Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку автоматизированного рабочего места на базе ЭВМ КР ЛКНВ.466226.001 (в составе с двумя камерами Baumer HXG40NIR).
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
Автоматизированное рабочее место (на базе ЭВМ КР ЛКНВ.466226.001 и двух камер Baumer HXG40NIR) в количестве 2шт.

	№
	Наименование изделия
	Количество,
шт.

	п/п
	
	

	1
	ЭВМ КР ЛКНВ.466226.001
	2

	1.1
	Крейт в составе:
	

	
	Промышленный корпус:
19" крейт COMPACT PCI  2U (вентпанель DC/DC, сPCI магистраль 4 слотов, БП 220В/50Гц. AC/DC 250 Вт (+5В/30А, +3,3В/45А, +12В/5А, -12В/1А), кнопка ВКЛ на передней панели справа. Разъём питания на задней панели (каркас 2U 275D 4SL CPCI 19Z специсполнение)
	1

	
	Процессорный модуль:
CPCI-6510V/620L/M4G Core i7 610LE, 2.0 GHz, 4GB DDR3-1066 (разъемы на лицевой панеле 1*DVI, 3*USB, 1*COM RJ-45, 2*GigabitEthernet)
	1

	
	Специализированный модуль:
RIO 8HP. 2хGigabitEthernet разъём LAN 1тип GTC 10 PIN (Вилка), LAN 2 тип GTC 10 PIN (Розетка),3xUSB разъём типа GTC 5 PIN  (Вилка) 1xRS232C, 1xVGA (CPCI-RMPS)
	1

	
	Накопитель:
SSD 180Gb  SATA 6Gb/s
	1

	1.2
	Дополнительное оборудование:
	

	
	Камера:
CMOS Baumer HXG40NIR монохромная, матрица CMOSIS CMV4000, 2048*2048, 56 к/с, Dual GigE, C-Mount
	2


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия на товар составляет не менее 12 месяцев.
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
· качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
· наличие свидетельства фирмы-изготовителя о прохождении технического контроля (сертификаты проверки приборов);
· товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Муругов Р.В. 23046

М.Р. 1 30.01.2014 года









