ТОМ 2

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик ВЕИО – И.О. генерального директора АО «УАЗ» _______________ О.А. Ханыков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту офисных помещений №№ 101, 115, 308, 505, 503, 703, 415, 416, 417, 422, 423, 424 в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту офисных помещений №№ 101, 115, 308, 505, 503, 703, 415, 416, 417, 422, 423, 424 в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по текущему ремонту офисных помещений №№ 101, 115, 308, 505, 503, 703, 415, 416, 417, 422, 423, 424 в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основанием для разработки настоящего технического задания является договор генерального подряда с ЗАО «Гринатом» №72/2015 Основной целью проведения комплекса работ по текущему ремонту являются результаты плановых общих технических осмотров здания в процессе эксплуатации, выявивших необходимость устранения мелких неисправностей элементов строительных конструкций офисных помещений, и поддержание эксплуатационных показателей инженерного оборудования на необходимом уровне.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В ходе проведения работ по текущему ремонту предусматривается выполнение следующих видов работ: 1. Локальный ремонт ковролина, замена напольного покрытия в помещениях. 2. Устранение перекосов противопожарных дверных блоков на этажах 2Б, 3Б, 1Б. 3. Установка доводчиков на двери в помещениях (в том числе в санузлах, гардеробах и помещениях между лифтами) и замена пришедших в негодность. 4. Локальная или полная окраска стен в кабинетах, испачканных в процессе эксплуатации. 5. Устройство двух новых кабинетов на этажах 5А, 7А в соответствии с планировкой (см. Приложение №5 и Приложение №7). 6. Устройство дополнительного дверного проема в помещении ЗП и помещении № 323. 7. Устройство дополнительного противопожарного дверного блока. 8. Ликвидация перепада высот уровня пола на пути эвакуации посредством устройства пандуса. 9. Устройство оконных проемов в кабинете руководителя на этаже 3Б, помещении № 331, помещении № 404 и помещении переговорной. 10. Установка подоконника на этаже 2Б в помещении № 207. 11. Установка сидений для унитазов в с/у 1-5 этажи, корпус А 12. Ремонт помещений № 115, 308, 505 с целью изменения назначения данных помещений на гардеробные – замена напольного покрытия, устранение отверстий в полу и потолке, укладка кабельных линий в кабель-каналы. 13. Локальный ремонт гипсокартонных стен в результате механического воздействия ручек входных дверей на всех этажах. 14. Установка пластиковых защитных уголков на лифтовые порталы и дверные проемы. 15. Установка дверных ограничителей. 16. Перенос кондиционеров из помещений №№103, 104 и 105. 17. Перенос пожарных шкафов.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса работ по текущему ремонту офисных помещений в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

- Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

1. Все работы по текущему ремонту должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта. 2. Все применяемые при выполнении работ по текущему ремонту материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. 3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности. 4. Все деревянные конструкции, применяемые при выполнении работ по текущему ремонту, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». 5. Все используемые при проведении строительно-монтажных работ материалы поставляются силами Подрядчика, за исключением ранее смонтированных изделий и конструкций, которые подлежат исправлению (противопожарные дверные блоки) и переносу (пожарные шкафы, кондиционеры). 6. Производство работ должно осуществляться в соответствии с: - ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»; - «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам. 7. Подрядчик гарантирует производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». - Требования к монтажу системы кондиционирования: - Произвести аккуратный демонтаж существующих внутренних блоков системы кондиционирования. - После проведения работ по текущему ремонту осуществить монтаж демонтированных внутренних блоков системы кондиционирования.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замена ковролина |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старого напольного покрытия из линолеума | м2 | 400 |
| 2 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм | м2 | 400 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит» 5000 (или аналог) | м2 | 400 |
| 4 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слоя | м2 | 400 |
| 5 | Укладка рулонного ковролина в рабочих помещениях типа ITC Solid (Бельгия) (или аналог) | м2 | 400 |
| Переустановка противопожарных дверей. Замена деревянных дверей. Установка доводчиков. |  |  |  |
| 6 | Установка дверного доводчика типа «NOTEDO» (или аналог) | шт. | 170 |
| 7 | Демонтаж существующих противопожарных двупольных глухих дверей (с сохранением) | м2 | 51,87 |
| 7.1 | Противопожарные двупольные глухие двери 1300×2100 мм | шт. | 19 |
| 8 | Монтаж демонтированных противопожарных двупольных глухих дверей | м2 | 51,87 |
| 8.1 | Противопожарные двупольные глухие двери 1300×2100 мм | шт. | 19 |
| 9 | Демонтаж одностворчатых деревянных дверных блоков с размером дверного полотна 890×2090мм | м2 | 52,92 |
| 9.1 | Одностворчатый деревянный дверной блок с размером полотна 890×2090мм | шт. | 28 |
| 10 | Монтаж одностворчатых деревянных дверных блоков с размером дверного полотна 890×2090мм | м2 | 52,92 |
| 10.1 | Одностворчатый деревянный дверной блок с размером полотна 890×2090мм | шт. | 28 |
| 11 | Монтаж наличников | п.м. | 285,6 |
| 12 | Монтаж металлического дверного блока 1400×2100 мм | м2 | 2,94 |
| 12.1 | Металлический дверной блок типа BMD2 DD (или аналог) | шт. | 1 |
| 12.2 | Замок врезной типа «Меттем» 3В9 342.1.1. (или аналог) | шт. | 1 |
| 12.3 | Дверная ручка типа Апекс Premier Н 0526-Z-CRM/СR (или аналог) | шт. | 1 |
| 12.4 | Накладка PASINI под сув.ключ со шторкой МАТТ.CHROME | шт. | 2 |
| 12.5 | Дверная задвижка типа Апекс L 0260-6-СR | шт. | 2 |
| 12.6 | Фиксатор Апекс Premier WCM 0503 CRM | шт. | 2 |
| Устройство гипсокартонных перегородок |  |  |  |
| 13 | Демонтаж потолочной системы типа «Армстронг» | м2 | 24 |
| 14 | Устройство потолочной системы типа «Армстронг» | м2 | 24 |
| 15 | Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С115-1) с двойным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны и дверным проемом | м2 | 55 |
| 15.1 | Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок | п.м. | 21,48 |
| 16 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой перед нанесением шпаклевки | м2 | 110 |
| 17 | Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) | м2 | 110 |
| 18 | Оклейка поверхности стен малярной сеткой типа «Строби» с ячейкой 2×2 мм | м2 | 110 |
| 19 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой | м2 | 110 |
| 20 | Оклейка поверхности стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог) | м2 | 110 |
| 21 | Окраска стен водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог) | м2 | 110 |
| Устройство оконных и дверных проемов |  |  |  |
| 22 | Демонтаж перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С115-1) с двойным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны | м2 | 15 |
| 23 | Монтаж деревянного дверного блока с размером дверного полотна 890×2090мм и комплектом фурнитуры | шт. | 1 |
| 24 | Монтаж наличников | п.м. | 10,2 |
| 25 | Монтаж оконных ПВХ блоков | м2 | 3,5 |
| 25.1 | Оконный ПВХ блок размером 1000×1750мм с одинарным остеклением | шт. | 2 |
| 26 | Монтаж ПВХ подоконников, шириной 300мм, цвет белый | п.м. | 5,0 |
| Монтаж противопожарного дверного блока |  |  |  |
| 27 | Демонтаж стальной водогазопроводной трубы Ø100мм | п.м. | 6,0 |
| 28 | Демонтаж пожарного гидранта | шт. | 1 |
| 29 | Демонтаж навесного пожарного шкафа | шт. | 1 |
| 30 | Устройство проема в кирпичной стене (в 2 кирпича) 900×2100мм | м2 | 1,89 |
| 31 | Устройство перемычки над дверным проемом из уголка 75×75×5мм | п.м. | 3,0 |
| 32 | Установка противопожарного дверного блока | шт. | 1 |
| 33 | Выравнивание поверхности откосов штукатурным составом типа «Ветонит» (или аналог) | м2 | 2,0 |
| 34 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой перед нанесением шпаклевки | м2 | 2,0 |
| 35 | Шпаклевка поверхности откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) | м2 | 2,0 |
| 36 | Оклейка поверхности откосов малярной сеткой типа «Строби» с ячейкой 2×2 мм | м2 | 2,0 |
| 37 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой | м2 | 2,0 |
| 38 | Окраска откосов водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог) | м2 | 2,0 |
| 39 | Укладка напольной плитки 300×300мм | м2 | 0,3 |
| Устройство пандуса в месте эвакуационного выхода |  |  |  |
| 40 | Демонтаж напольной керамической плитки 600×600мм | м2 | 2,0 |
| 41 | Устройство пандуса в месте эвакуационного пожарного выхода 1500×1000×100(h)мм из бетона В15 | м3 | 0,075 |
| 42 | Укладка напольной керамической плитки 600×600мм | м2 | 2,0 |
| Ремонт гипсокартонных стен |  |  |  |
| 43 | Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по системе «КНАУФ» (С666) по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в два слоя с дверным проемом | м2 | 50 |
| 44 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой перед нанесением шпаклевки | м2 | 50 |
| 45 | Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) | м2 | 50 |
| 46 | Оклейка поверхности стен малярной сеткой типа «Строби» с ячейкой 2×2 мм | м2 | 50 |
| 47 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой | м2 | 50 |
| 48 | Оклейка поверхности стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог) | м2 | 50 |
| 49 | Окраска стен водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог) | м2 | 50 |
| Шпаклевка и окраска стен |  |  |  |
| 50 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой перед нанесением шпаклевки | м2 | 2958 |
| 51 | Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) под окраску | м2 | 2958 |
| 52 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой перед окраской | м2 | 2958 |
| 53 | Окраска стен водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог) | м2 | 2958 |
| Ремонт в помещениях между лифтами №№ 115, 308, 505 |  |  |  |
| 54 | Демонтаж старого напольного покрытия из линолеума | м2 | 29,25 |
| 55 | Заделка в стенах и перегородках отверстий от мест прохода технологических трубопроводов | шт. | 10 |
| 56 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм | м2 | 29,25 |
| 57 | Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит» 5000 (или аналог) | м2 | 29,25 |
| 58 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слоя | м2 | 29,25 |
| 59 | Укладка рулонного ковролина в рабочих помещениях типа ITC Solid (Бельгия) (или аналог) | м2 | 29,25 |
| 60 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой перед нанесением шпаклевки | м2 | 94,17 |
| 61 | Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) под окраску | м2 | 94,17 |
| 62 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой | м2 | 94,17 |
| 63 | Окраска стен водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог) | м2 | 94,17 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 64 | Монтаж пластиковых коробов с крышкой сечением 100×50мм | п.м. | 40 |
| 65 | Прокладка в коробе кабеля ВВГнг 3х2,5мм | п.м. | 80 |
| 66 | Монтаж штепсельных розеток утопленного типа | шт. | 28 |
| 66.1 | 73915 PM-45/4 Суппорт для 2-х розеток 45x45 для короба Экопласт серии INSTA | шт. | 14 |
| 66.2 | Розетка 2Р+Е «ЕВР» со шторками Legrand, серия «Mosaic» (или аналог) | шт. | 28 |
| Перенос кондиционеров |  |  |  |
| 67 | Монтаж инвентарных трубчатых лесов высотой до 6м для проведения демонтажных и монтажных работ | м2 | 400 |
| 68 | Демонтаж потолочной системы типа «Армстронг» | м2 | 156 |
| 69 | Демонтаж вентиляторных агрегатов производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 24 |
| 70 | Демонтаж блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 14 |
| 71 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена | шт. | 24 |
| 72 | Монтаж вентиляторных агрегатов производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 24 |
| 73 | Монтаж блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 14 |
| 74 | Прокладка дренажных трубопроводов из ПЭ труб Ø20мм | п.м. | 200 |
| 75 | Прокладка трубопроводов из медных труб TECTUBE_cips (в бухтах) Ду 19,1 мм | п.м. | 180 |
| 76 | Проведение пуско-наладочных работ | шт. | 24 |
| 77 | Прокладка в коробе кабеля ВВГнг 3х2,5мм (Переподключение питания от существующей электрощитовой) | п.м. | 2000 |
| 78 | Устройство потолочной системы типа «Армстронг» | м2 | 156 |
| Перенос пожарных шкафов |  |  |  |
| 79 | Демонтаж пожарных гидрантов | шт. | 2 |
| 80 | Демонтаж настенных пожарных шкафов с габаритами 1200×1000мм | шт. | 2 |
| 81 | Перенос в другое место и монтаж настенных пожарных шкафов с габаритами 1200×1000мм | шт. | 2 |
| 82 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 83 | Врезка в существующие сети противопожарного водопровода Dy50 мм | шт. | 2 |
| 84 | Монтаж стальных трубопроводов противопожарного водопровода Dy50 мм с проведением гидравлического испытания | п.м. | 20 |
| 85 | Демонтаж пожарных гидрантов | шт. | 2 |
| Прочие работы |  |  |  |
| 86 | Монтаж сантехнических аксессуаров (сиденья для унитазов) | шт. | 32 |
| 87 | Сверление в плитах перекрытия сквозных отверстий Ø20мм глубиной 200мм | шт. | 170 |
| 88 | Монтаж декоративных пластиковых уголков (25×25мм) | п.м. | 1000 |
| 89 | Установка дверных ограничителей типа НОРА 100СР хром | шт. | 170 |
| 90 | Затаривание строительного мусора в мешки, погрузка в контейнеры и вывоз на расстояние до 50 км | т. | 5 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ. 2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами. 3. Качество и безопасность поставляемых материалов и изделий должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов. 5. Все используемые при проведении строительно-монтажных работ материалы поставляются силами Подрядчика, за исключением ранее смонтированных изделий и конструкций, которые подлежат исправлению (противопожарные дверные блоки) и переносу (пожарные шкафы, кондиционеры). 6. Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. 7. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 8. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генерального подрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Все работы по текущему ремонту должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2015г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Все работы по текущему ремонту должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. 2. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. 3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. 4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. 5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику. 6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком. 7. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия. 8. Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ по текущему ремонту, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы производятся без авансового платежа. 2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 3. Оплата производится по факту выполненных работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3). 5. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора. 6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с видами выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; – реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. 7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе: - не менее 2 электромонтажников, имеющих разряд не ниже IV; - не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV; - не менее 1 специалиста электротехнической лаборатории, группа по электробезопасности не ниже IV; - не менее 3 слесарей, имеющих разряд не ниже 3-го; - не менее 6 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III; - не менее 6 плотников, имеющих разряд не ниже II. 8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний). 9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста. 10. Условия проведения работ с повышенным уровнем шума: - проведение шумных работ, в том числе с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ - запрещено в дневное время, и разрешено в ночное время с 18:00 до 8:00 и выходные дни; - в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы без использования ударных электрических и ручных инструментов; - работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения. 11. График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком. 11. Производство работ по текущему ремонту помещений осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей АО «Гринатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 12. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. 13. Помещений и площадей (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения работ по текущему ремонту) для хранения материала на период производства работ на территории завода ОАО «Теплообменник» не предоставляются. 14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории завода ОАО «Теплообменник», а также в самом здании в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 2. Гарантия также должна распространяться на применяемые изделия, включая их составные части и комплектующие. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте; 2. Обеспечение производства работ по текущему ремонту согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения; - СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания; - Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития. 3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик. 6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. 2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. 3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. 4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения этапа работ по текущему ремонту, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006, Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития и других нормативных документов, и в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD. - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна». 3. После завершения электромонтажных работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика: - Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития; - Технический отчет по измерениям и испытаниям; - Сертификаты на кабельную продукцию и установочные изделия; - Акты на скрытые работы (при необходимости).

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | ППР | проект производства работ |
| 3 | ИТР | инженерно-технический работник |
| 4 | ЕСКД | единая система конструкторской документации |
| 5 | ЕСПД | единая система проектной документации |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 – План этажа 1АБ по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32; Приложение №2 – План этажа 2А по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32; Приложение №3 – План этажа 3А2Б по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32; Приложение №4 – План этажа 4А3Б по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32; Приложение №5 – План этажа 5А по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32; Приложение №6 – План этажа 6А4Б по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32; Приложение №7 – План этажа 7А по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32.