ТОМ  2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание

на выполнение работ по частичному ремонту кровли и фасада здания РММ ООО «ЭнергоАвтотранс» 

1. Предмет договора:
Выполнение работ по частичному ремонту кровли и фасада здания РММ ООО «ЭнергоАвтотранс» по ул. Димитрова, 20.
2. Место проведения работ:
        Нижегородская обл., г. Саров, ул.Димитрова, 20.  
3. Срок проведения работ:
Сентябрь 2013г. 

4. Вид, объем выполняемых работ:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ частичному ремонту кровли и фасада здания РММ, а именно:
	№ п/п
	Наименование работ и материалов
	Ед. изм.
	Объем работ, материалов

	1. Кровля

	1.
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	2,88

	2.
	Разборка примыканий к кровле
	100 м2
	0,06

	3.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	 100 м труб и покрытий
	0,24

	4.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой стали.
	100 м2
	0,12

	5.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	2,88

	6.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	 100м 
	0,06

	7.
	Смена обделок  из листовой стали(брандмауэров и парапетов)
	100м
	0,03

	8.
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа
	т
	0,01236

	9.
	Усиление перекрытий  железобетоном сверху
	1 м3
	0,6

	2. Фасад

	1.
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
	100 м2
	0,23

	2.
	Штукатурка Weber Vetonit REP25
	упк
	49

	3.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза
	100 м2
	0,23

	4.
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
	т
	0,0046

	5.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям
	100 м2
	0,23



Обеспечение работ материальными ресурсами и оборудованием возлагается на Исполнителя.

В ходе выполнения работ Исполнитель несет ответственность за проведение необходимых мероприятий  по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию ремонтной площадки.

В ходе выполнения работ и по их завершению Исполнитель производит уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.
5. Особые условия выполняемых работ:
Наличие у Исполнителя производственно-технического потенциала, необходимого для качественного оказания услуг.

Все применяемые в ходе работ материалы и оборудование должны, иметь соответствующие сертификаты и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество

6. Требования к качеству выполняемых работ:
Работы выполняются квалифицированным персоналом.

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы на срок не менее 3 лет.
7. Условия, порядок, сроки и размер оплаты:
Оплата работ производится ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). 

 Максимальная цена контракта – 325729,38 руб. с учётом НДС.
8. Порядок сдачи-приемки работ:

Приёмка и оценка выполненной работы осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил. При завершении работ Заказчику предоставляются акт сдачи-приёмки работ с приложением к нему необходимой технической и эксплуатационной документации, подтверждающей выполнение объёма работ, а также копии сертификатов, удостоверяющие качество использованных материалов. 
