Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку и пуско-наладочные работы системы мобильного видеонаблюдения/контроля для нужд Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронном виде:

Заключение договора на поставку и пуско-наладочные работы системы мобильного видеонаблюдения/контроля для нужд Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Срок поставки и выполнения пуско-наладочных работ:

В течение 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания договора. Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ по пуско-наладке Товара (оборудования).

- Место поставки:

ПХРО Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу: Мурманская область, Кольский район, 32 км автодороги Мурманск-Печенга.

- Цена поставляемого Товара (оборудования):

Цена включает стоимость Товара (оборудования), доставки и разгрузки товара, страхование, экспедирование, пуско-наладочные работы (с учетом командировочных расходов), инструктаж работников, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, с учетом НДС, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.

- Модель и технические характеристики Товара (оборудования):

Мобильная система видеонаблюдения должна обеспечить, в период проведения инвентаризации дистанционный, непрерывный контроль и регистрацию выполнения работ в местах хранения РАО.

Хранение РАО осуществляется в 2-х железобетонных емкостях вместимостью по 200 м3 каждая.

Размеры емкости:

- длина		15 м,

- ширина	5 м,

- глубина	3 м.

Указанные емкости  объединены в блок приземных заглубленных хранилищ, перекрытия которых выполнены из сборных железобетонных плит, поверх которых положена гидроизоляция из рубероида и битума.

Над хранилищем имеется укрытие (здание), выполненное из сендвич-панелей, в которое подведено энергоснабжение – 380 Вт.

  - Требования к IP-видеокамерам (не менее 03 штук):

Скоростная купольно-поворотная IP-камера уличного исполнения (-40-+50) со встроенным блоком обогрева и вентиляции, видеокамеры должны позволять идентификацию деталей от 01 см. на расстоянии до 15 метров. Объектив видеокамеры  должен иметь функцию  оптического увеличения не менее 18 крат. (Zoom 18х оптический/8х цифровое). Разрешение видеокамер Full HD 1080p  со скоростью 25 кадров в секунду.

Технические характеристики видеокамер:

- IP- Видеокамера;

- Сенсор КМОП 1/2.8'' SONY, День/Ночь;

- Чувствительность 0.2 лк (день) / 0.02 лк (ночь);

- WDR Вкл/выкл;

- Фильтр шума Вкл/выкл (2DNR);

- Скорость затвора 	от 1/25 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную);

- Увеличение  оптическое: 18х, f=4.7-84.6 мм;

- Цифровое: 8х (Вкл/выкл), режим точного наведения;

- Количество предустановок 256 ± 0.225°;

- Панорамирование 360° (непрерывно);

- Скорость панорамирования от 0.5 до 90°/сек (вручную), от 5 до 400°/сек (в режиме "предустановки");

- Наклон  от -10 до 190º;

- Разрешение 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF);

- Скорость кадров 	до 25 к/с для всех разрешений;

- Скорость передачи 	Н.264-1: от 64 Кбит/с до 8192 Кбит/с, Н.264-2: от 64 Кбит/с до 2048 Кбит/с

Сеть и интерфейсы:

- Сетевой интерфейс 	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт

- Сетевые протоколы TCP/IP, UDP, RTP, RTSP,ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, HTTP, FTP HTTPS, PPPoE, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X/EAP-TLS, IPv4/v6;

- Безопасность Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP

Запись и события:

- Детекция движения - встроенный детектор, до 10 зон детекции;

- Запись на FTP (запись кадров и уведомления по событиям);

- Отправка по почте

- Запись на карту памяти (запись видео постоянно, по расписанию, по событиям).

Питание: 					- 24 В 2 А (AC), HighPoE

Потребляемая мощность: 		- до 48 Вт (с подогревом)

Рабочий диапазон температур: 	- от -40 до +50°С

Класс защиты:				- IP66

Управление:				- Веб-интерфейс,

ПО (в комплекте)

Системные требования: 	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32х битные)

  - Требования к IP-видеорегистратору (01 штука):

- IP видеорегистратор предназначен для записи с IP видеокамер (до 36 штук) с разрешением изображения до 2592х1944 в форматах MJPEG, MPEG-4 или H.264.и поддерживать мониторинг и воспроизведение записи. Видеорегистратор должен иметь установленный программный комплекс предназначенный для объединения в единую управляемую систему сетевых камер, а также для централизованного управления, записи и мониторинга. Дополнительно видеорегистратор должен быть оснащен жестким диском повышенной надежности и вместимостью 2Тб.

Технические характеристики IP-видеорегистратора:

- Число каналов 	                           До 36

- Поддержка двух мониторов 	   Да

- Разрешение 	                           До 2592х1944

- Скорость отображения 	               Для H.264: до 840 к/с

- Для MJPEG: до 720 к/с

- Управление PTZ 	               При помощи джойстика и ПО

- Сетевой интерфейс 	               1 Гбит/с Ethernet

- Режим отображения 	               Мультиэкранный до 6х6

- Отображение 	                           Возможность изменения расположения камер

- Режим поиска 	                           Автоматически

- Внутренний диск 	               1 х 250Гб SATA  3Gb/s (в комплекте поставки)

- 8 х 2000Гб SATA 3Gb/s (максимально)

- Горячая замена жестких дисков  Да (в комплекте 1, с возможностью установки до 6)

- Разъемы для горячей замены 	   6 (свободных 4), SATA

- Разъемы PCI 	                           4

- Поддержка массивов RAID 	   SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 и JBOD

- USB-порты 	                           8 (задняя панель), 2 (передняя панель)

- Дополнительно 	                          Поддержка различных разрешений мониторов

- Отображение экранного меню

Запись:

- Формат записи 	                          H.264 Main Profile, MPEG-4, Motion JPEG

- Режим записи 	                          Постоянно, по тревоге, по расписанию

- Скорость записи 	              С одновременным просмотром,

- зависит от разрешения (см. таблица 1,таблица 2)

- События 	                                      Визуальное и звуковое оповещение

- Дополнительно 	                          Запись на локальные и внешние сетевые хранилища

- Эксплуатация

- Язык интерфейса 	              Русский

- Питание 	                                      220 ~ 240 V AC, 500W

- Рабочий диапазон температур 	  от +5 до +50°С

  - Требования к переносным стойкам видеокамер (03 штуки):

Стойки для наземной установки видеокамер из нержавеющей стали покрыты полимерным покрытием (цвет согласовать с заказчиком) должны быть выполнены из профильной трубы. Основание стойки  должно позволять установку на него противовесов и иметь разборную конструкцию с вертикальной стойкой, а также иметь кронштейны для фиксации основания к грунту. Площадки для крепления кронштейна видеокамеры и распределительной коробки должны быть выполнены из нержавеющего стального листа толщиной не менее 4 мм. и покрыты полимерным покрытием.  В комплекте к стойкам видеокамер должен быть приложен набор противовесов исходя из веса видеокамер.

Конструкция стоек должна предусматривать вынос площадки для крепления видеокамер за передний край основания на 300 мм. Покрытие стойки должно быть устойчиво к дезактивационным растворам.

  - Требование к переносной стойке электромонтажного шкафа (01 штука):

Стойка для наземной установки электромонтажного шкафа и блоков питания видеокамер выполнена из нержавеющей стали покрыта полимерным покрытием (цвет согласовать с заказчиком) из профильной трубы. Основание стойки  должно позволять установку на него противовесов и иметь разборную конструкцию с вертикальной стойкой, а также иметь кронштейны для фиксации основания к грунту. Площадки для крепления уличных электромонтажных шкафов и выполнены из нержавеющего стального листа толщиной не менее 3 мм. и покрыты полимерным покрытием.  В комплекте к стойке должен быть приложен набор противовесов  (при необходимости).

Конструкция стоек должна предусматривать возможность монтажа на них 04 штук уличных шкаф. Покрытие стойки должно быть устойчиво к дезактивационным растворам.

  - Требование к источнику бесперебойного питания (02 штуки):

Тип устройства	                     интерактивный

Выходная мощность	                     1500 ВА / 1050 Вт

Номинальное напряжение	         162 - 290 В

Интерфейсы	                                 USB, RS-232

Выходные разьемы	                     4

Габариты	                                 не более 146x205x397 мм

Вес	                                             не более 12 кг

  - Требования к блокам питания скоростным купольно-поворотным IP-камерам (03 штуки):

Блок питания 2А 24 V переменного тока  в электромонтажном шкафу уличного исполнения  с системой микроклимата (-40до+50), для подключения к сети 220 В.

  - Требования к электромонтажному шкафу (01 штука):

Электромонтажный шкаф уличного исполнения c системой микроклимата внутри для подключения к сети 220 В и установки коммутатора.

  - Требования к комплекту кабелей питания и связи (04 штуки):

Кабель передачи данных от видеокамер и коммутатора должен быть экранированным, уличного исполнения, в защитной резиновой оболочке. Кабель  питания видеокамер и электромонтажных шкафов трех жильный, уличного исполнения, диаметр не менее 3х1.5мм, в защитной резиновой оболочке.

  - Требования к коммутатору (01 штука):

Коммутатор Ethernet WEB/SNMP 8-портовый 10/100 Мбит + 2 порта 10/100/1000 Мбит Base-T.

- Прочие условия:

- поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым  (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

- поставляемый Товар (оборудование) должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с заводской  документацией;

- наличие заводской гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию Товара (оборудования) специалистами Поставщика;

- наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке;

- возможность  организации гарантийного и послегарантийного обслуживания по месту эксплуатации Товара (оборудования);

- при технических неполадках в работе Товара (оборудования) во время гарантийного срока эксплуатации Поставщик обязан в срок 24 (двадцати четырех) часов выехать на объект для восстановления работоспособности комплекса;

- Поставщик проводит инструктаж работников Мурманского отделения по эксплуатации комплекса системы мобильного видеонаблюдения/контроля.