Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

____________    Е.И. Гонтарь

«__» ________  2011г.

Техническое задание №    от  18.08.2011 г.

| №п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Прицеп-цистерна ПЦ-8638-012 (или эквивалент) |
| 2 | Цель выдачи ТЗ | Поставка прицепа-цистерны |
| 3 | Место установки оборудования | Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП. Котельная |
| 4 | Место доставки оборудования | Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда» |
| 5 | Организация исполнитель | Согласно конкурентной процедуре |
| 6 | Срок поставки | До 01.12.11г. |
| 7 | Технические характеристики оборудования | Объем цистерны: 8,5 м3 Поперечное сечение: «чемодан», количество отсеков: 1 Материал: сталь Ст3сп5 Тип шасси: СЗАП-8357 Подвеска: 2-х осная, 8 колес, двухскатная ошиновка Габаритные размеры: 8260х2500х3150 мм. Снаряженная масса: 4,445 тн. Корпус в виде горизонтального резервуара, усиленный внутри ребрами жесткости плоско-выгнутой формы В комплекте: донный клапан, дыхательный клапан, напорно-всасывающие рукава 2х3 м., противооткатные упоры |
| 8 | Дополнительные требования и условия поставки оборудования | - Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ - Соответствие Техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования», утвержденным Постановлением Правительства РФ №753 от 15.09.09г. |
| 9 | Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 11 | Необходимые согласования | Руководство, ОКС ОАО «Хиагда» |

Согласовано:

Директор по производству            __________________________    В.П. Савинов

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству    __________________________    В.А. Пойлов

Начальник ОКС                               __________________________    Ю.С. Загидулин

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам                    ________________________    П.В. Чернышёв