	7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Заместитель генерального директора по безопасности

	
	________________
	О.С. Мурин

	
	«___» ___________20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: поставка мобильного комплекса средств охраны (номенклатурная группа №1.113. поставка ЭлектроРадиоНавигационного оборудования).
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции:

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Мобильный комплекс средств охраны.
	· в состав комплекса должны входить средства обнаружения (СО), работающие на радиоволновом, оптико-электронном или их комбинации физическом принципе и средство обнаружения с обрывным чувствительным элементом (ЧЭ), 2 шт. на каждый комплект;

· передача всей информации между всеми составляющими комплекса (кроме обрывного) должна осуществляться по радиоканалу в разрешенном для РФ частотном диапазоне;

·  для обрывного СО - вывод сигнала стандартный с возможностью интеграции в систему охраной сигнализации верхнего уровня;

· комплекс должен состоять из отдельных модулей, объединённых радиосетью;
· комплекс должен обеспечивать возможность создания непрерывного рубежа охраны длиной до 1 км, с числом участков охраны до 50;

· создание до семи групп из 50 участков обнаружения различной формы и протяжённости;

· длина каждого участка охраны от 5 до 20 м, или более;

· ширина зоны обнаружения в центре участка, при длине участка 20 м, должна быть до 10 м;

· отдельные средства обнаружения должны иметь размер зоны обнаружения не менее 10 метров (поодиночке или в парах) с возможностью наращивания длины зоны обнаружения до 500 метров;

· в состав комплекса должен входить переносной пульт контроля, обеспечивающий (кроме обрывного СО):

1) прием тревожной и дежурной информации с участков охраны;

2) контроль состояния радиосвязи с участками охраны;

3) дистанционный контроль исправности средств обнаружения и состояние источников электропитания;

4) архивирование сообщений с указанием номера сообщения, номера группы, номера участка, времени и даты, а также их просмотр в архиве сообщений;

5) постановку под охрану и снятие с охраны средств обнаружения;

6) иметь разъём подключения адаптера питания от сети 220 В;

7) дальность радиосвязи переносного пульта контроля со средствами обнаружения в условиях прямой видимости до 150 м (с антенной штыревой), до 300 м с антенной выносной установленной на мачте), до 1 км с антенной направленной выносной установленной на мачте).
· для увеличения дальности связи должна быть предусмотрена возможность интеграции в систему верхнего уровня;

· электропитание средств обнаружения от встроенных химических источников постоянного тока с обеспечением минимальных затрат в процессе эксплуатации;

· комплекс должен надёжно работать в условиях морской береговой черты, в зоне прилива/отлива с максимальной влажностью до 98%, наличию соляного тумана и морской водяной пыли, в температурном диапазоне от -40°С до +50°С;

· срок службы комплекса — не менее 8 лет.
	02
	к-т


2.1. Краткие характеристики:

· блокирование участка территории длиной до 1 км;

· средства обнаружения в составе комплекса, работающие на радиоволновом, оптико-электронном или их комбинации физическом принципе и средство обнаружения с обрывным чувствительным элементом;

· обмен информацией по радиоканалу;

· запись и сохранение архива событий в энергонезависимой памяти;

· длина одноразового чувствительного элемента обрывного СО должна быть не менее 1500м., дополнительно требуются комплекты сменных обрывных ЧЭ.

2.2. Дополнительные характеристики:

· размер блокируемой комплексом территории составляет в длину до 500 м., в ширину 3÷40 м., по длинной стороне со стороны суши – скальный массив высотой 2÷30 м., с другой стороны – урез воды залива, высота прилива/отлива – до 4-х метров, основание для установки комплекса — щебёночно-галечное со скальным основанием;

· материалы лакокрасочных покрытий и незащищаемых металлических деталей должны быть устойчивы к указанным условиям эксплуатации;

· требуется практическая демонстрация возможностей комплекса по месту установки.

3. Требования к комплектации продукции: комплектность в состоянии поставки мобильного комплекса средств охраны должна позволять его развертывание, включение в работу и текущую эксплуатацию без использования каких-либо дополнительных условий и затрат.
4. Порядок формирования цены: в стоимость продукции включена стоимость упаковки, доставки на склад получателя и иные расходы Поставщика.
5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: в соответствии с условиями проекта договора.
6. Требования к упаковке: оборудование поставляется в упаковке изготовителя, соответствующей стандартам и ТУ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
7. Требования к технической документации: поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации. В случае наличия документации на иностранном языке, Поставщик обязуется поставить документацию с переводом на русский язык.

8. Прочие условия:
8.1. Комплекс должен быть новым (ранее не используемым), свободным от любых прав третьих лиц и не ранее 2012 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

8.2. Гарантийный срок хранения на комплекс должен составлять не менее 2 (двух) лет с момента поставки на склад ФГУП «Атомфлот», а гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев в пределах срока хранения.
8.3. На каждую функционально-независимую единицу комплекса должен быть паспорт с отметкой ОТК изготовителя, наличие руководства по эксплуатации (с переводом на русский язык), инструкция по монтажу.

9. Место поставки продукции и условия допуска: 183017, г.Мурманск, ФГУП «Атомфлот».
10. Сроки поставки продукции: вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «25» марта 2013г. по «20» мая  2013г.
	Вед. специалист ОСФЗ
	
	
	
	В.А. Редьков

	Начальник ОСФЗ
	
	
	
	Е.А. Смага

	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО
	
	
	
	

	Начальник СБ
	
	
	
	А.В. Ткаченко


