# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по созданию резервного центра обработки данных

том 2 «ТЕХНИческая частЬ»

2013

СОДЕРЖАНИЕ

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	1

1. НАИМЕНОВАНИЕ  РАБОТ	3

2. ОПИСАНИЕ  РАБОТ	3

2.1	Состав (перечень) выполняемых работ	3

2.2	Описание выполняемых работ	3

2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки	4

2.4. Место выполнения работ	4

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПОЛНЯЕМЫМ  РАБОТАМ	4

3.1 Общие требования	4

3.2 Требования к качеству выполняемых работ	6

3.3	Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ	6

3.4 Требования к конфиденциальности	8

3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ	8

3.6 Требования по обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполненных работ объектах	9

3.7 Требования к составу технического предложения участника	10

3.8	Специальные требования	10

4. РЕЗУЛЬТАТ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	21

4.1 Описание конечного результата выполненных работ	21

4.2 Требования по приемке работ	23

4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	23

4.4. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам	23

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	24

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	24

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	24

1. НАИМЕНОВАНИЕ  РАБОТ

Наименование работ, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок: 3330/77	«Организация удаленной площадки резервного копирования».

2. ОПИСАНИЕ  РАБОТ

  - Состав (перечень) выполняемых работ

    - В рамках договора должны быть выполнены следующие работы:

- Проведено обследование существующих решений по хранению данных в ЦОД Заказчика;

- Разработана и согласована проектная документация на создание РЦОД;

- Выполнена поставка оборудования и программного обеспечения, необходимого для реализации РЦОД;

- Проведены работы по монтажу, пуско-наладке и настройке оборудования и ПО в ЦОД и РЦОД;

- Разработана эксплуатационная документация, включая План аварийного восстановления (Disaster Recovery Plan);

- Проведены необходимые испытания по сдаче объекта в постоянную эксплуатацию;

- Проведена аттестация АСЗИ оборудования, установленного в РЦОД.

  - Описание выполняемых работ

    - Работы по организации резервного ЦОД Заказчика в составе п. 2.1.1 должны быть выполнены с обязательным соблюдением указанного ниже плана:

- Обследование:

- Проведение детального обследования существующей инфраструктуры.

- Сбор исходных данных для проектирования.

- Разработка документации:

- Разработка технического задания.

- Разработка техно-рабочего проекта.

- Поставка оборудования и программного обеспечения.

- Ввод системы в действие, в т.ч.:

- Монтаж и коммутация оборудования.

- Настройка активного сетевого оборудования.

- Настройка дисковых массивов.

- Настройка системы непрерывной защиты данных.

- Инсталляция ленточной библиотеки IBM.

- Настройка кластера системы почтового архивирования.

- Настройка кластера Backup Exec.

- Синхронизация ленточных библиотек IBM, расположенных в ЦОД и РЦОД.

- Разработка эксплуатационной документации.

- Проведение предварительных испытаний.

- Опытная эксплуатация.

- Проведение приемо-сдаточных испытаний.

- Подготовка к аттестации АСЗИ РЦОД, в т.ч.:

- Разработка техно-рабочего проекта.

- Разработка организационно-распорядительной документации.

- Разработка эксплуатационной документации.

- Проведение аттестации АСЗИ РЦОД.

Система должна быть сдана в постоянную эксплуатацию Заказчику на арендуемой площадке ЦОД.

2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

    - Все работы, являющиеся предметом данной закупки, разные по типу. Доля работ в общем объёме закупки (по стоимости) составляет 16,6%.

2.4. Место выполнения работ

    - Поставка оборудования и ПО для существующего ЦОД должна быть произведена по адресу: 115184, Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3.

    - Поставка оборудования для РЦОД должна осуществлять по адресу арендуемой площадки.

    - Поставка включает в себя разгрузку и перемещение тары с оборудованием до склада Заказчика силами Участника или привлечённой логистической компании.

    - Поставщик должен за 1 (один) день до поставки товара заказать пропуск по телефону (495) 545-00-45 доб. 4546 или 4501 с указанием ФИО и паспортных данных лиц, сопровождающих товар (которые будут проносить оборудование на территорию Заказчика). Указанным лицам в день поставки иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

    - Нерезиденты РФ на территорию офиса Заказчика не допускаются.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПОЛНЯЕМЫМ  РАБОТАМ

3.1 Общие требования

3.1.1. Условия выполнения работ

Работы, производимые в рамках договора, должны оказываться на арендуемой Заказчиком у Участника площадке для размещения оборудования.

Остальные условия указаны в проекте договора к закупочной процедуре.

3.1.2. Сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ Участником не должно превышать требований к срокам, указанным ниже:

| № п/п | Наименование этапов | Срок (период), рабочих дней |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обследование | Не позднее 5 со дня подписания Договора. |
| 2 | Разработка и согласование проектной документации | Не позднее 40 со дня подписания Договора. |
| 3 | Поставка оборудования и программного обеспечения | 8 календарных недель со дня подписания Договора |
| 4 | Ввод системы в действие | Не позднее 50 с даты окончания этапов 2 и 3. |
| 5 | Разработка эксплуатационной документации | Не позднее 25 с даты завершения этапа 4. |
| 6 | Проведение предварительных испытаний | 5 с даты завершения этапа 5. |
| 7 | Опытная эксплуатация | 10 с даты завершения этапа 6. |
| 8 | Проведение приемо-сдаточных испытаний | 5 с даты завершения этапа 7. |
| 9 | Подготовка к аттестации АСЗИ РЦОД | Не позднее 75 с даты окончания этапа 2 |
| 10 | Проведение аттестации АСЗИ РЦОД | 10 с даты с даты окончания этапов 8 и 9 |

3.1.3. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования.

Создаваемая площадка РЦОД должна интегрироваться с существующей системой резервного копирования Заказчика:

Описание инфраструктуры электронной почты на базе Exchange:

| Название сервера (роль) | Версия ОС | Версия Exchange | Объем хранимой почты |
| --- | --- | --- | --- |
| MBX01 (MBXCL, cluster) | Win 2008 Ent R2 | Exchange 2010 | 1,4 ТБ |
| MBX02 (MBXCL, Cluster) | Win 2008 Ent R2 | Exchange 2010 |  |
| Hub01 (Transport, NLB, OWA) | Win 2008 Ent R2 | Exchange 2010 | 100 Гб |
| Hub02 (Transport, NLB, OWA) | Win 2008 Ent R2 | Exchange 2010 | 100 Гб |
| MX01 (Edge Transport) | Win 2008 Ent R2 | Exchange 2010 | 100 Гб |
| MX02 (Edge Transport) | Win 2003 Ent | Exchange 2007, v8.3 | 100 Гб |
| MX03 (Qmail, Transport) | FreeBSD 6.3 | Qmail | 72 Гб |

Описание инфраструктуры файловых серверов:

| Название сервера | Версия ОС | Объем файловых данных в Гб |
| --- | --- | --- |
| FS01 (FileShare Cluster) | Win 2003 Ent R2 | 4,73 Тб |
| FS02 (FileShare Cluster) | Win 2003 Ent R2 |  |
| FSN01 (FileShare Cluster) | Win 2008 Ent R2 | 7,5 Тб |
| FSN02 (FileShare Cluster) | Win 2008 Ent R2 |  |

Суммарная статистика резервного копирования по дням:

| Дата | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем в Тб | 2,2 | 1,9 | 4,5 | 4,6 | 0,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 4,5 |
| Дата | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 |
| Объем в Тб | 4,9 | 0,6 | 1,3 | 0,5 |

Резервное копирование ПО производится на ленточную библиотеку IBM TS3485.

Сервер резервного копирования подключается к библиотеке по протоколу FibreChannel.

Используемый тип носителей и ленточных приводов – LTO4. Количество приводов – 5 шт., количество кассет – 160 шт.

Используемое ПО резервного копирования – Symantec Backup Exec 2012.

В рамках этапа 3 п. 4.1 настоящего Технического задания Участник должен произвести поставку оборудования и программного обеспечения в составе, приведённом в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию или аналог.

При рассмотрении аналога Заказчик руководствуется требованиями, изложенными в п. 3.8 настоящего Технического задания.

3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Требования к качеству работ, выполняемых Участником представлены в виде требований к его статусу и компетенциям персонала, указанным в п. 3.7.2 настоящего Технического задания.

Участник должен предъявить действующий сертификат собственной системы менеджмента качества на основе ISO 9001:2008.

  - Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

    - Гарантия на выполненные работы – 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода системы в постоянную эксплуатацию.

    - Требования к гарантии качества Товара

- Поставщик должен обладать полномочиями распространять гарантийные обязательства от изготовителя на поставляемое оборудование и проводить гарантийное обслуживание на территории Российской Федерации (подтверждается наличием Свидетельства изготовителя, дилерского соглашения или другим документом, подтверждающим полномочия).

- Все оборудование должно быть новым, выпускаться серийно, работоспособным, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, предназначенным для России, сертифицировано системой сертификации ГОСТ Р.

- Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования, как в составе комплекта, так и в качестве самостоятельных единиц и включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

- Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Качество, упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар - международным стандартам упаковки.

- Заказчик может произвести контроль качества товара в день получения. Заказчик может привлечь специалистов фирмы-производителя в качестве помощников для определения соответствия качества товара. Уведомление о приглашении высылается Заказчиком по электронной почте за один день до поставки товара. По завершении процедуры составляется акт оценки качества товара установленным требованиям, подписанный Заказчиком и приглашенными специалистами.

- В случае если Товар сертифицируется на территории РФ, Участник представляет документы о сертификации товара (оригиналы или их заверенные копии сертификатов соответствия).

    - Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

- Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства, необходимые сертификаты, паспорта, документацию по инсталляции и эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке.

- Гарантийный срок для аппаратной части – в соответствии с условиями производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

    - Требования к качеству ПО

- Программное обеспечение должно обеспечивать в рамках лицензий возможность получения технической информации и/или дополнительных программных компонентов для преодоления и разрешения проблем, ошибок, обнаруженных в программном обеспечении.

- Программное обеспечение должно обеспечивать возможность бесплатного получения обновлений программного обеспечения, других исправлений на официальных открытых источниках производителя программного обеспечения.

- Программное обеспечение должно иметь сертификаты, обязательные для данного вида программного обеспечения и иные документы, подтверждающие его качество, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

    - Требования к поддержке ПО

На срок действия неисключительных прав пользования ПО производитель должен оказывать техническую поддержку этого ПО. В случае предоставления технической поддержки на поставляемое ПО со стороны головного производителя или третьего лица по отношению у Участнику – копию соглашения об обслуживании ПО этим лицом с указанием режима обслуживания, спектра обслуживаемых вопросов, правил взаимодействия сторон, периода или срока окончания такой поддержки.

3.4 Требования к конфиденциальности

Между сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности (проект прилагается к проекту Договора по закупочной процедуре).

3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ

    - Требования по обеспечению информационной безопасности системы

- В рамках проекта необходимо обеспечить:

- безопасность взаимодействия ЦОДов и хранящейся в них информации;

- безопасность подключений к ресурсам из любой точки в любое время;

- целостность и конфиденциальность передаваемой по каналам связи информации;

- разграничение доступа к ресурсам.

    - Требования к защите каналов связи

- Криптошлюзы, используемые для передачи данных между ЦОДам должны удовлетворять следующим требованиям по обеспечению информационной безопасности:

- шифрование ip-трафика на сетевом уровне по ГОСТ 28147-89 (256 бит). Производительность шифрования должна быть не менее 2,7 Гбит/сек;

- аутентификация на основе технологии симметричного распределения ключей и уникального идентификатора;

- разграничение доступа к данным;

- предоставлять функции сервера IP-адресов;

- осуществлять функции прокси-сервера для защищенных соединений;

- поддерживать раздельную фильтрацию для открытого IP-трафика (функция межсетевого экрана) и шифруемого IP-трафика (функция криптошлюза);

- выполнять функции туннелирующего сервера на неограниченное количество соединений;

- наличие портов, которые обеспечивают высокоскоростное подключение до 10Гбит;

- наличие сертификата соответствия ФСБ России по требованиям к СКЗИ класса не менее КС3;

- наличие функционала межсетевого экранирования и действующего сертификата соответствия ФСТЭК России не ниже 4-го класса для МЭ.

    - Требования к защите серверов РЦОД

- Сервер управления системой резервного копирования должен быть оборудован средствами защиты информации от несанкционированного доступа, реализующими следующий функционал:

- Разграничение доступом пользователей;

- Разграничение доступа к устройствам;

- Разграничение доступа пользователей к принтерам;

- Замкнутую программную среду;

- Контроль целостности настроек и аппаратной конфигурации;

- Регистрацию событий информационной безопасности;

- Контроль подключения внешних носителей информации;

- Антивирусный контроль;

- Анализ защищенности.

3.6 Требования по обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполненных работ объектах

Не предъявляются.

3.7 Требования к составу технического предложения участника

    - Техническое предложение Участника должно включать следующие документы:

- описание и предлагаемую схему решения по резервированию данных существующего ЦОД;

- расчёт проектной и максимальной емкостной составляющей решения;

- требования к каналу передачи данных и условия подключения провайдера к узлу обмена трафиком в РЦОД для заключения контракта с таким провайдером;

- план-график работ в формате MS Project;

    - Разработка проектной документации должна проводиться с учётом требований государственных стандартов:

- ГОСТ 34.601-90 - Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.003-90 - Автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.201-89 - Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ РД 50-34.698-90 - Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- ГОСТ Р51583-2000 - Порядок создания АС в защищенном исполнении.

    - Документация должна быть передана Заказчику на бумажном носителе в 2-х (двух) экземплярах, а также на электронном носителе в 1-м (одном) экземпляре. Формат файлов на электронном носителе – Word, Visio.

  - Специальные требования

    - Требования к техническим характеристикам товара

      - Аппаратное обеспечение

        - Серверное оборудование

- Сервер архивирования для ЦОД, сервер архивирования для РЦОД (2 (два) сервера в идентичной конфигурации):

- Форм-фактор: 19" (стоечный), размер 1U.

- Процессоры: 2 процессора, каждый – кол-во ядер не менее 4 , частота не менее 1.8 ГГц, объем кэш-памяти не менее 10 МБ.

- Оперативная память: установленная – не менее 16 ГБ, возможность расширения – минимум до 768 ГБ.

- Блоки питания: 2 блока питания с резервированием и горячей заменой, мощность каждого блока питания – не менее 550 Вт.

- RAID-контроллер: аппаратный с поддержкой уровней RAID 0, 1, 10.

- Дисковые накопители: 2 дисковых накопителя ёмкостью не менее 146 ГБ каждый и скоростью не менее 15000 об./мин. Возможность установки не менее 8 жестких дисков в корпусе сервера.

- Сетевые порты: не менее 4 встроенных портов Ethernet 1 Гбит/с.

- Порты FibreChannel: не менее 2 портов, каждый со скоростью не менее 8 Гбит/с.

- Вентиляторы: с резервированием и горячей заменой.

- Встроенная система предупреждения о выходе из строя компонентов: жестких дисков, модулей охлаждения, блоков питания, модулей памяти, процессоров, а так же модулей управления питания процессора.

- Сервер должен обладать световой индикацией отказавших компонентов – процессоров, оперативной памяти, жестких дисков и разъемов расширения. При этом световая индикация должна работать даже при выключенном сервере.

- Входящее в состав сервера ПО управления должно осуществлять следующие функции:

- обнаружение и инвентаризация оборудования;

- виртуализация инфраструктуры серверов, систем хранения и сети;

- вывод информации о работоспособности и состоянии систем на информационные панели;

- мониторинг (с возможностью автоматизации);

- управление физическими и виртуальными серверами;

- контроль и управление безопасностью;

- поддержка управления интегрированными сервисами (включая поддержку функций интегрированных сервисов, автоматической реакции службы поддержки, управление обновлениями);

- общие для разных платформ средства навигации и единообразный интерфейс.

- Сервер·должен иметь интегрированный сервисный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой порт 10/100 Мбит/с, должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга:

- удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;

- удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, ISO-образа, а также с виртуальных CD/DVD-устройств;

- подключение, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора;

- запись, для дальнейшего анализа, последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как «синий экран» ОС Windows или «coredump» ОС Linux;

- виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с поддержкой разрешения не менее 1280×1024. Графическая консоль должна работать на базе платформ Java и ActiveX;

- поддержка протокола DHCP;

- доступ к порту управления из веб-браузера по протоколам HTTP, SSL, а также из командной строки по протоколам Telnet, SSH;

- независимый от операционной системы и ее состояния мониторинг оборудования (вентиляторы, блоки питания, температурные датчики).

- Cервер резервного копирования для ЦОД, сервер резервного копирования для РЦОД (2 (два) сервера в идентичной конфигурации):

- Форм-фактор: 19" (стоечный), размер 1U.

- Процессоры: 1 процессор, кол-во ядер не менее 4 , частота не менее 1.8 ГГц, объем кэш-памяти не менее 10 МБ. Возможность установки второго процессора.

- Оперативная память: установленная – не менее 8 ГБ, возможность расширения – минимум до 768 ГБ.

- Блоки питания: 2 блока питания с резервированием и горячей заменой, мощность каждого блока питания – не менее 550 Вт.

- RAID-контроллер: аппаратный с поддержкой уровней RAID 0, 1, 10.

- Дисковые накопители: 2 дисковых накопителя ёмкостью не менее 146 ГБ каждый и скоростью не менее 15000 об./мин. Возможность установки не менее 8 жестких дисков в корпусе сервера.

- Сетевые порты: не менее 4 встроенных портов Ethernet 1 Гбит/с

- Порты FibreChannel: не менее 2 портов, каждый со скоростью не менее 8 Гбит/с.

- Вентиляторы: с резервированием и горячей заменой.

- Встроенная система предупреждения о выходе из строя компонентов: жестких дисков, модулей охлаждения, блоков питания, модулей памяти, процессоров, а так же модулей управления питания процессора.

- Сервер должен обладать световой индикацией отказавших компонентов – процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, разъемов расширения. При этом световая индикация должна работать даже при выключенном сервере.

- Входящее в состав сервера ПО управления должно осуществлять следующие функции:

- обнаружение и инвентаризация оборудования;

- виртуализация инфраструктуры серверов, систем хранения и сети;

- вывод информации о работоспособности и состоянии систем на информационные панели;

- мониторинг (с возможностью автоматизации);

- управление физическими и виртуальными серверами;

- контроль и управление безопасностью;

- поддержка управления интегрированными сервисами (включая поддержку функций интегрированных сервисов, автоматической реакции службы поддержки, управление обновлениями);

- общие для разных платформ средства навигации и единообразный интерфейс.

- Сервер·должен иметь интегрированный сервисный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой порт 10/100 Мбит/с, должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга:

- удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;

- удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, ISO-образа, а также с виртуальных CD/DVD-устройств;

- подключение, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора;

- запись, для дальнейшего анализа, последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как «синий экран» ОС Windows или «coredump» ОС Linux;

- виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с поддержкой разрешения не менее 1280×1024. Графическая консоль должна работать на базе платформ Java и ActiveX;

- поддержка протокола DHCP;

- доступ к порту управления из веб-браузера по протоколам HTTP, SSL, а также из командной строки по протоколам Telnet, SSH;

- независимый от операционной системы и ее состояния мониторинг оборудования (вентиляторы, блоки питания, температурные датчики).

- Cервер управления ЦОД, сервер управления РЦОД (2 (два) сервера в идентичной конфигурации):

- Форм-фактор: 19" (стоечный), размер 1U.

- Процессоры: 1 процессор, кол-во ядер не менее 4 , частота не менее 3.5 ГГц, объем кэш-памяти не менее 8 МБ.

- Оперативная память: установленная – не менее 8 ГБ, возможность расширения – минимум до 32 ГБ.

- Блоки питания: 2 блока питания с резервированием и горячей заменой, мощность каждого блока питания – не менее 460 Вт.

- RAID-контроллер: аппаратный с поддержкой уровней RAID 0, 1, 10.

- Дисковые накопители: 2 дисковых накопителя ёмкостью не менее 300 ГБ каждый и скоростью не менее 10000 об./мин. Возможность установки не менее 4 жестких дисков в корпусе сервера.

- Сетевые порты: не менее 2 встроенных портов Ethernet 1 Гбит/с.

- Порты FibreChannel: не менее 2 портов, каждый со скоростью не менее 8 Гбит/с.

- Встроенная система предупреждения о выходе из строя компонентов: жестких дисков, модулей охлаждения, блоков питания, модулей памяти, процессоров, а так же модулей управления питания процессора.

- Входящее в состав сервера ПО управления должно осуществлять следующие функции:

- обнаружение и инвентаризация оборудования;

- виртуализация инфраструктуры серверов, систем хранения и сети;

- вывод информации о работоспособности и состоянии систем на информационные панели;

- мониторинг (с возможностью автоматизации);

- управление физическими и виртуальными серверами;

- контроль и управление безопасностью;

- поддержка управления интегрированными сервисами (включая поддержку функций интегрированных сервисов, автоматической реакции службы поддержки, управление обновлениями);

- общие для разных платформ средства навигации и единообразный интерфейс.

- Сервер·должен иметь интегрированный сервисный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой порт 10/100 Мбит/с, должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга:

- удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;

- удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, ISO-образа, а также с виртуальных CD/DVD-устройств;

- подключение, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора;

- запись, для дальнейшего анализа, последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как «синий экран» ОС Windows или «coredump» ОС Linux;

- виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с поддержкой разрешения не менее 1280×1024. Графическая консоль должна работать на базе платформ Java и ActiveX;

- поддержка протокола DHCP;

- доступ к порту управления из веб-браузера по протоколам HTTP, SSL, а также из командной строки по протоколам Telnet, SSH;

- независимый от операционной системы и ее состояния мониторинг оборудования (вентиляторы, блоки питания, температурные датчики).

- Консоль управления для РЦОД

- KVM-коммутатор:

- количество портов RJ45 – не менее 16;

- поддержка каскадирования;

- общее количество подключаемых серверов – не менее 256;

- поддержка Virtual Media;

- количество локальных пользователей – не менее 2;

- макс. разрешение - не менее 1600х1200;

- комплект из 4 кабелей для подключения серверов.

- Стоечный монитор:

- диагональ не менее 17 дюймов.

- Стоечная клавиатура:

- совместимость со стоечным монитором;

- язык – русский;

- встроенное координатно-указательное устройство типа touchpad.

        - Дисковые массивы, сеть хранения данных

- Дисковый массив для ЦОД, дисковый массив для РЦОД (2 (два) дисковых массива в идентичной конфигурации). Аппаратные характеристики:

- Количество дисков SAS 300GB 15K 3.5 - не менее 13.

- Количество дисков NLSAS 3000GB 7.2K 3.5 - не менее 7.

- Количество выделенных контроллеров для блочного доступа – не менее 2.

- Количество портов FibreChannel 8 Gbps для блочного доступа - не менее 16.

- Объем памяти массива – не менее 16 ГБ.

- Наличие энергонезависимая кэш-память.

- Количество полок для дисков 3.5 – не менее 2.

- Максимальное количество дисков СХД – не менее 125 без модернизации контроллеров СХД, не менее 1000 при модернизации контроллеров.

- Максимальное количество портов iSCSI 1 Gbps для блочного доступа – не менее 8.

- Максимальное количество портов iSCSI 10 Gbps для блочного доступа – не менее 4.

- Максимальное количество портов FСoE 10 Gbps для блочного доступа – не менее 4.

- Должна быть предусмотрена возможность модернизации СХД путем покупки выделенных контроллеров файлового доступа.

- Максимальное количество выделенных контроллеров для файлового доступа – не менее 2.

- Максимальное количество подключаемых серверов – не менее 2048.

- Максимальное количество логических дисков – не менее 2048.

- Поддерживаемые диски:

- 3.5 SSD 100 Gb;

- 3.5 SSD 200 Gb;

- 3.5 SAS 300 Gb 10K;

- 3.5 SAS 300 Gb 15K;

- 3.5 SAS 600 Gb 10K;

- 3.5 SAS 600 Gb 15K;

- 3.5 SAS 900 Gb 10K;

- 3.5 SAS 1000 Gb 7.2K;

- 3.5 SAS 2000 Gb 7.2K;

- 3.5 SAS 3000 Gb 7.2K;

- 2.5 SAS 300 Gb 10K;

- 2.5 SAS 600 Gb 10K;

- 2.5 SAS 900 Gb 10K;

- 2.5 SSD 100 Gb;

- 2.5 SSD 200 Gb.

- Поддерживаемые дисковые полки:

- для дисков 3.5, не менее 15 отсеков;

- для дисков 2.5, не менее 25 отсеков.

- Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 10, 3, 5, 6.

- Скорость интерфейса дисков и дисковых полок не менее 6 Гбит/c.

- Функциональные характеристики поставляемого массива:

- Сжатие данных на блочном уровне.

- Копирование данных на блочном уровне с других систем хранения (в т.ч. и других производителей) без загрузки серверов.

- Интеграция с VmWare при помощи технологии VAAI.

- Тонкое выделение ресурсов.

- Синхронная репликация данных на блочном уровне.

- Асинхронная репликация данных на блочном уровне.

- Возможность добавления дополнительного функционала:

- Мгновенные снимки томов на блочном уровне.

- Мгновенные копии томов на блочном уровне.

- Мгновенные снимки томов на файловом уровне.

- Функционал для построения многоуровневой системы хранения с автоматическим переносом данных между уровнями хранения (между дисками разных типов) при изменении загруженности логических дисков.

- Возможность использования SSD-дисков в качестве кэш-памяти.

- Мониторинг и анализ производительности.

- Настройка параметров производительности.

- Асинхронная репликация данных на файловом уровне.

- Возможность интеграции СХД с антивирусным ПО.

- Функционал WORM на файловом уровне с возможностью установки периода времени, в течение которого изменение или удаление данных невозможно.

- Функционал для управления локальной и удаленной репликацией с интеграцией с приложениями.

- Мониторинг, уведомления и отчеты о репликациях.

- Поддерживаемые файловые протоколы: NFS, MPFS, PNFS, CIFS, FTP.

- Поддерживаемые операционные системы:

- Apple MacOS X.

- Microsoft Windows 2003, 2008.

- Red Hat Linux.

- Suse Linux.

- VmWare ESX.

- HP UX.

- Требования к системе непрерывной защиты данных:

- Возможность организации синхронной репликации по FC-каналу.

- Возможность организации асинхронной репликации по IP-каналу.

- Возможность автоматического изменения режима репликации (синхронный/асинхронный) в зависимости от загруженности канала.

- Количество выделенных серверов – не менее 2 на площадку.

- Максимальное количество выделенных серверов в кластере  – не менее 8.

- Максимальное количество групп консистентности на сервер – не менее 64.

- Максимальное количество групп консистентности с балансировкой нагрузки по узлам кластера – не менее 8.

- Максимальный объем данных, защищаемых кластером – не менее 300 ТБ.

- Возможность выбора точек восстановления с интервалом в секунды/минуты.

- Компрессия данных на лету для сокращения объема передаваемых данных.

        - Оборудование сети хранения данных для РЦОД

- Два FibreChannel коммутатора, каждый должен удовлетворять следующим требованиям:

- Количество портов FibreChannel 2/4/8 Гбит/с – не менее 24.

- Количество активированных портов FibreChannel 2/4/8 Гбит/с с установленными модулями SFP – не менее 16.

- Агрегированная пропускная способность – не менее 408 Гбит/с.

- В комплект должны входить салазки для установки в стойку.

- В комплект должны входить 16 кабелей LC-LC OM3 длиной 5м.

- В поставляемый конфигуратор должен входить функционал Full Fabric, Advanced Zoning, Web tools.

- Опционально должен быть доступен функционал Fabric Watch, ISL Trunking, Performance Monitor, Extended Fabric, Adaptive Networking.

        - Оборудование LAN/WAN для ЦОД

- Криптошлюз, удовлетворяющий следующим требованиям:

- Занимаемое место в шкафу не более 1 RU.

- Не менее двух интерфейсов 1 Гбит/с и четырех 10 Гбит/с.

- Поддержка протоколов туннелирования ViPNeT.

- Поддержка шифрования по ГОСТ 28147-89 (256 бит).

- Поддержка аутентификации для каждого зашифрованного IP-пакета на основе технологии симметричного распределения ключей ViPNet и уникального идентификатора.

- Производительность шифрования – не менее 2,7 Gbps.

- Поддержка статической маршрутизации.

- Поддержка пакетной фильтрации.

- Поддержка удаленного/локального управления.

- Поддержка snmp trap.

- Поддержка ip TOS-мапирования поверх зашифрованных ip-пакетов.

        - Оборудование LAN/WAN для РЦОД

- Криптошлюз, удовлетворяющий следующим требованиям :

- Занимаемое место в шкафу не более 1 RU.

- Не менее двух интерфейсов 1 Гбит/с и четырех 10 Гбит/с.

- Поддержка протоколов туннелирования ViPNeT.

- Поддержка шифрования по ГОСТ 28147-89 (256 бит).

- Поддержка аутентификации для каждого зашифрованного IP-пакета на основе технологии симметричного распределения ключей ViPNet и уникального идентификатора.

- Производительность шифрования – не менее 2,7 Gbps.

- Поддержка статической маршрутизации.

- Поддержка пакетной фильтрации.

- Поддержка удаленного/локального управления.

- Поддержка snmp trap.

- Поддержка ip TOS-мапирования поверх зашифрованных ip-пакетов.

- Коммутатор Ethernet транспортного уровня, удовлетворяющий следующим требованиям:

- Коммутатор должен быть с резервируемыми блоками питания, занимаемое место в шкафу не более 1U.

- Не менее 48 портов 1 Гбит\с.

- Коммутатор должен обладать следующими характеристиками:

производительность внутренней шины – до 160 Гбит/с;

объем оперативной памяти – не менее 256 МБ;

объем flash – не менее 64 МБ;

поддержка 802.1q;

поддержка нумерации vlan – до 4000;

количество используемых vlan – до 1000;

поддержка jumbo frame – до 9216 байт;

поддержка SVI;

поддержка протоколов удаленного управления – SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI;

поддержка статической маршрутизации;

возможность работы в стеке – опционально;

поддержка интерфейсов 10 Гбит/с – опционально.

        - Ленточная библиотека для РЦОД

- Ленточная библиотека должна удовлетворять следующим требованиям:

- Максимальное количество ленточных приводов – не менее 18.

- Установленное количество ленточных приводов – не менее 5.

- Возможность установки ленточных приводов с внешними интерфейсами Fibrechannel, SAS, SCSI.

- Внешний интерфейс поставляемых ленточных приводов – Fibrechannel 8 Гбит/с.

- Поддерживаемые форматы кассет на чтение - LTO3/LTO4/LTO5, на запись – LTO4/LTO5.

- Максимальное количество слотов для кассет – не менее 409.

- Количество слотов для кассет в поставляемой конфигурации – не менее 225, все слоты должны быть активированы.

- Компоненты с горячей заменой – ленточные приводы, блоки питания.

- Наличие функционала балансировки нагрузки и автоматического аварийного переключения пути для ленточных приводов при отказе HBA или ленточного привода.

- В комплект поставки должны входить не менее 5 чистящих кассет.

- В комплект поставки должны входить 160 кассет LTO-4.

- В комплект поставки должны входить 5 кабелей LC-LC, каждый длиной не менее 10 м.

      - Программное обеспечение

        - Программное обеспечение резервного копирования

В качестве расширения имеющегося ПО резервного копирования Symantec Backup Exec 2012 требуется осуществить передачу неисключительных прав пользования на следующий набор модулей:

агент для резервного копирования баз данных и приложений – не менее 2;

сервер резервного копирования – не менее 8;

опция для подключения ленточных приводов – не менее 4.

        - Программное обеспечение архивирования

ПО для архивирования и восстановления данных должно удовлетворять следующим требованиям:

использование технологии архивирования информации из систем, которая автоматически фиксирует, классифицирует, индексирует и применяет политики хранения, а также защищает неструктурированную информацию;

правила архивации информации должны определяться политиками хранения, которые позволят гибко настроить фильтры, по которым будут отбираться только определенные сообщения почты;

политики хранения информации определяют «что» и «когда» архивировать, а также сколько хранить эти данные;

обладать модульной архитектурой и позволять масштабировать процесс архивирования данных с ростом среды хранения данных, обеспечивая высокий уровень обслуживания прикладных систем и повышая эффективность использования ИТ-инфраструктуры;

обеспечивать доступ к заархивированным сообщениям через веб-интерфейс, позволяющий производить поиск, просмотр и восстановление писем без использования почтового клиента;

поддерживать возможность разграничения прав доступа к основной консоли СХД;

обеспечивать поддержку персональных почтовых оффлайн-архивов для пользователей, работающих в автономном режиме и вынужденных использовать файл почтового архива автономной папки на своих локальных жестких дисках для синхронизации содержимого этих папок с соответствующими сетевыми ресурсами;

обладать функциональной совместимостью с использующимся у заказчика программным обеспечением резервного копирования Symantec BackupExec, позволяя, тем самым, обеспечить дополнительную защиту системным данным СРК;

поддержка многоуровневой архитектуры хранения данных;

поддерживать возможность централизованного управления параметрами отображения модуля Системы архивирования, интегрируемого в почтовый клиент Outlook;

использовать для хранения системных данных базу данных MS SQL;

в состав поставляемого ПО архивирования должны быть включены лицензии для архивирования 6 ТБ файловых данных;

в состав поставляемого ПО архивирования должны быть включены лицензии для архивирования 500 почтовых ящиков Microsoft Exchange.

4. РЕЗУЛЬТАТ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1 Описание конечного результата выполненных работ

В результате выполнения работ Участник должен выполнить указанные ниже работы с предоставлением Заказчику соответствующих результатов:

| № п/п | Наименование этапов | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обследование | Отчет об обследовании. |
| 2 | Разработка и согласование проектной документации | - Техническое задание. - Пояснительная записка к техническому проекту. - План расположения оборудования и проводок. - Структурная схема комплекса технических средств. - Схема функциональной структуры. - Спецификация оборудования и материалов. |
| 3 | Поставка оборудования и программного обеспечения | - Товарные накладные. - Акты приемо-передачи ПО. |
| 4 | Ввод системы в действие | - Функционирующий ПАК. |
| 5 | Разработка эксплуатационной документации | - Руководство администратора. - Исполнительная документация. - Программа и методика испытаний. - План аварийного восстановления после сбоя |
| 6 | Проведение предварительных испытаний | - Протокол предварительных испытаний. |
| 7 | Опытная эксплуатация | - Журнал опытной эксплуатации. |
| 8 | Проведение приемо-сдаточных испытаний | - Протокол приемо-сдаточных испытаний. - Акт выполненных работ. |
| 9 | Подготовка к аттестации АСЗИ РЦОД | - Модель угроз/нарушителя; - Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации; - Акт классификации АС по требованиям защиты информации; - Перечень сведений конфиденциального характера, подлежащих защите; - Перечень защищаемых информационных ресурсов АС и их уровень конфиденциальности (документально подтвержденный); - Приказ (указание, решение) о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию объекта информатизации (включая администратора безопасности); - Перечень лиц, имеющих доступ к штатным средствам АС, с указанием их уровня полномочий; - Список эксплуатирующего (обслуживающего) персонала АС (приказ (распоряжение) о допуске указанных лиц к обслуживанию технических средств АС); - Журнал учета персональных идентификаторов; - Журнал учета носителей защищаемой информации. - Инструкции и руководства по эксплуатации технических и программных средств защиты информации для пользователей, администраторов и сотрудников, ответственных за информационную безопасность. - Акты установки средств защиты. - Акты проведения приемо-сдаточных испытаний СЗИ. - Технический паспорт на объект информатизации. - Описание технологического процесса (технологии) обработки информации в АС. - Матрица (правила разграничения) доступа или полномочий субъектов доступа по отношению к защищаемым информационным ресурсам АС. |
| 10 | Проведение аттестации АСЗИ РЦОД | - Аттестат соответствия АС классу 1Г. - Акт выполненных работ. |

4.1.1. Требования к плану аварийного восстановления после сбоя

- Должен быть разработан комплект организационно-нормативной документации в соответствии со стандартом BS 25999, регламентирующей деятельность подразделений и работников Заказчика для обеспечения непрерывности ИТ-сервисов (далее – план аварийного восстановления после сбоя или ПАВ).

- Для выполнения данных работ Участник должен привлечь работников с компетенциями и опытом, указанными в п 3.7.5, п.п. 3), 4) и 5) настоящего Технического задания.

- В рамках разработки ПАВ должны быть определены ключевые элементы ПАВ:

- Контактная информация Координатора ПАВ, номер и дата версии ПАВ, статус внедрения различных компонентов ПАВ.

- Срочность (очередность) восстановления ИТ-сервисов, основанная на анализе воздействия на бизнес, и взаимозависимости ИТ-сервисов.

- Структуру принятия решений (определить сотрудников, участвующие в принятии решений, с указанием их ответственности, полномочий, подотчетности и приоритетов в случае катастрофического события).

- Ключевых сотрудников и сотрудников, их замещающих.

- Провести обзор внешних лиц, которые оказывают влияние на критические процессы (в т.ч. на договорной основе, например, аутсорсинг).

- Разработать план оповещения (описывает, каким образом все задействованные внутренние и внешние лица будут осуществлять взаимодействие и получать необходимую информацию в случае введения в действие ПАВ).

- Определить список необходимого оборудования (в т.ч. коммуникационного оборудования), программного обеспечения, инструкций для персонала для восстановления деятельности.

- Определить альтернативное местоположение для восстанавливаемых

- ИТ-систем.

- Разработать инструкции по процедурам восстановления ИТ-сервисов, регламенты и процедуры тестирования регламентов и процедур ПАВ.

- Разработать реестр всех документов (в бумажном и электронном виде).

4.2 Требования по приемке работ

Мероприятия и порядок приёмки работ Исполнителя указаны в проекте Договора к закупочной процедуре, должны производиться с предварительным предоставлением Участником результатов работ по очередному этапу плана работ.

4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

В соответствии с проектом договора.

4.4. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам

Работы по монтажу, пуско-наладке, настройке и тестированию работоспособности поставляемого оборудования должны производиться в присутствии специалистов департамента информационных технологий, а при необходимости – департамента защиты государственной тайны и информации Заказчика.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | АС | Автоматизированная система |
|  | ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | РЦОД | Резервный Центр Обработки Данных |
|  | СРК | Система резервного копирования |
|  | СХД | Система хранения данных |
|  | ЦОД | Центр Обработки Данных |
|  | ПАВ | План аварийного восстановления после сбоя оборудования |

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация Товара для организации РЦОД | 26 |

Приложение 1

Спецификация Товара для организации РЦОД

Участник должен поставить оборудование, комплектующие и программное обеспечение в комплектации и конфигурации, указанной в таблицах №1-3 или аналог с техническими характеристиками не хуже, чем заявленное.

Таблица 1 – Оборудование ЦОД (размещается в ЦОД Заказчика)

| № | Артикул производителя | Спецификация компонента оборудования | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Серверное оборудование |  |  |
|  |  | Сервер Enterprise Vault x3550 M4 для ЦОД |  |  |
| 1 | 7914A2G | Сервер x3550 M4, Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR H1110, 550W p/s,Rack | 1 | шт. |
| 2 | 69Y5672 | Дополнительный процессор Intel Xeon 4C Processor Model E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB W/Fan | 1 | шт. |
| 3 | 49Y1406 | Модуль памяти 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 3 | шт. |
| 4 | 90Y8926 | Жесткий диск IBM 146GB 2.5in SFF 15K 6Gbps HS SAS HDD | 2 | шт. |
| 5 | 42D0510 | FC-адаптер QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 1 | шт. |
| 6 | 94Y6668 | Резервный блок питания IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply | 1 | шт. |
| 7 | 90Y3901 | Модуль управления IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade | 1 | шт. |
|  |  | Сервер Backup Exec x3550 M4 для ЦОД |  |  |
| 8 | 7914A2G | Сервер x3550 M4, Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR H1110, 550W p/s,Rack | 1 | шт. |
| 9 | 49Y1406 | Модуль памяти 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 1 | шт. |
| 10 | 90Y8926 | Жесткий диск IBM 146GB 2.5in SFF 15K 6Gbps HS SAS HDD | 2 | шт. |
| 11 | 42D0510 | FC-адаптер QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 1 | шт. |
| 12 | 94Y6668 | Резервный блок питания IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply | 1 | шт. |
| 13 | 90Y3901 | Модуль управления IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade | 1 | шт. |
|  |  | Сервер Managed Backup Exec Server для ЦОД |  |  |
| 14 | 2583F2G | Сервер x3250 M4, Xeon 4C E3-1270v2 69W 3.5GHz/1600MHz/8MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR H1110, 460W p/s, Rack | 1 | шт. |
| 15 | 00D4955 | Модуль памяти 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM | 1 | шт. |
| 16 | 42D0637 | Жесткий диск IBM 300GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD | 2 | шт. |
| 17 | 42D0510 | FC-адаптер QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 1 | шт. |
| 18 | 94Y6236 | Резервный блок питания IBM 460W Redundant Power Supply Unit with 80+ certified | 1 | шт. |
| 19 | 39Y7938 | Кабель питания 2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C20 Rack Power Cable | 1 | шт. |
| 20 | 90Y3901 | Модуль управления IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade | 1 | шт. |
| 21 | 90Y3900 | Модуль управления IBM Integration Management Module Standard Upgrade | 1 | шт. |
|  |  | Дисковые массивы, сеть хранения данных |  |  |
|  |  | Дисковый массив EMC VNX 5300 для ЦОД |  |  |
| 23 | M-ENHSW-001 | Сертификат на техническую поддержку ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | 1 | шт. |
| 24 | VNXSPSAS | Резервный ИБП для защиты кэш-памяти 2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53 | 1 | шт. |
| 25 | VNX-RPHW3-G4 | Модуль для репликации RPA GEN5-TAA FOR VNX L1 | 2 | шт. |
| 26 | ESRS-GW-200 | Экземпляр программного обеспечения EMC SECURE REMOTE SUPPORT GATEWAY CLIENT | 1 | шт. |
| 27 | UNIB-V53 | Экземпляр программного обеспечения UNISPHERE BLOCK & VNX OE VNX 5300 | 1 | шт. |
| 28 | RPS-V53 | Экземпляр программного обеспечения REMOTE PROTECTION SUITE FOR VNX5300 | 1 | шт. |
| 29 | VSPM8GFFEAS | Модуль ввода-вывода VNX5300 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | 1 | шт. |
| 30 | VNX53-KIT | Комплект документов DOCUMENTATION KIT FOR VNX5300 | 1 | шт. |
| 31 | C13-PWR-7 | Кабели питания 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 4 | шт. |
| 32 | V13-PWR-7 | Кабели питания 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 2 | шт. |
| 33 | V3-VS07-030 | Жесткий диск 3.5 IN 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRIVE | 7 | шт. |
| 34 | V3-VS15-300 | Жесткий диск 300GB 15K SAS DISK DRIVE | 5 | шт. |
| 35 | V31-DAE-N-15 | Дисковая полка 3U DAE WITH 15X3.5 INCH DRIVE SLOTS | 1 | шт. |
| 36 | VNX53D153015F | Контроллерно-дисковая полка VNX5300 DPE; 15X3.5 DRIVES-FLD IN 8X300 | 1 | шт. |
|  |  | Оборудование LAN/WAN для ЦОД |  |  |
| 37 | VipNet Coordinator HW2000 | Криптошлюз VipNet Coordinator HW2000 | 1 | шт. |
|  |  | Сертификаты на техническую поддержку |  |  |
| 38 | EE36WZZ0-EP1RB | Сертификат на техническую поддержку SYMC ENTERPRISE VAULT FILE SYSTEM AND MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ARCHIVING 10.0 WIN PER TB PARTNER ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND B | 6 | шт. |
| 39 | IPI0WZZ0-EP1RB | Сертификат на техническую поддержку SYMC ENTERPRISE VAULT STORAGE MANAGEMENT FOR MICROSOFT EXCHANGE 10.0 WIN PER USER PARTNER ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND B | 500 | шт. |

Таблица 2 - Оборудование для РЦОД (размещается в ЦОД Исполнителя)

| № | Артикул производителя | Спецификация компонента оборудования | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Серверное оборудование |  |  |
|  |  | Cервер Enterprise Vault x3550 M4 для РЦОД |  |  |
| 1 | 7914A2G | Сервер x3550 M4, Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR H1110, 550W p/s,Rack | 1 | шт. |
| 2 | 69Y5672 | Дополнительный процессор Intel Xeon 4C Processor Model E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB W/Fan | 1 | шт. |
| 3 | 49Y1406 | Модуль памяти 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 3 | шт. |
| 4 | 90Y8926 | Жесткий диск IBM 146GB 2.5in SFF 15K 6Gbps HS SAS HDD | 2 | шт. |
| 5 | 42D0510 | FC-адаптер QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 1 | шт. |
| 6 | 94Y6668 | Резервный блок питания IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply | 1 | шт. |
| 7 | 90Y3901 | Модуль управления IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade | 1 | шт. |
|  |  | Сервер Backup Exec x3550 M4 для РЦОД |  |  |
| 8 | 7914A2G | Сервер x3550 M4, Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR H1110, 550W p/s,Rack | 1 | шт. |
| 9 | 49Y1406 | Модуль памяти 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 1 | шт. |
| 10 | 90Y8926 | Жесткий диск IBM 146GB 2.5in SFF 15K 6Gbps HS SAS HDD | 2 | шт. |
| 11 | 42D0510 | FC-адаптер QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 1 | шт. |
| 12 | 94Y6668 | Резервный блок питания IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply | 1 | шт. |
| 13 | 90Y3901 | Модуль управления IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade | 1 | шт. |
|  |  | Сервер Managed Backup Exec Server для РЦОД |  |  |
| 14 | 2583F2G | Сервер x3250 M4, Xeon 4C E3-1270v2 69W 3.5GHz/1600MHz/8MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR H1110, 460W p/s, Rack | 1 | шт. |
| 15 | 00D4955 | Модуль памяти 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM | 1 | шт. |
| 16 | 42D0637 | Жесткий диск IBM 300GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD | 2 | шт. |
| 17 | 42D0510 | FC-адаптер QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 1 | шт. |
| 18 | 94Y6236 | Резервный блок питания IBM 460W Redundant Power Supply Unit with 80+ certified | 1 | шт. |
| 19 | 39Y7938 | Кабель питания 2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C20 Rack Power Cable | 1 | шт. |
| 20 | 90Y3901 | Модуль управления IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade | 1 | шт. |
| 21 | 90Y3900 | Модуль управления IBM Integration Management Module Standard Upgrade | 1 | шт. |
|  |  | Консоль управления для РЦОД NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet |  |  |
| 22 | 1754A2X | КВМ-коммутатор IBM Local 2x16 Console Manager (LCM16) | 1 | шт. |
| 23 | 172317X | Стоечный монитор 1U 17in Flat Panel Monitor Console Kit w/o keyboard | 1 | шт. |
| 24 | 94Y6199 | Стоечная клавиатура IBM Keyboard w/ Int. Pointing Device USB - Russian 441 RoHS | 1 | шт. |
| 25 | 39M2895 | Комплект для подключения серверов к КВМ-коммутатору IBM USB Conversion Option Pack | 1 | шт. |
|  |  | Дисковые массивы, сеть хранения данных |  |  |
|  |  | Дисковый массив EMC VNX 5300 для РЦОД |  |  |
| 26 | M-ENHSW-001 | Сертификат на техническую поддержку ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | 1 | шт. |
| 27 | VNXSPSAS | Резервный ИБП для защиты кэш-памяти 2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53 | 1 | шт. |
| 28 | VNX-RPHW3-G4 | Модуль для репликации RPA GEN5-TAA FOR VNX L1 | 2 | шт. |
| 29 | ESRS-GW-200 | Экземпляр программного обеспечения EMC SECURE REMOTE SUPPORT GATEWAY CLIENT | 1 | шт. |
| 30 | UNIB-V53 | Экземпляр программного обеспечения UNISPHERE BLOCK & VNX OE VNX 5300 | 1 | шт. |
| 31 | RPS-V53 | Экземпляр программного обеспечения REMOTE PROTECTION SUITE FOR VNX5300 | 1 | шт. |
| 32 | VSPM8GFFEAS | Модуль ввода-вывода VNX5300 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | 1 | шт. |
| 33 | VNX53-KIT | Комплект документов DOCUMENTATION KIT FOR VNX5300 | 1 | шт. |
| 34 | C13-PWR-7 | Кабели питания 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 4 | шт. |
| 35 | V13-PWR-7 | Кабели питания 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 2 | шт. |
| 36 | V3-VS07-030 | Жесткий диск 3.5 IN 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRIVE | 7 | шт. |
| 37 | V3-VS15-300 | Жесткий диск 300GB 15K SAS DISK DRIVE | 5 | шт. |
| 38 | V31-DAE-N-15 | Дисковая полка 3U DAE WITH 15X3.5 INCH DRIVE SLOTS | 1 | шт. |
| 39 | VNX53D153015F | Контроллерно-дисковая полка VNX5300 DPE; 15X3.5 DRIVES-FLD IN 8X300 | 1 | шт. |
|  |  | Оборудование сети хранения данных для РЦОД |  |  |
| 40 | DS300B-8G8PU | Комплект для увеличения количества портов DS-300B 8G 8PORT UPGRADE KIT | 2 | шт. |
| 41 | DS-300B-8G | Коммутатор FC DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH | 2 | шт. |
| 42 | DSBRLKT-B | Салазки для установки в стойку DSB SW GEN RCK KIT -B | 2 | шт. |
| 43 | C13-PWR-7 | Кабели питания 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 2 | шт. |
| 44 | CTX-OM3-5M | Коммуникационные кабели OM3 50/125 FIBER CABLE LC- LC 5 METER | 32 | шт. |
|  |  | Оборудование LAN/WAN для РЦОД |  |  |
| 45 | WS-C3750X-48T-S | Коммутатор Catalyst 3750X 48 портов, Лицензия Data IP Base | 1 | шт. |
| 46 | C3KX-PWR-350WAC/2 | Второй блок питания для коммутатора Catalyst 3K-X 350W AC | 1 | шт. |
| 47 | CAB-3KX-AC-EU | AC (Europe) Шнур питания | 2 | шт. |
| 48 | Included: S375XVK9T-12255SE | Экземпляр программного обеспечения для коммутатора Catalyst 3750X IOS UNIVERSAL | 1 | шт. |
| 49 | Included: C3KX-PWR-350WAC | Блок питания для комутатора Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply | 1 | шт. |
| 50 | Included: CAB-SPWR-30CM | Стековый кабель для блоков питания Catalyst 3750X Stack Power Cable 30 CM | 1 | шт. |
| 51 | Included: CAB-STACK-50CM | Стековый кабель передачи данных Cisco StackWise 50CM Stacking Cable | 1 | шт. |
| 52 | CON-SNT-3750X4TS | Сертификат на техническую поддержку от производителя SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base | 1 | шт. |
| 53 | VipNet Coordinator HW2000 | Криптошлюз VipNet Coordinator HW2000 | 1 | шт. |
|  |  | Ленточная библиотека |  |  |
| 54 | 3576-E9U | Дополнительный модуль для библиотеки TS3310 Tape Expansion Module | 2 | шт. |
| 55 | 1900 | Блок питания Additional Power Supply | 2 | шт. |
| 56 | 6013 | Кабель оптический 13m LC/LC Fibre Channel Cable | 4 | шт. |
| 57 | 8242 | Ленточный привод Ultrium 5 Fibre Channel Tape Drive | 4 | шт. |
| 58 | 9820 | Кабель силовой 2.8m Power Cord 250V France/Germany | 2 | шт. |
| 59 | 9848 | Кабель силовой Rack to PDU Line Cord | 2 | шт. |
| 60 | 3576-L5B | Ленточная библиотека TS3310 Tape Library | 1 | шт. |
| 61 | 1640 | Модуль расширения Capacity Expansion | 2 | шт. |
| 62 | 1682 | Ключ активации Path Failover | 1 | шт. |
| 63 | 1900 | Блок питания Additional Power Supply | 1 | шт. |
| 64 | 6013 | Кабель оптический 13m LC/LC Fibre Channel Cable | 1 | шт. |
| 65 | 7003 | Комплект рельс Rack Mount Kit | 1 | шт. |
| 66 | 8002 | Ленточный картридж 1-Cleaning Cartridge | 5 | шт. |
| 67 | 8242 | Ленточный привод Ultrium 5 Fibre Channel Tape Drive | 1 | шт. |
| 68 | 9600 | Ключ активации Attached to pSeries or RS/6000 | 1 | шт. |
| 69 | 9820 | Кабель силовой 2.8m Power Cord 250V France/Germany | 1 | шт. |
| 70 | 9848 | Кабель силовой Rack to PDU Line Cord | 1 | шт. |
| 71 | 3589-010 | Ленточный картридж 800GB Ultrium Tape Cartridges Labeled | 1 | шт. |
| 72 | 1020 | Ленточный картридж 800GB Labeled 20-pack | 8 | шт. |
| 73 | 8000 | Тара Jewel Cases | 1 | шт. |
| 74 | 9003 | Индикатор Label background color Red | 1 | шт. |
| 75 | 9022 | Индикатор Color/vibrant background | 1 | шт. |
| 76 | 9135 | Индикатор First character of Volser is Z | 1 | шт. |
| 77 | 9200 | Индикатор Second character of Volser is 0 | 1 | шт. |
| 78 | 9300 | Индикатор Third character of Volser is 0 | 1 | шт. |
| 79 | 9400 | Индикатор Fourth character of Volser is 0 | 1 | шт. |
| 80 | 9500 | Индикатор Fifth character of Volser is 0 | 1 | шт. |

Таблица 3 - Программное обеспечение

| № | Артикул производителя | Спецификация компонента оборудования | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программное обеспечение Backup Exec |  |  |
| 1 | 3DENWZF0-EI1RB | Право на использование ПО SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL (12 месяцев) | 2 | шт. |
| 2 | LQCXWZF0-EI1RB | Право на использование ПО SYMC BACKUP EXEC 2012 SERVER WIN PER SERVER BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL (12 месяцев) | 8 | шт. |
| 3 | 4ENHWZF0-EI1RB | Право на использование ПО SYMC BACKUP EXEC 2012 OPTION LIBRARY EXPANSION WIN PER DEVICE BNDL STD LIC REWARDS BAND B ESSENTIAL (12 месяцев) | 4 | шт. |
|  |  | Программное обеспечение Enterprise Vault |  |  |
| 4 | EE36WZF0-ZZZRB | Право на использование ПО SYMC ENTERPRISE VAULT FILE SYSTEM AND MICROSOFT SHAREPOINT SERVER ARCHIVING 10.0 WIN PER TB STD LIC REWARDS BAND B | 6 | шт. |
| 5 | IPI0WZF0-ZZZRB | Право на использование ПО SYMC ENTERPRISE VAULT STORAGE MANAGEMENT FOR MICROSOFT EXCHANGE 10.0 WIN PER USER STD LIC REWARDS BAND B | 500 | шт. |