Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Технологический модуль для нанесения покрытий

1.1. Обрабатываемые изделия - плоские, цилиндрические и произвольной геометрии длиной до 400 мм (до 2000 мм после модернизации) и поперечными размерами до 40х40 мм. Количество одновременно обрабатываемых изделий – 18.

1.2. Способ нанесения покрытия: ионно-плазменное осаждение в вакууме с использованием высокоскоростной дуальной несбалансированной магнетронной распылительной системы (дуальной НМРС).

1.3 Покрытия, наносимые при помощи дуальной НМРС (минимально необходимый перечень):

| Виды покрытий | Химический состав (обозначение) покрытий |
| --- | --- |
| Металлические монофазные | Al, Cr, Mo, Ti, Si |
| Металлические нанокомпозитные | nc-TiAl, nc-CrAl, nc-TiAlSi, FeCrAl |
| Керамические монофазные | TiO2, ZrO2, TiN, CrN |
| Керамические нанокомпозитные | nc-TiAlN/a-Si3N4, nc-TiN/а-CNx, nc-TiO2/nc-Al2O3 |

1.4. Толщина покрытия - до 20 мкм.

1.5. Нанокомпозитные покрытия должны обладать следующими свойствами

| Покрытие | Н, не менее, ГПа | Е, не более, ГПа | We, не менее, % | μ, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nc-TiAl | 14 | 184 | 49 | 0,45 |
| nc-CrAl | 15 | 217 | 45 | 0,50 |
| nc-TiAlSi | 13 | 183 | 48 | 0,40 |
| nc-TiAlN/a-Si3N4 | 40 | 284 | 80 | 0,50 |
| nc-TiN/а-CNx | 45 | 314 | 85 | 0,30 |
| nc-TiO2/nc-Al2O3 | 26 | 294 | 62 | 0,35 |

Обозначения: 
Н – твердость, Е – приведенный модуль упругости, We – упругое восстановлении, измеряемые в соответствие с международным стандартом ISO/CD 14577-4; μ – коэффициент сухого трения скольжения покрытия по стали 100Cr6, измеряемый в соответствие с международными стандартами ASTM G99-959, DIN50324 и ISO 20808.

1.7. Материалы подложек для нанесения покрытий - аустенитные/мартенситные стали, жаропрочные, коррозионностойкие стали и сплавы на основе железа, титановые и никелевые сплавы.

1.8. Адгезия покрытий с подложками из материалов п.1.7: не ниже HF1 (в соответствии с адгезионным тестом Роквелла по стандарту VDI-3198).

1.6. Скорость нанесения покрытия – до 15 мкм/час.

1.8. Способ подготовки поверхности перед нанесением покрытия – очистка в тлеющем разряде.

1.9. Способ активации поверхности под покрытие - ионное травление.

1.11. Предусмотреть подачу на изделия отрицательного потенциала смещения и прогрев поверхности изделий до температуры 600оС.

2. Комплект поставки

| №п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Вакуумная камера | 1 |
|  | Затвор высоковакуумный | 1 |
|  | Форвакуумный насос | 1 |
|  | Диффузионный насос | 1 |
|  | Комплект вакуумной запорной аппаратуры с пневмоприводами | 1 |
|  | Система подготовки сжатого воздуха с пневмораспределителями | 1 |
|  | Система охлаждения вакуумного и технологического оборудования с контролем расхода | 1 |
|  | Стойка управления с автоматизированной системой на базе промышленного программируемого контроллера, включающего: - контроллер с устройствами ввода-вывода и отображения информации; - программное обеспечение контроллера (комплект технологических программ нанесения покрытий) | 1 |
|  | Персональный компьютер верхнего уровня АСУ | 1 |
|  | Дуальная НМРС | 1 |
|  | Импульсный блок питания магнетронов с системой дугогашения и возможностью работы в дуальном режиме | 2 |
|  | Ионный источник | 1 |
|  | Блок питания ионного источника, 3 кВт | 1 |
|  | Импульсный блок питания потенциала смещения | 1 |
|  | Ввод вращения оснастки с приводом | 1 |
|  | Ввод вращения заслонки магнетронов с приводом | 1 |
|  | Планетарный механизм вращения изделий | 1 |
|  | Система нагрева подложек | 1 |
|  | Система напуска технологических газов | 1 |
|  | Комплект вакуумных датчиков давления | 1 |
|  | Комплект технической документации | 1 |

3. Технические характеристики

| Внутренний размер рабочей камеры (диаметр× высота), не менее, мм | 600×700 |
| --- | --- |
| Размер эффективной зоны нанесения покрытия (диаметр × высота), не менее, мм | 300×400 |
| Предельное значение вакуума в рабочей камере, не более, не более, Па | 3×10-3 |
| Время достижения в камере давления 6×10-3 Па без прогрева рабочего объёма камеры при рабочем режиме диффузионного насоса с начала откачки воздуха из камеры, мин | 20 |
| Потенциал смещения, подаваемый на изделия (регулируемый), В | 10 ÷ 1200 |
| Максимальный ток смещений на изделиях: - в диапазоне от 0 до 150 В, не менее, А - в диапазоне от 650 до 1200 В, не менее, А | 20 3 |
| Ток разряда каждого магнетрона (регулируемый), А | 1 ÷ 20 |
| Подача рабочих газов (азот, метан, аргон) с точностью поддержания: - заданного расхода в % не более - заданного давления в % не более | 1,2 5 |
| Контролируемый диапазон частоты вращения планетарного механизма, мин-1 | 0 ÷ 40 |
| Мощность вакуумной установки, кВт: - в режиме откачки, не более - в режиме напыления, не более | 10 40 |
| Расход холодной водопроводной воды в системе охлаждения в режиме напыления при давлении на входе от 3 до 5 кгс/см2, м3/час | 1,2 |
| Общая масса установки, не более, кг | 1200 |
| Высота вакуумной установки, не более, мм | 2100 |
| Общая площадь, занимаемая вакуумной установкой, не более, м2 | 9 |
| Установленный срок службы до капитального ремонта при 2-х сменной работе при соблюдении правил эксплуатации, лет | 8 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение монтажных и пуско-наладочных работ

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок –  до 14 декабря 2012г.

Проведение монтажных и пуско-наладочных работ в течение 1-ой недели после подписания накладной ТОРГ-12

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания акта поведения монтажных и пуско-наладочных работ. Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования и проведения монтажных и пуско-наладочных работ

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорта и другую документацию, поставляемую фирмами производителями, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  8 000 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  30% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора

60% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта проведения монтажных и пуско-наладочных работ

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/