Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту Полигон для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах Курской АЭС

Предмет закупки: Проведение инженерно-экологических изысканий по объекту Полигон для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах Курской АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Инженерно-экологические изыскания по объекту Полигон для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах Курской АЭС

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Целью планируемых работ является получение достоверных и достаточных результатов инженерных изысканий для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Задачей планируемых работ является изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в результате проведения инженерно-экологических изысканий

Подраздел 2.2 Вид строительства

Вид строительства – новое строительство.

Подраздел 2.3 Нормативная база

Инженерные изыскания выполняются в соответствии с действующими нормативными документами: - Градостроительный кодекс РФ; - ГОСТ 27065-86. Качество воды. Термины и определения; - ГОСТ 18963-73. Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа; - ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики выполнения измерений; - ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков; ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод; - ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоёмов и водотоков; - ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик; - ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния; - ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа; - ГОСТ Р 21.1101-2009. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; - СП 2.1.5.1059-01. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения; - СП 2.6.1.799-99 ОСПОРБ-99. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности; - СП 2.6.1.2523 – 09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) - СанПиН 2.6.1.24-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03); - СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; - СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв; - ГН 2.1.5.1315-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов; - Методические рекомендации по радиационному контролю водных объектов. В сб.: Сборник методик по радиационному контролю. - М.: Госкомэкологии России, 1998; - МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»; - СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96); - СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС - СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Выполняемая работа по теме: «Проведение инженерно-экологических изысканий по объекту Полигон для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах Курской АЭС» должна включать в себя: 1 Разработка и согласование с Заказчиком программы полевых работ в составе инженерно-экологических изысканий в течении 10 (десяти) дней с момента заключения договора. 2 Определение содержания радионуклидов естественного и техногенного происхождения: 40K, 226Ra, 232Th, 137Cs, 90Sr и других радионуклидов, присутствующих в газоаэрозольных выбросах и жидких сбросах АЭС, химических и биологических веществ (согласно п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния и п. 6.5 СанПин 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв, Приложение 3 настоящего ТЗ) в компонентах наземных экосистем (растения, почва и грунты) в том числе: - полевые и камеральные работы по определению содержания и распределения естественных и техногенных радионуклидов, химических и биологических веществ в почвах и грунтах (отбор проб, пробоподготовка, радиометрический и спектрометрический анализ); - полевые и камеральные работы по определению уровней содержания естественных и техногенных радионуклидов, а так же тяжелых металлов в преимущественной растительности (при наличии). 3 Определение содержания радионуклидов 3Н, 14С, 131I, 210Pb, 40K, 226Ra, 232Th, 137Cs, 90Sr и других гамма-излучающих радионуклидов, а также показателей качества подземных вод (согласно обязательному Приложению Д СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для проектирования и строительства АЭС, Приложение 3 настоящего ТЗ). Согласно НРБ-99/2009: Предварительная оценка качества питьевой воды по показателям радиационной безопасности может быть дана по удельной суммарной альфа- (Аα) бета-активности (Аβ). При значениях Аα и Аβ ниже 0,2 и 1,0 Бк/кг соответственно дальнейшие исследования воды не являются обязательными. 4 Определение класса токсичности грунтов биотестированием в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» 5 Получение, обработка и анализ данных по радоноопасности территории размещения объектов (согласно п. 4.58, 5.35, 5.36, 6.22, СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства, МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности). 6 Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района размещения Курской АЭС: - диоксид серы; - оксид углерода; - диоксид азота; - пыль; - углерод (сажа); - углеводороды; - сероводород; - масло минеральное. 7 Разработка отчета по выполненным инженерно-экологическим изысканиям согласно настоящего ТЗ

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Полигон для размещения отходов, содержащих радионуклиды в допустимых пределах располагается в пределах промышленной зоны Курской АЭС (Приложение 2).

Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Требованиями не предусмотрено

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Требованиями не предусмотрено

Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

Требованиями не предусмотрено

Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

Требованиями не предусмотрено

Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Требованиями не предусмотрено

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

При выполнении настоящей работы необходимо соблюдать требования действующих законодательных и нормативно-правовых актов в области проведения инженерных изысканий, включая нормативные правовые акты и нормативные документы, относящиеся к сфере деятельности Ростехнадзора (П-01-01-2009) в части размещения и проектирования атомных станций.

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Исполнителем разрабатывается программа полевых работ в соответствии с объемами и видами работ, указанных в настоящем ТЗ (Приложения 3, 4). Утверждается Заказчиком.

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

По результатам инженерно-экологических изысканий составляется технический отчет (заключение) с текстовыми и графическими приложениями. Отчет должен содержать информацию, необходимую и достаточную по современному экологическому состоянию объектов окружающей среды на площадке строительства, а также для оценки экологического риска намечаемой деятельности в нормальных условиях функционирования сооружения и с учетом возможных аварийных ситуаций. Состав и содержание отчета по инженерно-экологическим изысканиям: - «Введение» – обоснование выполненных инженерных изысканий, их задачи, краткие данные о проектируемом объекте, виды и объемы выполненных изыскательских работ и исследований, сроки их проведения, методы производства отдельных видов работ, состав исполнителей и т.д.; - «Современное экологическое состояние территории размещения объекта» - оценка состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем, данные по радиационному, химическому и другим видам загрязнений в сравнении с установленными нормативными значениями (в соответствии с работами указанными в настоящем ТЗ); - «Предложения к программе экологического мониторинга»; - «Сведения о полноте выполненных изысканий», их соответствии требованиям технического задания и программы работ в части сроков, видов, методов и объемов работ с приведением подтверждающей информации в заключении к отчету; - «Заключение»; - Графическая часть (карты выполняются в масштабах, предусмотренных нормативными документами); - «Приложения» в обязательном порядке должны содержать копии актов отбора проб и протоколы измерений объектов окружающей среды, аттестатов аккредитации лабораторий, документов, разрешающих проведение инженерно-экологических изысканий.

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Метрологическое обеспечение работ заключается в правильном выборе средств измерений, соблюдение норм точности, методов (мелодик) измерений, правильности применяемых наименований и обозначений физических величин и их единиц. Соблюдение требования о необходимости использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, средств измерений только утвержденного типа имеющих действенный срок поверки, наличие аттестованных методик измерений и верифицированного программного обеспечения (кроме входящего в состав средств измерений). Используемое измерительное оборудование должно иметь действенное (задокументированное) метрологическое подтверждение. Все работы, касающиеся метрологического подтверждения измерительного оборудования должны выполняться в соответствии с: – Законом Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; – действующими нормативными документами по метрологии. Измерительное оборудование, использующееся при проведении инженерных изысканий, должно проходить метрологическое освидетельствование в метрологических службах организаций, имеющих аттестат аккредитации на право проведения поверок (калибровок) и аттестации испытательного оборудования. Сведения о метрологическом освидетельствовании измерительного оборудования должны включать: номер, наименование и марку согласно перечню измерительного оборудования, заводской номер, измеряемый параметр, свидетельство о поверке, наименование организации поверителя, срок действия документа, удостоверяющего факт проведения настройки. Работа должна быть выполнена в соответствии с утвержденными и действующими методиками и нормативными документами.

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Работа должна выполняться в строгом соответствии с техникой безопасности и правилами транспортировки проб. Не допускается использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, применение которых может привести к нарушению требований по охране окружающей среды. Заказчик не несет ответственности за несоблюдение техники безопасности Исполнителем в процессе выполнения работ.

Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Исполнителем с Заказчиком согласуется программа полевых работ согласно Подразделу 5.2.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Выполняемая работа должна соответствовать нормативным документам и правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, в том числе: - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. От 30.11.2011) «Об обеспечении единства измерений»; # - ГОСТ 27384-2002. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств; # - ГОСТ 8.563-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений; # - МИ 2335-03. Рекомендация. ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа. # Работа должна выполняться в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства РФ, экологическими концепциями, применяемыми в области атомной энергетики. # Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ. # Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами. # Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Программа полевых работ должна быть разработана и согласована с Заказчиком до начала проведения полевых работ. Срок выполнения работы определяются календарным планом Исполнителя. Полевые работы выполняются в период года с положительными дневными и ночными температурами атмосферного воздуха. Передача отчетных материалов осуществляется в соответствии с календарным планом (Приложение 1).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

Инженерно-экологические изыскания для подготовки проектной документации выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СниП 11-02-96», СП 151.13330.2012 «Инженерные изыскания для проектирования и строительства АЭС». Отчетные материалы должны включать в себя: - программу полевых работ в составе инженерно-экологических изысканий; - уровни содержания радионуклидов в компонентах экосистем (почвы, грунты, растительность, подземные воды) с описанием исследуемых образцов (типы и виды почв, грунтов, растительности, водоносный горизонт) в сравнении с установленными нормативными значениями; - уровни содержания тяжелых металлов и загрязняющих веществ (Приложение 3) в компонентах экосистем (почвы, грунты, подземные воды) в сравнении с установленными нормативными значениями с описанием исследуемых образцов (типы и виды почв, грунтов, водоносный горизонт); - определение суммарного показателя химического загрязнения (Zc) почв и грунтов; - определение класса токсичности грунтов на основе результатов биотестирования; - данные о радоноопасности территории в сравнении с установленными нормативными значениями; - санитарные и биологические показатели качества подземных вод (согласно обязательному Приложению Д СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для проектирования и строительства АЭС) в сравнении с установленными нормативными значениями (Приложение 3); - методы отбора проб, методики проведения анализов и измерений; - акты и схемы точек отбора проб, протоколы всех измерений; - аттестаты аккредитации лабораторий, привлекаемых к работам; - графическая часть. Объем и качество выполняемых работ должны отражать современное состояние наземных и водных экосистем.

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажных носителях в трех экземплярах, в электронном виде в формате WORD и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Состав и структура электронной версии результатов изысканий должны быть идентичны бумажному оригиналу.

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Исполнителем формируется отчет на бумажном носителе в количестве трех экземпляров (два сброшюрованных, один россыпью), а так же в электронном виде в формате WORD и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

Приемка работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с условиями договора. По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ. Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего Технического задания и в соответствии с календарным планом (предоставляется Заказчиком). Отчетная документация передается Заказчику по адресу: АО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЭС | Атомная энергетическая станция |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |  |  | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационный план размещения |  |  | 1 |
| 2 | Основные санитарные показатели качества почв, поверхностных и подземных вод |  |  | 4 |
| 3 | Объемы работ |  |  | 2 |
| Главный инженер проекта |  |  |  | Д.В. Фатеев |  |
| Начальник НИОЭАС |  |  |  | В.Г. Чионов |  |

Приложение № 1

Приложение № 2

Таблица 3.1 – Объемы работ по отбору и измерению проб на площадке строительства

| Наименование работ | Число точек отбора проб (не менее) | Количество проб (не менее) |
| --- | --- | --- |
| Отбор проб для определения содержания загрязняющих веществ (в том числе санитарных и биологических показателей) |  |  |
| - почва - грунт - растительность (при наличии) -подземные воды** | 12 7 14 5 | 12 64* 14 5 |
| Отбор проб для определения содержания радионуклидов |  |  |
| - почва - грунт - растительность (при наличии) -подземные воды** | 12 5 14 5 | 120 64* 14 5 |
| Определение токсичности грунтов биотестированием*** | 5 | 5 |
| Отбор проб атмосферного воздуха**** | 5 | 40 |
| Радоноопасность территории | 40 | 40 |
| *- отбор проб поводится на глубину заложения фундамента (5 м) с шагом, определенным в СП 151.13330.2012 (0-0,2 м; 0,2-0,5 м, 0,5-1 м и далее с шагом равным 1 м); **- подземные воды отбираются в уже существующих скважинах, характеризующих водоносные горизонты, расположенные в пределах площадки строительства или в организованных в ходе проведения гидрогеологических исследований; ***- при токсикологических исследованиях в качестве объектов для биотестирования используются по одной объединенной пробе из шурфов которые были пройдены для оценки химического загрязнения на глубину перспективного использования; ****- отбор проб воздуха для определения концентраций загрязняющих веществ осуществляется на площадке строительства (1 точка), с наветренной и подветренной стороны на границе промплощадки (2 точки) и СЗЗ (2 точки) Курской АЭС. |  |  |

Таблица 3.2 – Основные показатели оценки санитарного состояния почв участка проектирования

| Наименование показателя | Обосновывающий документ | Обязательность применения |
| --- | --- | --- |
| Суммарный показатель загрязнения | п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03 | Обязательно |
| Тяжелые металлы, мг/кг: | п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно |
| Pb |  |  |
| Cd |  |  |
| Zn |  |  |
| Cu |  |  |
| Ni |  |  |
| Аs |  |  |
| Hg |  |  |
| Аммонийный азот, мг/кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно при наличии источника загрязнения* |
| Нитратный азот, мг/кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно при наличии источника загрязнения* |
| Хлориды, мг/кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно при наличии источника загрязнения* |
| рН | п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно |
| Пестициды (остаточные количества), мг/кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно при наличии источника загрязнения* |
| 3,4-бензапирен | п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03; | Обязательно |
| Нефть и нефтепродукты, мг/кг | п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно |
| Фенолы летучие, мг/кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно |
| Сернистые соединения, мг/кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно |
| Детергенты, мг/кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно |
| Канцерогенные вещества, мг/кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно |
| Мышьяк | п. 6.4 СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно |
| Полихлорированныебифенилы, мкг/кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно при наличии источника загрязнения* |
| Цианиды, мг/кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 | Обязательно |

Продолжение таблицы 3.2

| Наименование показателя | Обосновывающий документ |  | Обязательность применения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиоактивные вещества, Бк/кг |  | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 |  | Обязательно |
| Лактозоположительные кишечные палочки (Коли формы), индекс |  | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 |  | Обязательно |
| Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс |  | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 |  | Обязательно |
| Патогенные микроорганизмы (по эпидпоказаниям), индекс |  | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 |  | Обязательно |
| Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), экз./кг | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03; п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 |  | Обязательно |  |
| Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100 г | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03 |  | Обязательно |  |
| Личинки и куколки синантропных мух, экз./в почве площади 20*20 см | п. 6.5СанПин 2.1.7.1287-03 |  | Обязательно при наличии источника загрязнения* |  |
| *- наличие источника загрязнения запрашивается на Курской АЭС |  |  |  |  |