Государственная корпорация по атомной энергии << РОСАТОМ>>

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ <<НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

им. А.П. АЛЕКСАНДРОВА>>

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ФГУП

<<НИТИ им. А.П. Александрова>>

В.А. Василенко

<<___>>______________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№03.14.007

На выполнение работ по теме:

<<Замена электропроводки на мостовом кране: г/п 150/30т зд. 101 заводской №645>>

Согласованно:

Помощник Ген. директора                                                             О.Ю. Пыхтеев

Главный инженер                                                                             А.А. Иванов

Начальник отдела ЯиПромБ                                                            В.Л. Руденко

Начальник отдела 3                                                                           К.В. Моисеев

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения……………………………………………………....стр3

- Цель и содержание работ………………………………………………стр3

- Технические требования……………………………………………….стр4

- Приемка работ………………………………………………………….стр4

- Перечень материалов предоставляемых исполнителем……………..стр4

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Наименование работ: <<Ремонт мостового крана: г/п 150/30т  зд. 101 заводской №645>>.

  - Основание для проведения работ: Заключение промышленной экспертизы №0617/11-806 от 16.01.12г.

  - Характеристика крана зав. №645:

Кран мостовой электрический специальный группы А г/п 150/30т изготовлен в 1964г., заводом <<Сибтяжмаш>>.

2.  ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

2.1 Цель работ: Замена электропроводки на мостовом кране: г/п 150/30т зд. 101 и обеспечение требований ПБ 10-382-00, НП-043-11

- Замена электропроводки в открытом и закрытом пультах управления механизмами крана;

- Восстановление работы сигнализации на открытом и закрытом пультах управления механизмами краном;

- Замена силового токопровода и  токопровода цепей управления моста и тележки крана.

2.2 Назначение работы: подъём и перемещение грузов в п. 401 зд. 101.

2.3 Содержание работ:

а) выбор и согласование применяемых кабелей и проводов.

б) выполнение работ  по исполнительной документации.

в) составление монтажной схемы

г) составление кабельного журнала.

3. Содержание работ

3.1 При выполнении работ руководствоваться:

- правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00; ПУЭ.

- правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии НП-043-11;

- исполнительной документацией.

3.2 Работы выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения ремонтных работ для специальных кранов группы А объектов использования атомной энергии и имеющих специалистов соответствующей квалификации с наличием формы допуска для прохода и работы на режимном предприятии.

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - Согласование и приемка технической документации.

  - Внешний осмотр, проверка работы механизмов крана.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

5.1 Монтажная схема.

5.2 Кабельный журнал.

5.3 Протокол испытания кабелей и проводов.

5.4 Акт выполненных работ.

Начальник подразделения 35                                                         В.Д. Дудник

Начальник группы подр.35                                                             Ю.Г. Юрченко

Инженер подр. 35                                                                             А.В. Нечаев