УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора  по ТЭФ

_____________________О.Э.Дарбинян

 «______»_____________________2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора
Поставка набивки сальниковой (номенклатурная группа №1.69 – поставка изоляционных, прокладочных материалов, набивки разной) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка –Графлекс

· ТУ2573-004-13267785-07
· Размер -10*10мм

· Тип - Н1200

· Плотность набивки-1,1гр./куб.см
· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных стеклонитью.

· Коэф.трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.
· Рабочая среда-водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические. 

· Температура от -200град.С  до +450град.С

· Давление от 2кгс/кВ см до 40 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 0-14рН
	10
	кг

	2
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка-Графлекс

· ТУ2573-004-13267785-07

· Размер -8*8мм

· Тип -Н1300

· Плотность набивки-1,2гр./куб.см

· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных металлической проволокой. 
· Коэф.трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда-водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.
· Температура от -200град.С  до +450град.С

· Давление  до 50 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 1-14рН
	10
	кг

	3
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка –Графлекс

· ТУ2573-004-13267785-07

· Размер -13*13мм

· Тип -Н1200

· Плотность набивки-1,1гр./куб.см
· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных стеклонитью.

· Коэф.трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда-водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· Температура от -200град.С  до +450град.С

· Давление от 2кгс/кВ см до 40 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 0-14рН
	10
	кг

	4
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка-Графлекс

· ТУ2573-004-13267785

· Размер -13*13мм

· Тип -Н1300

· Плотность набивки-1,2гр./куб.см

· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных металлической проволокой. 
· Коэф.трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда-водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· Температура от -200град.С  до +450град.С

· Давление  до 50 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 1-14рН
	10
	кг

	5
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка-Графлекс

· ТУ2573-004-13267785-07

· Размер -6*6мм

· Тип - НУ1260 

· Плотность набивки-1,1гр./куб.см
· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных стеклонитью.

· Коэф.трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда-водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· С углами из высокотемпературного углеродного волокна.

· Температура от -60град.С  до +560град.С

· Давление  до 40 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 2-12рН
	10
	кг

	6
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка-Графлекс

· ТУ2573-004-13267785-07

· Размер -10*10мм

· Тип -НУ1260

· Плотность набивки-1,1гр./куб.см
· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных стеклонитью.

· Коэф.трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда-водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· С углами из высокотемпературного углеродного волокна.

· Температура от -60град.С  до +560град.С

· Давление до 40 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 2-12рН
	10
	кг

	7
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка-Графлекс

· ТУ2573-004-13267785-07

· Размер -13*13мм

· Тип -НУ1260
· Плотность набивки-1,1гр./куб.см
· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных стеклонитью.

· Коэф.трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда-водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· С углами из высокотемпературного углеродного волокна.

· Температура от -60град.С  до +560град.С

· Давление  до 40 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 2-12рН
	10
	кг

	8
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка –Графлекс

· ТУ2573-004-13267785-07

· Размер -13*13мм

· Тип -Н7001

· Плетение из натуральных волокон(Рами) пропитанных фторопластовой суспензией и смазывающими компонентами 

· Рабочая среда- нефтепродукты, смазки,растворители и морская вода.

· Температура от -50град.С  до +120град.С

· Давление от 3кгс/кВ см до 40 кгс/кВ. см
· Химическая стойкость 4-11рН
	10
	кг

	9
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка – Графлекс

· ТУ2573-004-13267785-07
· Размер -16*16мм

· Тип- Н1300

· Плотность набивки-1,2гр./куб.см

· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных металлической проволокой. 
· Коэф.трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда-водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· Температура от -200град.С  до +450град.С

· Давление  до 50 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 1-14рН
	20
	кг


3.  Порядок формирования цены:
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:
Расчет за поставленную продукцию производится в течении 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции:
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации
6.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

6.2. На момент поставки продукции должны быть предоставлены сертификата соответствия завода-изготовителя, подтверждающие качество поставляемой продукции и материалов используемых для изготовления продукции.
7. Место поставки продукции и условия допуска:
7.1. 183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
7.2. Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

8. Сроки поставки продукции:
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «18» декабря 2012г. по «25» декабря 2012г.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	Г.Е. Щукин

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


