Приложение № 4

к договору поставки 
                                                                                                                     ТМЦ №100-10-05/________

от «____»_________201__г.

Техническое задание №1

по поставке магнитно-импульсной установки очистки типа                              МИГ 3,1-9,2 с 18-ю исполнительными устройствами

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Магнитно – импульсная установка типа МИГ 3,1-9,2 (далее - МИГ 3,1-9,2) с 18-ю исполнительными устройствами (далее - ИУ).

1.2. Данное оборудование приобретается для цеха №2 ГМЗ ОАО «ППГХО»: отделение прокалки кристаллов АУТК, отделения затаривания готовой продукции.

1.3. Оборудование должно быть выполнено в соответствии с техническими условиями ТУ-3414-777-85677709-10 или «аналога» (с обязательным согласованием с инициатором закупки и предоставлением копии сертификата качества, сертификата соответствия).

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Магнитно-импульсная установка МИГ  предназначена для предотвращения и устранения сводообразования, очистки бункеров, очистки силосов и других поверхностей от налипших, намерзших или зависших сыпучих материалов.

Магнитно-импульсная установка МИГ состоит из  магнитно-импульсного генератора, панели оператора и исполнительных механизмов (пара индуктор-якорь), соединенных  с генератором при помощи высоковольтного коаксиального кабеля.

Исполнительный механизм представляет собой пару индуктор-якорь:

- Индуктор И.30.250.80 выполнен в виде плоской катушки из изолированного медного провода прямоугольного сечения, которая размещается внутри корпуса из изоляционного материала и заливается ударопрочным заливочным компаундом. Индуктор выполнен из материалов, способных выдержать нагрев до температуры 140 ˚С (кроме силового кабеля - до 80 ˚С).

- Якорь выполнен в виде двухслойной сталеалюминевой плиты с высокой электропроводностью.

Комплект поставки

Таблица №1 - Комплектация приобретаемого оборудования

| № п/п | Наименование и тип | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной комплект поставки |  |  |  |
| 1 | Силовой блок | шт. | 1 |
| 2 | Индуктор | шт. | 18 |
| 3 | Якорь | шт. | 18 |
| 4 | Панель управления Siemens* | шт. | 1 |
| 5 | Пост управления кнопочный | шт. | 1 |
| 6 | Коробка соединительная | шт. | 9 |
| 7 | Наконечник кабельный | шт. | 80 |
| 8 | Пластина стальная крепежная | шт. | 18 |
| 9 | Комплект крепежа | комплект | 18 |
| 10 | Руководство по эксплуатации, паспорт | шт. | 1 |
| 11 | Кабель высоковольтный коаксиальный | м | 700 |
| 12 | Кабель управления | м | 170 |
| 13 | Кабель для подключения силового блока | м | 70 |
| 14 | Программное обеспечение | диск | 1 |
| Комплект ЗИП |  |  |  |
| 1 | Дополнительные индукторы | шт. | 2 |

2.2 Поставщик обязуется предоставить чертежи крепежных узлов, схемы подключения, разработать инжиниринговые схемы, а также предоставить эскизы металлоконструкций для крепления индукторов к бункерам в срок 10-15 календарных дней после подписания договора, для выполнения силами Заказчика работ по подготовке к монтажу.

2.3.  Поставщик гарантирует включить в стоимость поставляемого оборудования стоимость комплекта ЗИП.

Основные технические характеристики

Таблица №2 – Технические характеристики установки МИГ3,1-9,2 с 18-ю исполнительными устройствами

| Наименование характеристики | МИГ 3,1-9,2 | Эквивалент |
| --- | --- | --- |
| Род тока питающей сети | Переменный, трёхфазный |  |
| Напряжение питания (В)/частота (Гц) | 380/50 |  |
| Степень защиты силового шкафа | IP54 |  |
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 3,0 | Не более 3,0 |
| Ёмкость накопителя энергии, мкФ | 1200 | Не менее 1200 |
| Максимальная потребляемая от сети мощность, кВт | 1,8 | Не более 1,8 |
| Среднее время воздействия одного импульса, с | 3*10-3 | Не более 3*10-3 |
| Интервал следования импульсов при максимальном рабочем напряжении, сек. | 10 | Не менее 10 |
| Количество разрядных каналов, шт. | 9 | Не менее 9 |
| Количество исполнительных механизмов, шт. | 18 | Не менее 18 |
| Режим работы | Автоматический (с возможностью перехода на ручной) |  |
| Тип контроллера | Siemens S7-1200 |  |
| Тип панели оператора | Siemens KTP 400 Basic mono | Пульт управления |
| Управление | С операторской панели АСУТП |  |
| Интерфейс | Ethernet |  |

3. Требования к гарантийным обязательствам Поставщика по исполнению поставки оборудования

3.1. В связи со спецификой изготовления продукции для ОАО «ППГХО» и с целью полной совместимости входящего в комплект поставки оборудования, поставщик гарантирует поставить оборудование с соблюдением следующих условий:

- Магнитно-импульсный генератор должен быть фирмы  Rittal;

- В качестве панели оператора должна использоваться панель Siemens KTP 400 Basic mono;

- Контроллер только марки SIMATIC S7-1200.

3.2. Магнитно-импульсный генератор  Rittal , должен быть выполнен, в шкафу IP54 по ГОСТ 14254-96 и предназначен для формирования мощных импульсов тока.

3.3. Панель оператора KTP 400 Basic mono должна быть вынесенной в отдельную панель и соединена с контроллером SIMATIC S7-1200  через Ethernet (интерфейс).

3.4. В качестве импульсного источника энергии должна использоваться батарея конденсаторов.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно Приложению № 1 к договору (спецификация) и в точном соответствии с таблицей  №1 и п.п. 2.2.-2.3.  настоящего технического задания.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с упаковочный лист.

5.2. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации на все поставляемое оборудование, на русском языке в герметичной водонепроницаемой упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Оборудование изготавливается согласно ТУ-3414-777-85677709-10.

8.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0-75. Степень защиты силового шкафа должна соответствовать IP54 по ГОСТ 14254-96.

8.3. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия, (сертификат качества РФ), разрешение на применение на территории РФ.

8.4. Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

8.5 Поставщик гарантирует на момент поставки оборудования предоставить: заверенную копию действующего сертификата качества, разрешение на применение на территории РФ, документацию на русском языке (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, сервисную книжку, свидетельство о проведении заводских испытаний).

9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию.

10. Требования к потенциальному участнику:

10.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

10.2. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода-изготовителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода более 3 (трех) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

От ПОСТАВЩИКА:                              		      От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                            Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                        __________________/В.С.Святецкий/