Техническое задание
на поставку надземной установки очистки нефтесодержащих поверхностных сточных вод КВL.М-5; электронасоса дренажного погружного МиниГНОМ    расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Надземная установка очистки нефтесодержащих поверхностных сточных вод КВL.М-5; электронасос  дренажный погружной МиниГНОМ    расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1(одной) надземной установки очистки нефтесодержащих поверхностных сточных вод КВL.М-5; 1 (одного) электронасоса дренажного погружного МиниГНОМ    с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Надземная установка очистки нефтесодержащих поверхностных сточных вод КВL.М-5; электронасос  дренажный погружной МиниГНОМ    расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед. кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистные сооружения В комплекте: -установка очистки нефтесодержащих поверхностных стоков (блок доочистки с ответными фланцами, крепежом и прокладками) производительностью, л/с 5 -установка обеззараживания стока с муфтой производительностью, л/с 5 -насос с ответными фланцами, крепежом и прокладками подача, м3/ч 15 напор, м 18 | KBL.М-5 N3-UV-200 50В2.75 | шт шт шт | 1 1 1 | 1800 247 45 |
| 2. | Электронасос дренажный погружного (с поплавковым выключателем) Подача, м3/ч 7 Напор, м 7 К нему комплектно: -электродвигатель мощность, кВт 0,6 Габаритные размеры, мм 150х170х340 | МиниГНОМ | шт | 1 | 8 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику  не позднее сентября месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.