АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на ремонт кровли хранилища ТРО на ПХРО для нужд Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на ремонт кровли хранилища ТРО на ПХРО для нужд Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.Сведения о строительно-монтажных работах при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

объектов.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4. Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4.ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ.

РАЗДЕЛ 5.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7.ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт кровли здания хранилищ ТРО на ПХРО для нужд Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Данное техническое задание составлено на основании дефектной ведомости, утверждённой директором филиала «Южный территориальный округ».

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

Необходимо выполнить следующие работы: - разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали – 170,8 м покрытий; -разборка рубероидного покрытия (4 слоя) кровли площадью - 1662,0 м2; - разборка примыканий к парапетам из рулонных материалов – 99,72 м2; -отбивка штукатурки стен под примыкания – 99,72 м2; -разборка цементной стяжки кровли площадью 1662,0 м2 толщ 60 мм; -устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ 60 мм с разуклонкой на площади 1 662,0 м2; -полный комплекс работ по устройству кровельного покрытия с использованием наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя (материал «Биполь»/«Технониколь» или аналог без ухудшения технических качеств), включая огрунтовку основания под первый слой кровельного ковра, штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания (не менее 250 мм); устройство гидроизоляции вокруг водоприёмных воронок; устройство дополнительных слоёв в лотках и местах примыканий, устройство парапетов и фартуков из оцинкованной стали (шириной не менее 700 мм) и закрепление их полосовой сталью. - уборка и вывоз строительного мусора 267,72 тн.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Ремонтные работы по кровле здания хранилищ производятся по адресу: территория Кузмичёвского сельхозсовета Городищенского района Волгоградской области.

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

1.При выполнении ремонтных работ по кровле необходима разработка ППР, т.к. ремонтные работы будут проходить на территории действующего предприятия. 2.В ППР должны быть отражены сведения по технологии производственного процесса при устройстве мягкой кровли, а также указания по организации труда и соблюдения правил по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

1.Хранилище для твердых радиоактивных отходов расположено на территории пункта хранения радиоактивных отходов Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Территория пункта хранения располагает подъездными дорогами, а также участками, которые возможно использовать в качестве площадок складирования материалов, необходимых для проведения ремонтных работ и базирования необходимой техники. 2.В процессе выполнения ремонтных работ по кровле необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. 3.Строительный мусор от разборки рулонной кровли и демонтажа цементной стяжки с кровли опускать вниз через строительные рукава (мусороспуски). Внизу мусор в ручную собирать в контейнеры для мусора, далее спецтехникой грузить на транспортное средство для последующего вывоза с территории пункта хранения радиоактивных отходов. 4.Все материалы, используемые при производстве работ, должны быть сертифицированы. 5.На протяжении всего периода производства работ подрядной организацией должен быть организован контроль качества выполняемых работ. 6.Подрядная организация должна иметь в своём распоряжении всю необходимую строительную технику, приспособления и инвентарь необходимые для качественного выполнения ремонтных работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

1.Исходным материалом для разработки подрядной организацией ППР служит данное Техническое задание, а также условия поставки готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технической комплектации и перевозки строительных грузов. 2.Проект производства работ разрабатывается, утверждается подрядной строительно-монтажной организацией, выполняющей вышеуказанный комплекс работ по ремонту кровли, и согласовывается с эксплуатирующей организацией. 3. Проект производства работ должен включать в себя: -календарный план производства работ по объекту; -схему строительного генерального плана; -график поступления на объект изделий, материалов и оборудования; -график движения основных строительных машин по объекту; -технологические карты на выполнение видов работ; -пояснительную записку, содержащую решения по производству и технологии выполняемых работ; -природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ

Табл. 1

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ 1; Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали; 100 м труб и покрытий; 1,708. 2; Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 покрытия; 16,62. 3; Разборка примыканий к парапетам: из рулонных материалов; 100 м2 покрытия; 0,9972. 4; Отбивка штукатурки стен под примыкания; 100 м2; 0,9972. 5; Разборка цементной стяжки; 100 м2 покрытия; 16,62. 6; Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 60 мм; 100 м2 стяжки; 16,62. 7; Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя; 100 м2 кровли; 16,62. 8; Погрузка строительного мусора вручную; тн; 267,72. 9; Перевозка строительного мусора на расстояние 20 км; тн; 267,72.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ. ПРМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1.Поставку всех необходимых материалов и изделий осуществляет подрядная организация. 2.Используемые в производстве работ материалы должны иметь сертификаты качества и/или технические паспорта. 3. Подрядчик обязан направлять Заказчику копии технических паспортов и/или сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу во избежание фальсификации материалов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная и рабочая документация не требуется. Ремонтные работы будут выполняться согласно разработанного Подрядчиком проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения ремонтных работ устанавливается в количестве 60 календарных дней с момента подписания договора на выполнение строительно-монтажных работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1.Выполняемые ремонтные работы должны соответствовать требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Контроль качества выполняемых работ осуществляется как Подрядчиком, так и Заказчиком пооперационно, с подписанием необходимых промежуточных актов. Все акты заносятся в Общий журнал работ, заполняемым подрядной организацией. 2.В процессе выполнения кровельных работ контролируются: -качество кровельных материалов и правильность их подготовки; -подготовка основания под кровлю; -технологический процесс устройства кровли; -качество готовой кровли. 3.Признаками, определяющими качество готовой кровли, с учетом которых осуществляется контроль, являются: - внешний вид; - соответствие фактического уклона проектному/ (разработанному ППР); - водонепроницаемость. 4.В рулонных кровлях и кровлях из полимерных составов должны быть также проконтролированы адгезия и толщина покрытия (для рулонных кровель - количество слоев рулонного материала). 5.Водонепроницаемость кровли проверяется путем искусственной поливки ее водой в течение 2 ч или после дождя.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

Особые условия при выполнения ремонтных работ по кровле не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на ремонтные работы по кровле устанавливается 3 (три ) года с момента принятия Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ и подписания соответствующих документов предусмотренных договором.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующего законодательства РФ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008; -СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производствах работ; -СНиП 12-01-2004 Организация строительства; -СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (часть 1); - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 2);

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ

1.Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в заданные сроки согласно подписанного договора. 2.Подрялчик обязан руководствоваться требованиями и положениями РД-11-02-2006 при сдаче исполнительной документации и условиями договора.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся исполнительная документация оформленная Подрядчиком выполняется на русском языке и сдаётся заказчику в 1-м экземпляре на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКЗЧИКА

Обучение персонала Заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ

Требуется наличие у Подрядчика лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе: ### 1.1. Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: п.13.2 «Устройство кровель из рулонных материалов»;

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППР | Проект производства работ |