от 22.07.2013 г. № 811 н-13-Р-2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №811 н-13 На право заключения договора купли-продажи и выполнения монтажных, пуско-наладочных работ оборудования для производства бетона для целей лизинга для нужд ОАО «НИАЭП»:

Содержание запроса:

1. Какой тип хим.добавок планируется к использованию в системе дозирования (пункт 4 Технического задания) в 4-х отсеках по 25 литров, и в отсеке на 200 литров?
2. Правильно ли понимать, что под Мобильной бетоносмесительной установкой имеется в виду установка оборудования БСУ на шасси?
Разъяснение положений конкурсной документации:

1. В  качестве пластифицирующей добавки для тощих бетонов (В7,5; В10; В12,5), обычных бетонов до В25, бетонов подвижностью П1-П3 добавка ЛСТ. Для бетонов подвижностью П3-П5 классов В30 суперпластификатор с-3 или комплекс с-3 +ЛСТ; для бетонов подвижностью П4-П5 конструкций классов В35 и выше МС-Powerflow или Centrament Air202. Для зимнего бетонирования формиат кальция или ниткал. 
2. Может быть как на шасси, так и нет, но установка должна быть мобильной.
