Приложение № 1 к Договору

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Шмаков А.В. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  инженерно-геологическим изысканиям грунтов оснований фундаментов I-ой и II-ой очереди объекта: «Склад серной кислоты на площадке основного производства Хиагдинского месторождения урана в Баунтовском районе Республики Бурятия»

| 1 | Наименование объекта | Склад серной кислоты на площадке основного производства Хиагдинского месторождения урана в Баунтовском районе Республики Бурятия |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | Республика Бурятия, Баунтовский район Хиагдинское месторождение урана |
| 3 | Заказчик | ОАО «Хиагда». |
| 4 | Вид строительства | Капитальное строительство |
| 5 | Цель выдачи ТЗ | 1. Выполнить работы по инженерно – геологическим изысканиям грунтов оснований фундаментов I-ой и II-ой очереди в соответствии с СНИП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», - обследование грунтов оснований фундаментов I- ой и II – ой очереди; |
| 6 | Срок выполнения работ | 1 месяц с момента заключения договора |
| 7 | Требования для организации подрядчика | Организация исполнитель работ должна иметь аккредитованную строительную испытательную лабораторию |
| 8 | Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми необходимо выполнять инженерные изыскания | 1.СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений 2.СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 3.ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 4.ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету 5.ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 6.ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
| 9 | Порядок проведения работ | Выполнить полевые, лабораторные и камеральные работы в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ для этих видов исследований (СП 11-105-97) 1 этап - обследование грунтов оснований фундаментов II-ой очереди, 2 этап – обследование грунтов оснований фундаментов I-ой очереди; 1. Полевые работы: - Предварительная разбивка и планово-высотная привязка выработок - Инженерно-геологическая рекогносцировка территории при удовлетворительной проходимости. - Механическое колонковое бурение 4 скважин диаметром до 160 мм, глубиной до 15 м, в грунтах V категории ,VI категории. - .Крепление скважин при колонковом бурении диаметром до 160 мм. 2. Лабораторные работы; - Лабораторные определения и испытания физико-механических свойств грунтов - Химический анализ грунтов и вод (коррозионные свойства, содержание органических веществ, агрессивность) 3 .Камеральная обработка - обработка материалов исследований - выпуск технического отчета с графическими приложениями |
| 10 | Требования к квалификации специалистов выполняющих работы | 1.Специалисты в области строительной экспертизы; 2. Специалисты в области геомеханики, геотехники основания и фундаментов; 3.Специалисты в области инженерной геологии; |
| 11 | Требования к составу, и форме представления продукции | По результатам выполненных работ должен быть представлен технический отчет, отвечающий требованиям СНиП 11-02-96, содержащий материалы: - описание методики инженерно-геологических изысканий, - физико-географическая характеристика района работ. - геологическое строение участка и литологическое описание горных пород, - физико-механические и коррозионные свойства грунтов, - расчётные характеристики грунтов; - гидрогеологические условия, - химический состав и степень агрессивности грунтовых вод и грунтов, - сведения о неблагоприятных физико-геологических процессах и явлениях; - инженерно-геологические разрезы и колонки (описания) скважин; - наименование грунтов на чертежах должно соответствовать ГОСТ 25100-95 и ГЭСН-2001, сборник 1 (Земляные работы); - графические материалы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 21.302-96, СНИП II-9-78. - отчёт комплектуется текстовыми приложениями в соответствии с СНиП 11-02-96, - количество экземпляров передаваемой документации – 2 экз. на бумажном носителе,1 экз. на электронном носителе (CD)в формате PDF. |
| 12 | Необходимые согласования | И. о. зам. генерального директора по капитальному строительству, директор по производству руководитель группы тех. надзора, руководитель направления. |

Согласовано:

Директор по производству                                                                                       В.П. Савинов

# Заместитель  заместителя генерального директора

по капитальному строительству                                                                               А.А.Лебедев

Руководитель группы технического надзора                                                     А. Г. Краковцев

Руководитель направления                                                                                  Г. О. Мункуев