Техническое задание на поставку

Предмет закупки: поставка грузового специального автомобиля малотоннажного тентованного для    ООО «ЭнергоАвтотранс»

САРОВ

2015г.

Техническое задание

На поставку грузового специального автомобиля малотоннажного тентованного для ООО «ЭнергоАвтотранс» г. САРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики погрузчика.

Подраздел 4.2. Требования к надежности.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

Подраздел 5.3. Порядок оплаты.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Грузовой специальный автомобиль малотоннажный тентованный.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый автомобиль должен быть новым (то есть автомобиль, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

Подраздел 1.3 Код ОКП

451112 - Автомобили общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной массой не более 3,5 т

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобиль будет применяться для перевозки грузов в том числе и опасных.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации автомобиля нормальные, не интенсивные. Автомобиль будет эксплуатироваться в средней полосе России. Автомобиль должен быть оснащен противоугонной системой.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики автомобиля

Грузовой автомобиль должны иметь ниже следующие характеристики: ОБЩИЕ ДАННЫЕ. Полная масса, кг не более; 3500. Масса снаряженного автомобиля, кг не более; 2230. Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг переднюю заднюю; 1420 2080. Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм не менее; 170. Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м не более; 6,5. Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч не более 80 км/ч не более; 8,5 10,3. Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч: не менее; 132. Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний не менее задний не менее; 22 17. Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % не менее; 26. Погрузочная высота, мм не более; 955. Внутренние размеры платформы с тентом, Д х Ш х В, мм не более; 4168х 1978х1800. ДВИГАТЕЛЬ. Модель; ISF2.8s4129Р. Тип; Дизельный, с турбонадувом и охладителем надувочного воздуха. Количество цилиндров и их расположение; 4, рядное. Диаметр цилиндров и ход поршня, мм; 94х100. Рабочий объем цилиндров, л; 2,8. Степень сжатия; 16,5. Максимальная мощность, кВт (л.с.) не менее; 88,3 (120). при частоте вращения коленчатого вала, об/мин; 3600. Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м); 270 (27,5). при частоте вращения коленчатого вала, об/мин; 1400-3000. ТРАНСМИССИЯ. Сцепление; Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом. Коробка передач; Механическая, 5-ступенчатая. Карданная передача; Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой. Задний мост:. Главная передача; Гипоидная, передаточное число – 4,3. Дифференциал; Конический, шестеренчатый. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ. Колеса; Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2. Шины; Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C. Подвеска:. передняя; Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости. задняя; Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости. Амортизаторы; Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Рулевой механизм с ГУР; Реечного типа. Насос ГУР; Пластинчатый, двух кратного действия. Рулевая колонка; Регулируемая по углу наклона. ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Рабочая тормозная система; Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем. Тормозные механизмы: передних колес задних колес; Дисковые Барабанные. Запасная тормозная система; Каждый контур рабочей тормозной системы. Стояночная тормозная система; С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Тип электрооборудования; Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом. Номинальное напряжение, В; 12. Аккумуляторная батарея; 6СТ-85VL. Комплектация. АБС; +. Цвет кабины; белый. Автономный отопитель салона WEBASTO; +. Брызговики; +. Автомагнитола (MP3 + колонки + антенна); +. Тент; +. Борта платформы; Алюминий. Дополнительные опции. Сигнализация с обратной связью; +. Дополнительная антикоррозионная обработка кабины; +. Резиновые ковры в салон; +. Кондиционер; +. Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый); +. Потолочная консоль с плафоном отсеком размера 1DIN (место хранения или под установку тахографа); +. Оснастить автомобиль контрольным устройствам ШТРИХ-ТахоRUS с СЗКИ (без GSM модема) (тахографом).; +. Набор автомобилиста: аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТ, трос буксирный на усилие не менее 5 тонн, огнетушители 2 штуки объёмом не менее 2 литров, компрессор для подкачки колес 5ат.; +.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Все основные узлы автомобиля должны быть ремонтно-пригодными и рассчитаны на срок эксплуатации не менее 5 лет.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

- Автомобиль должен быть заправлен всеми эксплуатационными жидкостями соответствующие инструкции по эксплуатации автомобиля - Автомобиль должен быть укомплектован запасным колесом и набором инструмента для его замены.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

На автомобиле должна быть установлен заводская фирменная табличка, содержащая данные о заводе изготовителе,VIN , заводской номер, год выпуска.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Доставка до ЗАТО КПП-3 г. САРОВ Нижегородская обл. за счет поставщика или самовывоз с производственной базы поставщика, находящейся в радиусе не более 200км. от г. Саров. Заказчику предоставляется автомобиль с проведённой предпродажной подготовкой. Заказчик осматривает, проверяет комплектность и проводит проверку работы автомобиля. Подписывается акта-приема передачи автомобиля.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при доставке

Заказчику предоставляется документация завода изготовителя с указанием гарантийных обязательств. В комплект поставки должна входить следующая документация: - сервисная книжка; - руководство по эксплуатации; - ПТС; - договор купли-продажи; - акт приема-передачи; - руководство по эксплуатации на тахограф. Заказчику предоставляется документация на автомобили и оборудование завода изготовителя с указанием гарантийных обязательств.

Подраздел 5.3. Порядок оплаты.

Оплата происходит после поставки заказчику 100% требуемой техники. Принятие в качестве части оплаты за поставляемую продукцию старого автотранспорта заказчика по программе утилизации 2015 года. Размер части оплаты зависит от приобретаемого автомобиля.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

С момента подписания договора на поставку до передачи автомобиля заказчику, автомобиль должен хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению автомобилей заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на автомобиль и комплектующие должна составлять 3года или 150тыс. км. пробега. Меж сервисный интервал должен составлять 20тыс. км. пробега.   В случае выявления внешних и внутренних дефектов в автомобиле и его комплектующих, поставщик обязан устранить дефект  в течение трех рабочих дней или дать письменный отказ с объяснением причин отказа на устранение дефекта.  Гарантийный ремонт и облуживание  должен проводится только предприятием, входящим в сеть официальных дилерских центров, имеющим специализацию по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей данной марки

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Автомобиль должен отвечать требованиям, установленных действующими нормативными документами по ограничению воздействия на окружающую среду. Экологический стандарт токсичности отработавших газов не ниже – Евро IV.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль должен отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использовании, допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

На предоставляемый грузовой автомобиль  и оборудование должны быть сертификаты качества.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Автомобиль поставляется после согласования с Заказчиком. Договор на приобретение автомобиля заключается Продавцом с ООО «ЭнергоАвтотранс» с выдачей необходимого пакета документов (договор и т.д.) для регистрации в ГИБДД.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Автомобиль поставляется в количестве одной штуки. Срок не позднее 31 декабря 2015 года, с правом досрочной поставки.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Продавец, перед подписанием договора, должен предоставить Заказчику всю, имеющеюся у него,  техническую документацию на автобус для ознакомления  (технические характеристики, описание узлов и т.п.).

Заказчику предоставляется Инструкция по эксплуатации, Сервисная книжка и контактные данные для обращения при гарантийных случаях.