ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 2012 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку ультразвукового  дефектоскопа УДЛ-2М или эквивалента

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2012

Техническое задание

Лазерный ультразвуковой дефектоскоп УДЛ-2М  в базовой комплектации:

- Опто-электронный блок – 1 шт.

- Волоконно – оптический кабель – 1 шт.

- Преобразователь лазерно-ультразвуковой, модель ПЛУ-6П-01 – 1 шт.

- ПК (ноутбук) с манипулятором «мышь» - 1 шт.

- Набор сигнальных и информационных кабелей – 1 шт.

- Комплект программного обеспечения (dsv.exe, dsh.exe, scanner.exe) – 1 шт.

- Преобразователь лазерно-ультразвуковой ПЛУ-6Н-02 – 1 шт.

- Программное обеспечение (dsvweld.exe) – 1 шт.

- Кейс для транспортировки (промышленный, герметичный) – 1 шт.

- Набор цифровых измерительных инструментов – 1 микрометр, 1 штангенциркуль

- Набор калибровочных мер – 1 шт.

Технические характеристики.

| Основные технические характеристики прибора: |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение |
| Главное техническое требование | Возбуждение УЗК волны в объектах контроля должно осуществляться термо - оптическим методом |
| Диапазон толщин объектов контроля,мм | От 0,1 до 100 |
| Диапазон частот,МГц | От 0,1 до 15 |
| Диапазон измеряемых значений скорости ультразвука, м/с | От 0,1*103 до 99*103 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения скорости ультразвука,% | ±3 |
| Пределы допускаемого относительного СКО случайно составляющей погрешности измерения скорости ультразвука, | ±0,05 |
| Диаметр ультразвукового пучка,мм | От 3 до 4 |
| Частота повторения импульсов,кГЦ, не менее | 0,5 |
| Производительность, измерение в сек, не менее | 5 |
| Габаритные размеры, длина x высота х ширина, мм, не более | 435 х 135 х 305 |
| Масса электронного блока дефектоскопа , кг, не более | 15 |
| Рабочий температурный диапазон, | От +15 до -35 |
| Относительная влажность,% | От 50 до 80 |
| Электропитание: |  |
| Напряжение,В | ~220+22 |
| Частота, Гц | 50±1,25 |
| Потребляемая мощность,ВИ, не более | 250 |