«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка видеокамер

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Видеокамера STC-3082/3 ULTIMATE или эквивалент; Видеокамера цветная корпусная Panasonic WV-CP500/G или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 2.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

Видеокамера STC-3082/3 ULTIMATE или эквивалент: Чувствительный элемент:; 1/3” ПЗС-матрица Sony 960H EXview HAD II (ICX639) или эквивалент. Количество пикселей (ГхВ):; 976x582. Разрешение:; Цв.: не менее 700 ТВЛ; ч/б: не менее 750 ТВЛ. Переключение «день/ночь»:; Аппаратное автоматическое от встроенного датчика освещения или при активации входа переключения. Минимальная освещенность:; Цв.: 0,1 лк (F1.2, 50IRE); ч/б: 0,001 лк (F1.2. 50IRE), 0,00002 лк (F1.2, 50IRE, накопление кадров х512). Режим накопления кадров:; Авто./Фикс./Выкл. (Ограничение по выбору х2~х512). Электронный затвор камеры:; Вкл., Выкл., 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 с. АРУ:; Низкая / Высокая / Выкл.. Отношение сигнал/шум:; 52 дБ (АРУ Выкл.). Гамма-коррекция:; 0.45. Защита от мерцаний:; Скорость электронного затвора 1/120 с. Компенсация фоновой засветки:; Выкл./ Вкл.. Баланс белого:; ATW/AWC/ Manual /Indoor (4500° К- 8500° К)/Outdoor (1800° К-10500° К). Инверсия ярких засветок:; Выкл./ Вкл.. Цифровое подавление шума:; Выкл./ Вкл. (1 из 32 уровней выбирается в зависимости от степени освещенности на объекте наблюдения). Маскирование зон в кадре камеры:; Выкл./ Вкл. (до 12 зон). Зеркальные режимы:; Выкл./ Вкл. (Переворот по вертикали / Переворот по горизонтали). Увеличение контурной резкости:; Выкл./ Вкл. (уровень регулируется). Управление диафрагмой:; DC/Video drive. Крепление объектива:; CS/C. Выходной видеосигнал:; Композитный PAL видеосигнал, 1.0Vp-p / 75 Ом, Видео: 0.7Vp-p/Синхронизация: 0.3Vp-p/Цветовая синхронизация: 0.3Vp-p. Синхронизация:; Внутренняя/по сети. Питание камеры:; 12 В пост.тока/24 В перем. тока. Потребляемая мощность:; Макс. 2,7 Вт. Диапазон рабочих температур:; -10...+50 °С. Габариты (ШхВхД):; 60x55x120 мм.

Видеокамера цветная корпусная Panasonic WV-CP500/G или эквивалент: Датчик изображения; 1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса. Число пикселей; 976 (гор.) x 582 (верт.). Тип развертки; 2:1 чересстрочная развертка. Область развертки; Область развертки 4.8 (гор.) x 3.6 (верт.) мм. Частота развертки; По горизонтали: 15.625 кГц По вертикали: 50 Гц. Число строк развертки; 625 строк. Разрешение по горизонтали; 650 ТВЛ (тип.) в цветном режиме, 700 ТВЛ в ч/б режиме. Минимальная освещенность; Цветной режим: 0.3 лк при F1.4 Черно-белый режим: 0.04 лк при F1.4. Отношение “сигнал/шум”; 50 дБ (автоуправление усилением: ВЫКЛ. функция Weight: ВКЛ.). Баланс белого; ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K) или AWC (2000 ~ 10000 K). Контроль светового потока; ALC / ALC+ / ELC. Автоуправление усилением; Включено (выс. / сред. / низк.) или выключено. Super Dynamic 5; ВКЛ. / ВЫКЛ. (i-VMD) / ВЫКЛ. (с BLC-маскированием, 8 x 6 зон). Электронный затвор; ВЫКЛ. (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 с. Электронное увеличение чувствительности; ВЫКЛ. / автоматическое (2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x)/ фиксированное (2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x). Электронный затвор (сек.); 1/50 (выкл.), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/10000. Увеличение электронной чувствительности; Выкл. / Авто (х2, х4, х6, х10) / фикс. (х2, х4, х6, х10, х16, х32). Цифровое шумоподавление; Низкое / Высокое. Черно-белый режим; Режим: AВТО 1 / AВТО 2 / ВКЛ. / ВЫКЛ. с внешним управлением уровень: высокий / низкий. Цифровое увеличение; ВКЛ. (до 2x) / ВЫКЛ.. Файл сцены; 2 шаблона. i-VMD (интеллектуальный видеодетектор движения); Обнаружение движения, появления/отсутствия объектов изменения сцены. Частная зона; ВКЛ. (затенение / мозаика) или ВЫКЛ.. Автоматический стабилизатор изображения; ВКЛ. / ВЫКЛ.. Название камеры; Максимум 16 символов. Крепление объектива; CS-типа. Управление объективом; По постоянному току. Фокусировка; ABF (автоматическая / предустановленная / фиксированная), настроенная вручную. Синхронизация; Внутренняя (INT), мультиплексная (VD2), по частоте строк (LL). Вход/Выход. Видеовыход; 1.0 В [P-P] / композитный PAL 75 Ом / Разъем BNC Мультиплексная развертка и управляющие данные. Разъемы ввода/вывода; Вход ALARM IN: 1 (ВЫКЛ. / ТРЕВОГА / РАЗРЕШЕНИЕ VMD / Ч-Б / СЦЕНА2) Выход АLARM OUT: 1 (ВЫКЛ./ ТРЕВОГА / Ч-Б). Общие характеристики. Метод установки; Установка из экранного меню. Поддерживаемые языки; Русский (для меню установки и названия видеокамеры), английский. Источник питания и потребляемая мощность; WV-CP500 или эквивалент: 220 ~ 240 В переменного тока, 50 Гц, 3.7 Вт. Рабочая температура окружающей среды; –10 °C ~ +50 °C. Рабочая влажность окружающей среды; Не более 90% (без конденсата). Размеры; 75 мм (Ш) x 65 мм (В) x 132.5 мм (Г).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя (коробки картонные из гофрокартона), если предусмотрено изготовителем товара, не поврежденной, без следов воздействия влаги, в ином случае упаковка должна соответствовать ГОСТ 23088-80 (Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний (Переиздание (июль 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт на изделие, техническое описание и инструкция по эксплуатации, свидетельство о поверке, гарантийный талон, товарная накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе.

# Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.