Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку легковозводимого технологического укрытия от атмосферных осадков хранилища РАО для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

      - Вид работ: Поставка легковозводимого технологического укрытия от атмосферных осадков хранилища РАО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Наименование заказчика: Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Адрес проведения работ: Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3 км. Восточнее п. Крутой (ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ»)

- Срок поставки:

Дата начала поставки: со дня подписания договора.

Дата окончания поставки: не позднее 30.12.2012 г.

- Основные требования к предложению

Основание: Для обеспечения безопасности эксплуатации хранилища РАО в соответствии с НП-058-04 и НП-020-2000 требуется организация укрытия от атмосферных осадков.

Цель и исходные данные: Изготовить и осуществить поставку легковозводимого технологического укрытия от атмосферных осадков размером 12х20х6м.

Укрытие:                       - однопролетное

- цельнометаллическое

- снеговой район 3

- ветровой район 2

Каркас укрытия – металлический профиль. Кровля укрытия – двухскатная, мало уклонная с неорганизованным наружным водостоком.

Кровельный материал – оцинкованный стальной профлист. Наружная отделка:

оцинкованный стальной профлист. Ворота металлические, распашные с калиткой размером 4х4,2 м.

- Перечень, наименование и объемы работ, являющихся предметом размещаемого заказа

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка легковозводимого технологического укрытия | шт. | 1 |

- Порядок приемки результатов работ

Безналичный расчет по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания товарной накладной.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на изготовляемую продукцию 24 месяца.