ТОМ 2

Техническая часть

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку системы управления питанием источника ионов НГ-12И (или эквивалент) в составе: АЦП-1К-2В или эквивалент (2 шт.), управляющий компьютер

Снежинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Система управления питанием источника ионов НГ-12И в составе: АЦП-1К-2В (2 шт), управляющий компьютер или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

40 5400 2 40 0000 4

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Компьютер управляет источником ионов, измеряет параметры пучка, собирает статистику, хранит и обрабатывает данные. АЦП-1К-В2 или эквивалент входит в состав компьютера, управляющего источником ионов. АЦП-1К-В2 или эквивалент измеряет параметры пучка, а также управляет прерывателем пучка ионов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации: - диапазон рабочих температур от + 5 до + 45 °С; - относительной влажности воздуха до 90% при температуре 35 0С и более низких температурах без конденсации влаги; - атмосферное давление в диапазоне от 630 до 795 мм рт.ст.; - содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типу атмосферы I.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Для АЦП-1К-В2 или эквивалент: - масса не более 2 кг; - габаритные размеры не более 200 * 110 * 50 мм. Для управляющего компьютера: - общая масса не более 20 кг; - габаритные размеры не более 600 * 300 * 600 мм; - монитор TFT 22”.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

АЦП-1К-В2 или эквивалент: - Тип АЦП АЦП-1К-В2 или эквивалент; - Исполнение Плата в ПК; - Интерфейс PCI; - Метод преобразования Вилкинсона; - Частота преобразования 100 МГц; - Количество входов не менее 2; - Количество преобразований не менее 2; - Разрешение 1К – 4К; - Максимальная амплитуда входного сигнала 10 В; Управляющий компьютер: - Процессор на базе процессора Intel или эквивалент; - Частота процессора не менее 2 ГГц; - Оперативная память не менее 2 Гб; - Жесткий диск не менее 1 Тб; - Видео карта NVIDIA GeForce или эквивалент; - Материнская плата Gigabyte для процессора Intel или эквивалент; - Наличие на материнской плате 2-х COM-портов или дополнительной платы расширения; - Источник бесперебойного питания (ИБП) Cyber Power или аналог; - Монитор TFT не менее 22"; - Корпус ПК; - Мышь лазерная; - Клавиатура.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Время непрерывной работы не менее 16 часов.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предъявляются

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предъявляются

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предъявляются

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Время непрерывной работы не менее 16 ч; Электропитание осуществляется от сети переменного тока частотой 50±1 Гц, напряжением 220+22-33 В; Источник бесперебойного питания (ИБП) 600 ВА.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

АЦП-1К-В2 или эквивалент с паспортом и руководством по эксплуатации. Управляющий компьютер в комплекте с монитором TFT не менее 22" и источником бесперебойного питания 600 ВА с паспортами и руководствами по эксплуатации.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Оборудование должно быть оснащено информационной таблицей, содержащей следующие данные: - тип; - серийный номер; - год выпуска; - наименование завода изготовителя.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать защиту от проникновения атмосферных осадков и аэрозолей, брызг воды, пыли, песка, солнечной ультрафиолетовой радиации и ограничивает проникновение водяных паров и газов в соответствии с требованиями КД. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. На упаковке должна присутствовать следующая информация: - наименование оборудования; - грузополучатель и его контактные данные; - грузоотправитель и его контактные данные.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

1. ПРОДУКЦИЯ будет поставлена в сроки, предусмотренные в спецификации настоящего договора. - Доставка ПРОДУКЦИИ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ и за счет средств ПОСТАВЩИКА до склада ПОКУПАТЕЛЯ в г.Снежинске. Передача ПРОДУКЦИИ осуществляется по накладной, с этого момента к ПОКУПАТЕЛЮ переходит право собственности на ПРОДУКЦИЮ. - Фактической датой поставки считается дата получения ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ на основании товарной накладной с обязательным приложением счета-фактуры ПОСТАВЩИКА. - Покупатель осуществляет приемку продукции в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями). - Выявленные Покупателем при приемке недопоставка и (или) ненадлежащее качество продукции устраняются Поставщиком за свой счет путем допоставки и замены некачественной продукции в течение 20 рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего уведомления в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, № П-7. Расходы, связанные с принятием некачественной либо некомплектной ПРОДУКЦИИ на ответственное хранение, его реализацией или возвратом ПОСТАВЩИКУ, заменой ее на ПРОДУКЦИЮ надлежащего качества и комплектности, несет ПОСТАВЩИК. Восполнение недопоставки ПРОДУКЦИИ или замена ПРОДУКЦИИ не освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке ПРОДУКЦИИ. - После осуществления поставки ПРОДУКЦИИ стороны подписывают акт приема-передачи товара (оборудования). В таком акте должна быть указана сумма по договору за вычетом неустойки, возникшей в связи с ненадлежащим исполнением договора. - Поставщик обязуется обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Эксплуатационная документация, передаваемая Заказчику вместе с оборудованием, должна включать: - руководство (инструкция) по эксплуатации (с разделом «Поверка»); - паспорт (формуляр). Эксплуатационные документы должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2006. Сопроводительная документация должна содержать документы (сертификаты, протоколы испытаний и т.п.), подтверждающие качество поставляемого оборудования. Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре. В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия (копию).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно производиться только в закрытом транспорте. Поставщик несет всю полноту ответственности за достаточность и надежность упаковки. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании оборудование не должно подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование следует хранить в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 %. Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится установка, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы I по ГОСТ 15150. Для хранения упакованный прибор должен быть помещен в прохладное и сухое помещение и не подвергаться неблагоприятным атмосферным воздействиям.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. Поставщик оборудования обязан предоставить контактную информацию по дилеру предприятия-изготовителя, осуществляющему гарантийное обслуживание и поставку сменных и запасных частей.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно быть укомплектовано инструкцией по проведению технического обслуживания.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик оборудования обязан гарантировать предоставление консультативной помощи и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией и техническим обслуживанием установки.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии

«Росатом» (с изменениями и дополнениями). Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Наименование; Количество, шт/. 1; АЦП-1К-В2; 2. 2; Управляющий компьютер: - Процессор на базе процессора Intel или эквивалент; - Частота процессора не менее 2 ГГц; - Оперативная память не менее 2 Гб; - Жесткий диск не менее 1 Тб; - Видео карта NVIDIA GeForce или эквивалент; - Материнская плата Gigabyte для процессора Intel или эквивалент; - Наличие на материнской плате не менее 2-х COM-портов или дополнительной платы расширения; - Источник бесперебойного питания (ИБП) Cyber Power или аналог; - Монитор TFT не менее 22"; - Корпус ПК; - Мышь лазерная; - Клавиатура.; 1. Срок поставки – февраль 2015 года.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инструкции к оборудованию должны поставляться совместно с оборудованием. На бумажном носителе, на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |