Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке термостата парового ТП-2

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. термостат паровой ТП-2

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ЦЛ КИПиА один термостат паровой ТП-2

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя. Оборудование должно быть новым, не используемым ранее. Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки.

2.3. Требования к потенциальному участнику: Наличие собственной производственной базы, опыт работы на рынке оказания услуг подобного рода не менее пяти лет.

Термостат паровой ТП-2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Номинальная температура термостатируемой среды в рабочей камере, °С | 95…101,5 при атмосферном давлении 84-106,7 кПа |
| --- | --- |
| Рабочая среда | водяной пар |
| Количество поверяемых датчиков, шт. | до 13 |
| Объем заправляемой воды, л | ок. 3 |
| Максимальная глубина камеры, мм | 500 |
| Неравномерность температуры в рабочем объеме термостата, °С, не более | 0,03 |
| Нестабильность поддержания температуры в рабочей камере за 30 мин, °С, не более | ±0,03 |
| Время выхода на температурный режим, ч, не более | 1,0 |
| Температура окружающего воздуха, °С | 20±5 |
| Питание | ~ 220 В; 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,25 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 260х400х980 |
| Масса без воды, кг, не более | 20 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  | 260х400х980 |
| Масса без воды, кг, не более |  | 20 |

Оборудование поставляется согласно ТУ 3443-003.025566540-2003 «или эквивалент», (только после согласования эквивалента с Заказщиком).

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября 2011 года, согласно Спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.  Произвести поставку одного  термостата парового ТП-2  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.19.1. Технические характеристики  и комплектность должны соответствовать требованиям, предъявляемым в техническим описании

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Кузьмин В.Ф. |