Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке блоков детектирования к дозиметру-радиометру МКС-АТ1117М с комплектацией.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Блоки детектирования к дозиметру-радиометру МКС-АТ1117М с комплектацией.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация на блоки детектирования к дозиметру-радиометру МКС-АТ1117М с комплектацией - 4 шт.

| Характеристики | БДКГ-04 |  | БДПА-01 | БДПБ-01 | БДКН-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения | (сцинтилляционная пластмасса Ø30×15 мм) 0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч |  | ---------- | ---------- | (от Pu-Be источников) 0,1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения | 0,05 мкЗв – 10 Зв |  | ---------- | ---------- | ---------- |
| Нейтронного излучения | ---------- |  | ---------- | ---------- | (от Pu-Be источников) 0,1 мкЗв – 10 Зв |
| Диапазон измерения плотности потока нейтронов | ---------- |  | ---------- | ---------- | 0,1 – 10 нейтр/(с·см2) |
| Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности | ---------- |  | 0,1 – 10 част./ (мин·см2) | ---------- | ---------- |
| Диапазон измерения плотности потока бета-частиц с поверхности | ---------- |  | ---------- | 1 - 5·105(мин·см2) | ---------- |
| Диапазон измерения поверхностной активности: Альфа-излучения (239 Pu) Бета-излучение (90Sr+90Y) | ---------- |  | 3,4·10-3 – 3,4·103Бк·см2 4,4·10-2 – 2,2·104Бк·см2 | ---------- | ---------- |
| Диапазон энергии рентгеновского и гамма-излучения | 15 кэВ – 3 МэВ |  | ---------- | ---------- | ---------- |
| Диапазон энергии регистрируемых альфа-частиц | ---------- |  | 3 – 7 МэВ | ---------- | ---------- |
| Диапазон энергии регистрируемых бета-частиц | ---------- |  | ---------- | 155 кэВ – 3,5 МэВ | ---------- |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |
| Диапазон энергии регистрируемых нейтронов | ---------- |  | ---------- | ---------- | 0,025 эВ – 14 МэВ |
| Энергетическая зависимость при измерении: - мощности дозы относительно 137 Cs - плотности потока относительно 90Sr+90Y | не более +35 % ÷ -25 % не более ± 50% |  |  |  |  |
| Основная погрешность измерения мощности дозы и плотности потока | не более ± 20% |  |  |  |  |
| Чувствительность по 137 Cs к альфа-излучению источника 239 Pu к бета-излучению 90Sr+90Y к нейтронному излучению Pu-Be источника | 70 имп·с -1/мкЗв·ч -1 ------------------- ------------ ------------ | -------------- 0,15 (имп·с -1)/ (част.·мин -1 см -2) --------------- ---------- |  | --------------- ---------------- 0,3 (имп·с -1)/ (част.·мин -1 см -2) ----------- | ------------ ------------- ------------- 1,15 (имп·с -1)/ (част.·мин -1 см -2) |
| Диапазон рабочих температур | - 30 - + 500С |  |  |  |  |
| Относительная влажность воздуха при температуре 350С | до 95 % |  |  |  |  |
| Класс защиты | IP 64 |  |  |  |  |
| Напряжение питания: - блок Ni – MH аккумуляторов - сеть переменного тока, частота 50 Гц - сеть постоянного тока | 6 В 220 В 12 В |  |  |  |  |
| Время непрерывной работы: - от сети переменного или постоянного тока - от полностью заряженного блока аккумуляторов | не менее 24 ч не менее 24 ч |  |  |  |  |
| Уровень индустриальных радиопомех | СТБ ЕН 55022-2006 |  |  |  |  |
| Электромагнитная совместимость | СТБ ГОСТ 51522-2001 |  |  |  |  |
| Масса, не более | 0,5 кг |  |  |  | 2 кг |
| Габаритные размеры | Ø60 × 200 мм | Ø80 × 196 мм |  |  | Ø90 × 290 мм |

Комплектация:

1. Блоки детектирования:

- БДКГ-04 – 1 шт.;

- БДПА-01– 1 шт.;

- БДПБ-01– 1 шт.;

- БДКН-01– 1 шт..

2. Упаковочный дипломат – 2 шт.

3. Комплект принадлежностей для подключения БД к СОМ-порту ПЭВМ (адаптер БД, нульмодемный кабель, ПО)

4. Держатель для блока детектирования на телескопической штанге – 3 шт.

5. Комплект запасных защитных пленок для БДПА-01

6. Комплект запасных защитных пленок для БДПБ-01

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока, несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Руководитель проекта/ Командир ОВГСО | И.Г. Мудрак |
| --- | --- |