- Техническое задание

| - № п/п | - Наименование | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | - Ед. - изм. | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект для подключения радиатора Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Монтажный комплект универсальный 3/4". Состав комплекта: -футорка с переходом на резьбу 3/4" -4шт, -заглушка-1шт, -воздушный кран -1шт | шт | 12 |
| 2 | Крепление для радиатора Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Набор кронштейнов с дюбелем для радиатора типа «Global Style». | шт | 36 |
| 3 | Кронштейн для навески радиаторов угловой Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Покрытый пластиком. | шт | 15 |
| 4 | Кронштейн с дюбелем самофиксирующимся Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Длина L-170мм. | шт | 15 |
| 5 | Ниппель радиаторный | НР=нар. Резьба 1 дюйм. | шт | 10 |
| 6 | Пробка (заглушка) радиаторная левая с силиконовой прокладкой Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Белая эмалированная с правой резьбой 1 дюйм. | шт. | 20 |
| 7 | Пробка радиаторная правая с силиконовой прокладкой Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Белая эмалированная с правой резьбой 1 дюйм. | шт | 20 |
| 8 | Прокладка для ниппеля Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Толщин В-1 мм. | шт | 25 |
| 9 | Прокладка силиконовая для заглушки и муфты Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Диаметр 1-дюйм. | шт | 60 |
| 10 | Радиатор биметаллический секционный Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Общие характеристики: Биметаллические радиаторы типа «ClobalStyle», применяются в ценрализованных и автономных системах отопления. Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре, а наружная выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Максимальное рабочее давление –до35атм. Опрессовочное давление-52атм. Максимальная температура теплоносителя-110 0 С. Основные характеристики: высота 425 мм, длина 950мм, глубина 80мм, мощность 1250Вт. 10 секций | шт. | 4 |
| 11 | Радиатор биметаллический секционный Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Общие характеристики: Биметаллические радиаторы типа «ClobalStyle», применяются в ценрализованных и автономных системах отопления. Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре, а наружная выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Максимальное рабочее давление –до35атм. Опрессовочное давление-52атм. Максимальная температура теплоносителя-110 0 С. Основные характеристики: высота 565 мм, длина 800мм, глубина 80мм, мощность 1710Вт. 10 секций | шт. | 2 |
| 12 | Радиатор биметаллический секционный Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Общие характеристики: Биметаллические радиаторы типа «ClobalStyle», применяются в ценрализованных и автономных системах отопления. Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре, а наружная выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Максимальное рабочее давление –до35атм. Опрессовочное давление-52атм. Максимальная температура теплоносителя-110 0 С. Основные характеристики: высота 565 мм, длина 960мм, глубина 80мм, мощность 2052Вт. 12 секций | шт. | 2 |
| 13 | Радиатор биметаллический секционный Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Общие характеристики: Биметаллические радиаторы типа «ClobalStyle», применяются в ценрализованных и автономных системах отопления. Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре, а наружная выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Максимальное рабочее давление –до35атм. Опрессовочное давление-52атм. Максимальная температура теплоносителя-110 0 С. Основные характеристики: высота 565 мм, длина 1120мм, глубина 80мм, мощность 2394Вт. 14 секций | шт. | 1 |
| 14 | Радиатор биметаллический секционный Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Общие характеристики: Биметаллические радиаторы типа «ClobalStyle», применяются в ценрализованных и автономных системах отопления. Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре, а наружная выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Максимальное рабочее давление –до35атм. Опрессовочное давление-52атм. Максимальная температура теплоносителя-110 0 С. Основные характеристики: высота 565 мм, длина 640мм, глубина 80мм, мощность 960Вт. 8 секций | шт. | 23 |
| 15 | Футорка (муфта) левая с силиконовой прокладкой Типа «Global Style» (Арт.20), Италия или эквивалент (не китайского производства) | Белая эмалированная c левой резьбой 1 дюйм на 3/4. | шт. | 20 |
| 16 | Футорка (муфта) радиаторная левая с силиконовой прокладкой Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Белая эмалированная с левой резьбой 1 дюйм на 3/4 . | шт. | 20 |
| 17 | Футорка (муфта) радиаторная правая с силиконовой прокладкой Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Белая эмалированная с правой резьбой 1 дюйм на 1/2 . | шт. | 20 |
| 18 | Футорка (муфта) радиаторная правая с силиконовой прокладкой Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Белая эмалированная с правой резьбой 1 дюйм на 3/4 . | шт. | 20 |
| 19 | Комплект для подключения радиатора Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Монтажный комплект универсальный 1/2". Состав комплекта: -футорка с переходом на резьбу 1/2"-4шт, -заглушка-1шт, -воздушный кран -1шт. | шт | 18 |
| 20 | Кронштейн с фиксирующими дюбелями Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства) | Длина 170 мм. | шт | 72 |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная (либо универсальный передаточный документ), сертификат соответствия;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

- товар должен быть рассортирован по видам;

- качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).