Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект источников питания для инжектора генератора нейтронов НГ-10. | 1.1. Основной блок - 1шт. Напряжение 160кВ точность 0,25%, ток 30мА точность 0,25%, уровень пульсаций <0,025% по току. Полярность положительная. Интерфейсы управления - аналоговый (пропорциональное регулирование), цифровой- USB,Ethernet,RS232 со встроенным Web-сервером Входное напряжение -1 фаза 230В охлаждение - воздушное, тип - инверторный без масляный выходной разъем - тип R24. Блок должен быть укомплектован высоковольтным кабелем длиной 3 м, с соответствующим разъемом на 1 конце (до 160кВ) 1.2. Вспомогательный блок -2 шт. Входные параметры: ~220В ±10%, 50Гц. Выходные параметры: выходное напряжение: регулируемое в диапазоне от 0 до15кВ; Выходной ток: регулируемый в диапазоне от 0 до 10мА; Полярность выходного напряжения – отрицательная. Органы управления на передней панели: ток и напряжение могут непрерывно регулироваться при помощи десяти-оборотных потенциометров с фиксируемыми ручками регулировки; выключатель/лампа ON/OFF, выключатель/индикатор высокого напряжения ON и выключатель/индикатор высокого напряжения OFF. Индикаторы состояния: режим управления напряжением и током, разомкнутая или замкнутая блокировка, запрет высокого напряжения, повышенное напряжение или ток, дуговой разряд, ошибка регулировки, перегрев, повышенная мощность. Дистанционное управление - аналоговый интерфейс на задней панели. Порт управления удаленного сброса накопившихся ошибок. Параметры стабилизации напряжения: на нагрузке: 0,005% полного напряжения при полном изменении нагрузки; в сети: ±0,005% полного напряжения при изменении во входной сети ±10%. Параметры стабилизации тока: на нагрузке: 0,01% максимального тока ±100 мкА при любом изменении напряжения; в сети: ±0,005% полного тока при изменении во входной сети ±10%; параметры пульсации: 0,1% от пика до пика от номинального выходного значения. Температурный коэффициент: 100 х 10-6 /°С. Рабочий диапазон температур: во время работы: от 0 до 50°C; при хранении: от -40 до +85°C. Нестабильность: 100 х 10-6/ч после 30 минут прогрева, как в режиме регулировки тока, так и в режиме регулировки напряжения. Индикация: Цифровые вольтметр и амперметр, 3 разряда ±1ед. младшего разряда. Выходной кабель: Экранированный, высоковольтный кабель длиной не менее 3 м, подсоединяемый на задней панели. Входной кабель сети переменного тока: 3-х проводной 12AWG, не менее 1,5м Габариты: Не более (8,9см x 48,3см x 60,7см). Вес: Не более 14кг. | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 12 недель с даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 068 627 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/