от 03.05.2012г. № 083ИТ/ЗП-012-И
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в документацию открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту: №083ИТ/ЗП-012 «Поставка серверного оборудования для Multi-D проектирования».
Директор ОАО «НИАЭП»                                                               В.И. Лимаренко
Визы:                       

Начальник УМиОЗ

Т.М. Барова

«УТВЕРЖДАЮ»

                                                             Директор ОАО «НИАЭП»

_____________ В.И. Лимаренко                                                                                            от   «03» мая 2012 г.

Изменения  документации открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту: 
№ 083ИТ/ЗП-012 «Поставка серверного оборудования для Multi-D проектирования»
Нижний Новгород

 2012 год          
от 03.05.2012г. № 083ИТ/ЗП-012–И
1. Внести изменения в Наименования по пунктам 2, 3 и 20 Спецификации Тома II Технической части документации и изложить Спецификацию в редакции:
Спецификация
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	1
	Серверное шасси HP BLc7000 1PH 6PS 10 Fan FL ROHS ICE [507015-B21]
	 Шасси для установки блейд-серверов в комплекте с
 6 однофазными блоками питания, 10 вентиляторами, 16  лицензиями на ПО Insight Control Environment + ILO3 Advanced.

 Основное требование – совместимость с существующими блейд-серверами HP BLc7000
Форм-фактор: 8 полной высоты/16 половинной высоты блейд-серверов; Поддержка смешанных конфигураций
Поддерживаемые платформы BladeSystem: HP ProLiant, Integrity и блейд-систем хранения данных в смешанных или однородной конфигурации
Доступная мощность: Комплекты блоков питания  по 2400 Вт, 1 фаза, HE
Размеры (Ш x Г x В): 75,89 x 60,65 x 101,29 см 
	1
	36 мес.

	2
	Опция расширенния гарантии HP 3y c7000 Enclosure with IC Supp  [HA101A3 7NM]
	 Опция расширения гарантии 
Поддержка аппаратного обеспечения серверного шасси C7000  с выездом к заказчику на следующий день после обращения.• Обслуживание на месте установки оборудования предоставляется в пределах стандартного рабочего времени в стандартные рабочие дни, кроме официальных выходных и праздничных  дней, с 9:00 по 18:00 часов 
 Включает поддержку на ПО Insight Control Environment.
	1
	---

	3
	Опция. Сервисный пакет HP Installation and Startup Service [HA114A1 5FY]
	Расширенная поддержка аппаратного обеспечения по вводу в эксплуатацию и внедрению в существующую инфраструктуру Заказчика
Расширенная поддержка HP по запуску и настройке  EVA Starter KitСервис Installation & StartUp (HA114A1) включает в себя:  
Установку оборудования (Installation) 
Ремонт или замену поврежденных компонентов (в случае необходимости) 
Проверку и обновление (при необходимости) версий микрокодов дискового массива и хост-адаптеров HP 
Установку утилит управления 
Краткая консультация заказчика по возможности конфигурации массива в зависимости от требований заказчика к производительности и доступности массива 
Разработка топологии логических томов (LUN), соответствующей требованиям заказчика к массиву 
Развертывание массива в существующей сети SAN на уровне 4 портов SAN для интеграции EVA. 
Проведение необходимых тестов, подтверждающих нормальное функционирование системы 
Демонстрацию работоспособности конфигурации системы 
Документирование конфигурации массива 
инструктаж для заказчика
	1
	---

	4
	Сервер HP BL460c G7 X5675 12G 1P Svr [637390-B21]
	Блейд-сервер, совместимый с HP BladeSystem c7000 Enclosures
Высота в шасси - половинная 

Процессор Intel Xeon X5675 (6 ядер, 3.06 GHz, 12MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT) совместимый с Vmware ESX 4.1 и 5.0, поддержка совместимости Enhanced Vmotion с кластером Vmware ESX на базе процессоров Intel
Количество процессоров в стандартной комплектации 1 шт.

Поддержка процессоров: 2  шт.

Слоты для памяти: 12 слотов DDR3 DIMM
Стандартный объём памяти:12 Гб (3 x 4ГБ DDR3 RDIMM)

Контроллер жестких дисков: Smart Array P410i/Zero Memory SAS RAID

Внутренние дисковые отсеки:2 шт  Hot Plug SAS 2,5"

HDD: Жёсткий диск не входит в стандартную конфигурацию

Сетевой интерфейс: двухпортовый серверный адаптер10GbE NC553i FlexFabric
поддержка iLO
	3
	36 мес.

	5
	Модуль памяти HP 32GB 4Rx4 PC3L-8500R-7 Kit LV [627814-B21]
	Оперативная память для серверов HP:  32768 MB  

Тип оперативной памяти  DDR3 

Частота функционирования, МГц  1066 

Пропускная способность, Мб/сек.  8500 

Объём модуля памяти, Гб  32 

Количество контактов  240 

Форм-фактор  DIMM 

Латентность CAS-7 

Количество модулей в комплекте 1 

Поддержка ECC  Да 

Наличие буфера на модуле памяти (Registered) Да Основное требование: совместимость с  серверами HP Proliant BL 460c G7/G6
	18
	36 мес.

	6
	Процессорный комплект HP BL460c G7 X5675 Kit [637406-B21]
	Процессорный комплект HP BL460c G7 Intel Xeon X5675 (3,06 ГГц/6 ядер/12 МБ/95 Вт)

Линейка : Xeon 

Socket : LGA1366 

Код процессора : E5606 

Ядро Intel Xeon (Gulftown) 

Количество ядер: 6 

Техпроцесс : 32 нм 

Частота процессора : 3067 МГц 

Частота шины : QPI 

Напряжение на ядре : 0.75 B 

Коэффициент умножения : 23 

Объем кэша L1 : 64 Кб 

Объем кэша L2 : 1536 Кб 

Объем кэша L3 : 12288 Кб 

Инструкции 

Поддержка HT : есть 

Поддержка 3DNow : нет 

Поддержка AMD64/EM64T : есть 

Поддержка SSE2 : есть 

Поддержка SSE3 : есть 

Поддержка SSE4 : есть 

Поддержка NX Bit : есть 

Поддержка Virtualization Technology : есть 

Тепловыделение : 95 Вт 

Максимальная рабочая температура : 81.3 °C

Совместимость с сервером поз. 4
	3
	36 мес.

	7
	Жесткий диск 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
Совместимость с сервером из пункта 4.
	6
	36 мес.

	8
	Коммутатор Virtual Connect FlexFabric 10/24 Enterprise Edition BLc7000 Option  [605865-B21]
	Опция включает в себя 2 x HP Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-портовые модули, плюс 1 x VCEM BL-c7000 enclosure лицензию. 
16 x 10Gb Ethernet downlinks to server blade NICs and FlexFabric Adapters
4 SFP+ external uplink ports configurable as either 10Gb Ethernet or 2/4/8Gb auto-negotiating Fibre Channel connections to external LAN or SAN switches
4 SFP+ external uplink ports configurable as 1/10Gb auto-negotiating Ethernet connected to external LAN switches
Размеры:
Длина 10.55 in (267.97 mm)
Ширина 7.58 in (192.53 mm)
Высота 1.10 in (27.94 mm)
Произовдительность:
Line Rate, full-duplex 240Gbps bridging fabric
Совместимость с шасси HP BLc7000
	1
	36 мес.

	9
	Трансивер HP BladeSystem c-Class 10Gb Long Range Mode Small Form-Factor Pluggable Option [455889-B21]
	Тип устройства: Small Form-factor Pluggable (SFP Plus) 

Тип корпуса: вставляемый модуль

Тип сети: 10GBASE-LRM
Длина волны: 1310nm 

Расстояние: 220 meter 

Разъем: - Multi-mode Fiber (MM) Совместимость с Коммутатор Virtual Connect FlexFabric поз. 7

Недопустима замена на модули с другой длиной волны
	4
	36 мес.

	10
	Трансивер HP LC LRM Transceiver  [JD093B]
	Оптический модуль для коммутатора HP 5820-24XG-SFP+ (JC102A) 
Тип устройства: Small Form-factor Pluggable (SFP Plus) 

Тип корпуса: вставляемый модуль

Тип сети: 10GBASE-LRM
Длина волны: 1310nm 

Расстояние: 220 meter 

Разъем: - Multi-mode Fiber (MM) LC
Недопустима замена на модули с другой длиной волны
	4
	36 мес.

	11
	Распределительное устройство электропитания HP 32A High Voltage Modular PDU [252663-B31]
	Распределительное устройство электропитания Mod PDU.32A.HV (4x7 (28) - outlets С13

Максимальный ток        32 А, 220-240 В, однофазный
Электрическое соединение на входе        Одна IEC 60309 30A
Электрические разъёмы на выходе        (6) C-19
Размеры и вес    Размеры (Ш x Г x В)        44,45 x 14,22 x 4,11 см

Крепление в 19” шкаф в комплекте.
	2
	36 мес.

	12
	Блок распределения питания HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU [AF500A]
	Блок распределения питания HP комплект из 2 шт, 
Разъем на входе С-19

Разъемы на выходе 7 х C-13 Stk Intl Modular
 PDU (AF500A), Размеры (ШхГхВ): 541 x 304 x 89 mm , Вилка: 
C20 coupler , Размер: 3.5 x 12.0 x 21.30 "
Совместимость по коммутации с ИБП поз. 13
	1
	36 мес.

	13
	ИБП HP R5KVA UPS 3U IEC309-32A HV Intl Kit [AF461A]
	Однофазный источник бесперебойного питания мощностью 5000VA/4500 Watts

Высота 3U
 Электрическое соединение на входе IEC 309 32A
Электрические разъёмы на выходе      (4) IEC 60320 C13; (4) IEC 60320 C19; (1) IEC 60309 30A
Коммуникационный последовательный порты        Сетевой модуль управления ИБП входит в комплект поставки
Тип батареи  - Не требующая обслуживания, герметизированная, свинцово-кислотная с клапанным регулированием
Батареи с возможностью горячей замены        Да
Коммуникационное ПО

Рабочее напряжение        220-240 В
Комплект крепления для установки в шкаф 19” 
	1
	36 мес.

	14
	Опция HP R5 and 7KVA 3U Ext Runtm Mod Kit [AF464A]
	Модуль  для увеличения времени работы от резервной батареи для  HP R5KVA UPS
Гарантия три года, при этом на первом году в неё включены комплектующие и работа.
Совместимость с ИБП поз. 13
	4
	36 мес.

	15
	Модуль управления HP BLc7000 Onboard Administrator с функцией KVM [456204-B21]
	Модуль управления блейд системой, с функцией клавиатура+видео+мышь, с сетевым адаптером 1Гиг/с
Совместимость с шасси HP BLc7000
	1
	36 мес.

	16
	Трансивер 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack [AJ716A]
	Тип приемопередающий модуль для коммутатора
Устройство ЛВС 1 порт (Fibre Channel)
Пропускная способность 8 Гбит/сек.
Поддерживаемые стандарты IEEE 802.8 (Fibre Channel)
Совместимость для систем хранения HP StorageWorks 4400EVA и коммутаторов StorageWorks 4/8 SAN/ 4/32B SAN/ 8/40 SAN/ 8/8 SAN/ 8/80 SAN/ DC SAN Backbone Director
Интерфейсы 1 x Fibre Channel ∙ SFP
Системные требования Mini-GBIC
	8
	36 мес.

	17
	Опция. Сервисный пакет HP Startup BladSys c7000 Encd Ntwk SVC [HA124A1 56H]
	Расширенная поддержка аппаратного обеспечения по вводу в эксплуатацию и внедрению в существующую сетевую инфраструктуру Заказчика
	1
	36 мес.

	18
	Дисковая полка HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure [AJ840A]
	Совместимость с существующей дисковой системой HP EVA 6300
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 25 дисков SAS SFF 2,5”
	1
	36 мес.

	19
	Жесткий диск HP M6625 600GB 6G SAS 10K 2.5in HDD [AW611A]
	Совместимость с HP EVA 6300 и дисковой полкой HP M6625
Двухпортовый жесткий диск 
Форм-фактор SFF 2.5"
Объем 600 ГБ
Скорость вращения шпинделя 10000 об/мин
Интерфейс SAS
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
	18
	36 мес.

	20
	Опция расширенния гарантии HP 3y Next Day HW Support [HA101A3 Q26]
	Расширенная поддержка на жесткий диск (позиция 19) на 3 года с реакцией сервисного центра производителя на следующей рабочий день, в случае неисправности  замена по месту установки оборудования.
	18
	36 мес.


Позиции серверов поставляются в сборе с компонентами. Одновременно с поставкой, Поставщик обязан передать Заказчику результаты тестирования оборудования на бумажном носителе, подтверждающие работоспособность сервера в сборе. 

В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.
