|  | Приложение №1 к договору № от____________2012г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации по теме: «Горно-строительные работы в объекте 59/5 в рамках выполнения работ по корректировке проектной документации «Строительство промышленного производства МОКС- топлива

для энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП «ГХК»

| От Заказчика ___________________ « «_______________ 2012г. | От Исполнителя ___________________ « «_______________ 2012г. |
| --- | --- |

| - Общие данные |  |
| --- | --- |
| - Гензаказчик работы | ФГУП «ГХК» |
| - Заказчик | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| - Исполнитель |  |
| - Наименование объекта проектирования | Объект 59/5 ФГУП «ГХК» |
| - Местоположение проектируемого объекта | Россия, Красноярский край, г. Железногорск |
| - Цель строительства | Новое строительство |
| - ОснованиЕ и условия разработки |  |
| - Правовые основы деятельности Исполнителя | - Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при подготовке проектной документации; - лицензия на осуществление деятельности по проектированию ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (в части проектирования отдельных систем и сооружений) |
| - Стадия разработки | Рабочая документация |
| - Основание разработки проекта | Корректировка проектной документации «Строительство промышленного производства МОКС- топлива для энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП «ГХК» |
| - Характеристика объекта | Объект 59/5 – подземная камера большого сечения, действующий объект. 100х14х13,4h |
| - Требования к разработке РД | Документацию разработать в соответствии с заданием технологического отдела ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»: 1. Трубный коридор. Зона 2. оси 29-18. Уклон - 0,01. 1000х1100h. 2. Коммуникационный канал. Зона 2/3. Оси 18-19 и А-Г. уклон - 0,01. Размеры 2500х6850х1000h. 3. Углубления в осях 25-26 и А-В под размещение: - камеры пробоотбора; - камеры приема и разгрузки лодочек; - бокса и контроля таблеток с ПНК; - бокса подготовки и загрузки фрагментов топливных столбов. Размеры 7750х8260хперем.h. Уклон - 0,01. 4. Углубление под размещение каньона. Оси 25-24 и А-Г. Размеры 7100х11840х5100h. Уклон - 0,01. Нагрузка на перекрытие углубления p=1,0т/м2. 5. Углубление в осях 21-24 и А-Г. Зона 3. Размеры 10000х15100хперем.h. Уклон - 0,01 |
| - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |
| - Характеристика объекта | - Исполнительная съемка объектов 59/5 (предоставляется Заказчиком). - Технологическое сечение об. 59/5, задание от технологов, согласованное с Заказчиком. - Материалы по предпроектному обследованию об. 59/5. - Принятая транспортная схема. |
| - Выполненные ранее проектные разработки. | Раздел ТХ, геологические отчеты по вмещающим породам объекта, исполнительная съемка обделки 59/5 |
| - Общие данные. | Другие материалы по требованию Исполнителя. |
| - Источники обеспечения коммуникациями | Письмо Заказчика на точки подключения технологических коммуникаций на период строительства |
| - СРОКИ РАЗРАБОТКИ |  |
| 4.1. Сроки разработки | Разработка рабочей документации. Начало работ – дата подписания договора. Окончание работ – стадия «РД» - не позднее 10 дней с даты заключения договора |
| - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| 5.1. Взаимодействия сторон при выполнении работы | - Исполнитель использует информацию, письменно предоставляемую Заказчиком с разрешением ее использования для выполнения работ. - Работы выполняются при постоянной совместной работе с Заказчиком и Гензаказчиком |
| 5.2. Форма предоставления документации | Рабочую документацию предоставить в бумажном и эквивалентном ему электронном виде: Графические материалы – в виде файлов на CD(DVD)-носителях в 1 экз. Бумажные документы в 7 экз. |

| от ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» Главный инженер проекта __________ Ю.В. Смирнов Начальник отдела 130 __________ В.И. Сидоров |  |
| --- | --- |