ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________2015 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение предпроектной подготовки установки плавдока г/п 60000 т в рамках строительства и модернизации инфраструктуры ФГУП «Атомфлот» для обеспечения и обслуживания УАЛ, расположенного по адресу: г.Мурманск-17, (номенклатурная группа №3.4 – разработка технической документации).

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015
Техническое задание

на предпроектную подготовку установки плавдока г/п 60000т в рамках строительтсва и модернизации инфраструктуры ФГУП «Атомфлот» для обеспечения и обслуживания УАЛ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Подраздел 3.8Требования к организации строительства

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Предпроектная подготовка установки плавдока г/п 60000т в рамках строительства и модернизации инфраструктуры ФГУП «Атомфлот» для обеспечения и обслуживания УАЛ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Предпроектная подготовка установки плавдока г/п 60000т в рамках строительства и модернизации инфраструктуры ФГУП «Атомфлот» для обеспечения и обслуживания УАЛ. Выбор и обоснование принципиальной схемы установки плавдока г/п 60000 т (взамен существующего плавдока ПД-0002 или совместно с ним) для обеспечения ремонта атомных ледоколов, судов технологического и портового флота ФГУП «Атомфлот» с учетом плана-графика их работы. Технико-экономическое сравнение вариантов установки дока (с учетом рыночной стоимости существующего дока). Предлагаемые решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, в том числе в части безопасности судоходства. Предпроект должен быть согласован с администрацией порта Мурманск и ФАМРТ в части безопасности судоходства. После одобрения Заказчиком одного из вариантов исполнитель подготавливает проекты технических заданий: на проектирование постановки дока, на выполнение инженерных изысканий с программой инженерных изысканий, на выполнение работ по обследованию существующих сооружений, используемых (реконструируемых) для раскрепления нового дока.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Работа выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства и проектирования Российской Федерации.

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Не требуется

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Плавучий док г/п 60000т. Круглосуточное, круглогодичное докование атомных судов, судов технологического и портового флота ФГУП «Атомфлот».

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Объект расположен в Кольском заливе, в районе мыса Пинагорий, в акватории ФГУП «Атомфлот».

Подраздел 3.5Требования к технологии, режиму здания / сооружения

При выполнении работы предварительно оценить: - потребности в земельных и водных ресурсах; - потребность переноса существующих водных путей и средств навигационного оборудования (СНО); - необходимость и целесообразность изменения существующих границ ФГУП «Атомфлот»; - необходимость и целесообразность изменения установленного судоходного фарватера Мурманского порта в связи с размещением на акватории нового дока; - воздействие объекта на окружающую среду. Выполнить вариантную проработку размещения и технических решений плавдока с компоновкой акватории.

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Не требуется.

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

В рамках предпроектной подготовки пусковые комплексы не выделять.

Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

Не требуется

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Оценить воздействие объекта на окружающую среду.

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Не требуется

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Не требуется

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Не требуется

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Не требуется

Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

Не требуется

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

Не требуется

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

- Основные технические характеристики плавдока и перечень судов, планируемых к докованию, план-график докования атомных судов, судов технологического и портового флота. - Имеющиеся материалы инженерных изысканий, выполненных за последние 5 лет (инженерно-геодезических (топографических с промерами глубин акватории), инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических). - Данные о границах ФГУП «Атомфлот». - Требования капитана Морского порта Мурманск (капитана предприятия) к проектируемому объекту.

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Не требуется

Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

В состав предпроектной подготовки включить: - ситуационный план ФГУП «Атомфлот»; - описание естественных условий района, влияющих на установку и эксплуатацию дока; -описание навигационно-гидрографической характеристики района ФГУП «Атомфлот», примыкающих судоходных путей, и их влияния на установку и эксплуатацию нового дока; - характеристики нового дока и судов, для докования которых он предназначен; - обоснование достаточности нового дока или необходимости двух доков (нового и существующего дока ПД-0002) для обеспечения ремонта атомных судов, судов технологического и портового флота ФГУП «Атомфлот» с учетом план-графика их работы; - схемы вариантов размещения нового дока и вариантов компоновки акватории, обоснование изменения площади акватории предприятия и примыкающего судоходного пути с обоснованием безопасности их взаимного расположения; - расчет глубины и отметки дна необходимой для безопасной эксплуатации нового дока, составление перечня работ по дноуглублению, в случае необходимости; - обоснование оптимального варианта установки дока (доков), плавпереходов, вспомогательных понтонов для хранения оснастки (оборудования) и подвода инженерных сетей; - описание способов позиционирования нового дока и рекомендации по схеме его крепления; - описание и возможные схемы заводки судов в новый док с учетом использования буксирного обеспечения на всех стадиях операций; - безопасность судоходства для всех вариантов компоновки акватории; - оценку финансовых затрат на установку нового дока взамен существующего дока ПД-0002; - оценку финансовых затрат на установку нового дока в дополнение к существующему доку ПД-0002; - оценка сроков реализации проекта установки дока (доков); - технико-экономическое сравнение вариантов установки дока (с учетом рыночной стоимости существующего дока); - заключение по результатам инжиниринговых и логистических проработок.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Предпроект должен быть согласован с администрацией порта Мурманск и ФАМРТ в части безопасности судоходства.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало работ – следующий день после даты подписания договора. Окончание работ – 100 календарных дней с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работа выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства и проектирования Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые предпроектные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, в том числе в части безопасности судоходства.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

1. Исполнитель представляет Заказчику следующую продукцию: - Техническую документацию (Предпроектную подготовку) на установку плавдока г/п 60000 т на ФГУП «Атомфлот», согласованную в соответствии с п.10.4 настоящего Технического задания; - проекты технических заданий: на проектирование постановки дока, на выполнение инженерных изысканий с программой инженерных изысканий, на выполнение работ по обследованию существующих сооружений, используемых (реконструируемых) для раскрепления нового дока. 2. Выпускаемая продукция оформляются в 5-и экземплярах, в том числе: - в машинописном виде - в 4-х экземплярах; - в электронном виде в формате PDF на CD носителе - в 1 экземпляре.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Лицензированные или сертифицированные организации привлекаются генеральной проектной организацией по согласованию с Заказчиком

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УАЛ | Универсальный атомный ледокол |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Составил:

Ведущий специалист ОКС							Д.Н. Шеленин

Согласовано:

Заместитель генерального директора					Н.В. Мантула

по базированию и спецпроизводству

Начальник ОКС								А.Л. Коротких