Приложение № 1
к извещению о проведении запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку
лабораторной экструзионной линии для получения полимерных нанокомпозитных материалов
1. Назначение
Лабораторная экструзионная линия для получения полимерных нанокомпозитных материалов. 
2. Состав оборудования установки и характеристики 
Лабораторная экструзионная линия для получения полимерных нанокомпозитных материалов должна включать в себя следующее, связанное функционально в технологический процесс, оборудование:
	№
	Наименование оборудования
	Характеристики оборудования

	1.
	Экструдер
	Тип: Ko-kneader

Диаметр шнека - 45 мм;
Отношение L/D – 20;

Производительность – 40-60 кг/ч

Максимальная скорость вращения шнека – 400 об/мин;
Мощность главного мотора: 22кВт
Нагревательный элемент электрический. 
Охлаждение: вода

Количество зоны: 5 
Размер: 3220*1500*1700 мм

Вес: 2000 кг

	2.
	Система принудительной подачи материала
	Мощность двигателя – 0,75 кВ

	3.
	Дозатор гранул
	Для подачи твёрдых тел.

	4.
	Дозатор порошков
	Для подачи твёрдых тел.

	5.
	Боковой питатель
	Для подачи наполнителей в зону смешения. 

Мощность двигателя - 0,75 кВ.

	6.
	Система дегазации
	Удаление газов и влаги из зоны смешения.

	7.
	Помпа расплава
	Для стабилизации потока расплава.

	8.
	Система гидравлической смены фильтров
	Для фильтрации материалов. 

	9.
	Головка экструдера
	Для формирования стренги полученного композита.

	10.
	Система охлаждения и сушки гранул
	Для охлаждения экструдируемого материала и его сушки.

	11.
	Система грануляции
	Мощность - 2.2кВ

	12.
	Система сортировки 
	Вибросортировка гранул по размерам.


3. Дополнительные требования

3.1. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ на территории Заказчика. 

3.2. Наличие у Исполнителя подтвержденного опыта поставки и пуско-наладки смесительного оборудования для получения полимерных нано- и микрокомпозитов.
3.3. Поставляемое оборудование должно быть новым (либо б/у) в отличном состоянии. 
4. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки
Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования не позднее 5 рабочих дней после подписания договора поставок Лабораторной экструзионной линии для получения полимерных нанокомпозитных материалов.

По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.
5. Стоимость оборудования – 6 240 000 (шесть миллионов двести сорок тысяч) рублей. 


6. Порядок расчетов: аванс 50% от суммы договора перечисляется заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора; полная оплата осуществляется в течение 5-ти банковских дней после поставки оборудования на склад заказчика и подписания акта сдачи-приемки оборудования.
PAGE  
2

