ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

автопогрузчика Лев 41.030 или эквивалента.
том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку автопогрузчика ЛЕВ 41030 или эквивалента.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные 

характеристики 

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Требования к доставке 

Подраздел 5.2. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Автопогрузчик ЛЕВ 41030 с высотой подъема вил не менее 3,3 м. 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый автопогрузчик должен быть новым (то есть автопогрузчик, который не был в употреблении, в ремонте,  в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены  потребительские свойства)


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Автопогрузчик будет применяться для проведения погрузочно-разгрузочных работ в г.Саров.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации автопогрузчика  нормальные, не интенсивные. Автопогрузчик будет эксплуатироваться в средней полосе России. Оборудование должно быть предназначено для эксплуатации при температуре от -40ºС до +40ºС. Автопогрузчик должен быть оснащен замками кабины.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики.

	Автопогрузчик должен иметь:
Технические характеристики

Грузоподъемность

5000 кг

Расстояние центра тяжести груза от передних стенок вил

600 мм

Высота подъема вил не менее
3300 мм

Угол наклона грузоподъемника, вперед/назад 

0 - 6 градусов

Габаритные размеры:

общая длина не более
5170 мм

длина до спинки вил

ширина не более
2350 мм

высота при опущенных вилах 

2650 мм

высота при максимально поднятых вилах 

4270 мм

высота свободного подъема каретки 

высота по уровню кабины

2430 мм

Наименьший радиус поворота по внешнему габариту

3550 мм

Наименьший дорожный просвет не менее
200 мм

Максимальная скорость передвижения с грузом не менее
25 км/ч

Максимальная скорость подъема не менее
0,4 м/с

Нагрузка на ось, с грузом, перед/задняя не менее
10465 / 910 кг

Нагрузка на ось, без груза, перед/задняя не менее
2800 / 3500 кг

Двигатель:

тип 

дизельный 

модель 

Д243

номинальная мощность не менее

57,4 кВт

номинальное количество оборотов

2200 об/мин

числа цилиндров / рабочий объем 

4/4,8 шт/куб. см

расход топлива

7,3 (из практики)

Коробка передач 

механическая

Рулевое управление 

с гидроприводом

Количество колес передних/задних (х-ведущих)

4х/2

Ширина колеи, передних колес 

1790 мм

Ширина колеи, задних колес

1480 мм

Шины:

передних колес

8,25–20М-149А

задних колес 

8,25-15ЛФ-268

Масса снаряженного автопогрузчика 

6300 кг



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Все основные узлы автопогрузчика должны быть ремонтно-пригодными и рассчитаны на срок эксплуатации не менее 7 лет.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	-Автопогрузчик должен быть укомплектован стрелой безблочной АП 40 (оборудование + крюк) к автопогрузчику 41030
-Автопогрузчик должен быть заправлен всеми эксплуатационными жидкостями соответствующие инструкции по эксплуатации автопогрузчика

-Автопогрузчик должен быть укомплектован набором инструмента.

	Подраздел 4.4. Требования к маркировке

	На автопогрузчике должна быть установлена заводская фирменная табличка, содержащая данные о заводе изготовителе,VIN , заводской номер, год выпуска.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1. Требования к доставке товара

	Нижегородская область, КПП-3  г. Саров

	Подраздел 5.2. Порядок сдачи и приемки

	Заказчику предоставляется автопогрузчик с проведённой предпродажной подготовкой. Заказчик осматривает, проверяет комплектность и проводит проверку работы автопогрузчика и оборудования.    Подписывается  акта-приема передачи автопогрузчика. 

	Подраздел 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при доставке

	Заказчику предоставляется документация завода изготовителя с указанием гарантийных обязательств.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

С момента подписания договора на поставку до передачи автопогрузчика заказчику, автопогрузчик должен хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению автопогрузчиков заводом изготовителем. 

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на автопогрузчик, комплектующие и дополнительное оборудование должен составлять не менее 12 месяцев.  В случае выявления внешних и внутренних дефектов в автопогрузчике и его комплектующих, поставщик обязан устранить дефект  в течение трех рабочих дней или дать письменный отказ с объяснением причин отказа на устранение дефекта. Гарантийный ремонт и облуживание  должен проводится только предприятием, входящим в сеть официальных дилерских центров, имеющим специализацию по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автопогрузчиков данной марки

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Автопогрузчик должен отвечать требованиям, установленных действующими нормативными документами по ограничению воздействия на окружающую среду.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Автопогрузчик должен отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использовании, допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

На предоставляемый автопогрузчик  и оборудование должны быть сертификаты качества.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Автопогрузчик поставляется после согласования с Заказчиком. Договор на приобретение экскаватора заключается Продавцом с ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» с выдачей необходимого пакета документов (договор и т.д.) для регистрации в Гостехнадзоре по Нижегородской области в г.Саров. 

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Автопогрузчик поставляется в количестве одной штуки. Срок поставки август 2014 года

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Продавец, перед подписанием договора, должен предоставить Заказчику всю, имеющеюся у него, техническую документацию на автопогрузчик (технические характеристики, описание узлов, марки гидроагрегатов и т.п.)

Заказчику предоставляется Инструкция по эксплуатации, сервисная книжка и контактные данные для обращения при гарантийных случаях. 

PAGE  
1

