«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка регуляторов расхода газа

и пневмоуправляемых клапанов

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Описание

Подраздел 1.3 Сведения о новизне

Подраздел 1.4 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Регуляторы расхода газа РРГ-10, РРГ-12 или эквивалент; 2. Пневмоуправляемые клапаны ПК-06 или эквивалент Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4.

Подраздел 1.2 Описание

Регуляторы массового расхода газа РРГ-10 и РРГ-12 или эквивалент: представляют собой устройства для автоматического регулирования расхода газа в системах технологического газоснабжения и конструктивно выполнены единым компактным агрегатом, объединяющим электронную и газовую части. Пневмоуправляемый клапан ПК-06 или эквивалент: Представляет собой устройство для коммутации потоков газов и их смесей в системах формирования технологических сред, для управления применяется электроклапан.

Подраздел 1.3 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, выпуска не ранее 2013 года.

Подраздел 1.4 Код ОКП

376500

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Регуляторы расхода газа РРГ-10, РРГ-12 или эквивалент для регулирования расхода газа в технологическом оборудовании. Пневмоуправляемые клапаны ПК-06 или эквивалент для коммутации потоков газов и их смесей в системах формирования технологических сред.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В сухом помещении при температуре +10…+45ºС

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Регуляторы расхода газа РРГ-10, РРГ-12 или эквивалент Тип выходного сигнала; аналоговый, цифровой, RS232, RS485. Диаметр условного прохода, мм; 4. Верхний предел регулирования и преобразования расхода газа Qвп, л/ч; 9, 18. Присоединительные фланцы; Олива, цанга. Избыточное давление газа на входе, МПа; 0,03...0.3. Систематическая составляющая приведенной основной погрешности преобразования расхода газа, % от Qвп; ± 0,9. Систематическая составляющая приведенной основной погрешности регулирования расхода газа, % от Qвп; ± 0,1. Линейность функции преобразования по расходу, %; ± 0,2. Быстродействие (время установления показаний), с; 2. Управляющее напряжение задания, В; 0...+5. Аналоговый выходной сигнал при сопротивлении нагрузки <2 кОм, В; 0...10 или 0...5. Питание от стабилизированных источников постоянного тока напряжением, В; +15 ±3%. Потребляемый от источников напряжения ток, А; 0.2. Герметичность по He, м3*Па/с; 1,3 х 10-9. Материал, контактирующий с рабочей средой; сталь 12Х18Н10Т, никель, резина ВА13Д, резина 51-1481 (для NH3). Степень защиты по ГОСТ 14254-96; IP 20. Габаритные размеры, мм (с установленными штуцерами монтажного комплекта «М2»); 124 х 32 х 126. Масса, кг; 1,0. Пневмоуправляемые клапаны ПК-06 или эквивалент Диаметр условного прохода, мм; 4,6. Рабочее давление, МПа; 0,3. Управляющее давление, МПа; 0,3....0,6. Расход газа, л/ч; 1800. Натекание через раствор, м3*Па/с; 1 х 10-9. Герметичность по He, м3*Па/с; 1 х 10-9. Материал, контактирующий с рабочей средой; сталь 12Х18Н10Т, резина ИРП-1345, резина 51-1481 (для NH3). Степень защиты по ГОСТ 14254; IP 20. Габаритные размеры, мм (с установленными штуцерами монтажного комплекта «М2»); 68 х 45 х 107. Масса, кг; 0,5. Присоединительные штуцера; М12 х 1,5.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Регуляторы расхода газа РРГ-10, РРГ-12 или эквивалент: Наработка на отказ часов : 15000 Пневмоуправляемые клапаны ПК-06 или эквивалент: Наработка на отказ часов: 1 х 106

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Регулятор расхода газа : материал контактирующий с рабочей средой сталь 12Х18Н10Т, никель, фторопласт Ф-40, резина ВА13Д или 51-1481. Пневмоуправляемые клапаны : материал контактирующий с рабочей средой сталь 12Х18Н10Т, резина ИРП-1345 или резина 51-1481.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Изделие должно иметь заводскую маркировку.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Изделие должно иметь заводскую упаковку производителя, если предусмотрено производителем товара, в ином случае упаковка должна защищать изделие от климатических факторов (дождя, снега и грязи)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранении в сухом отапливаемом помещении при температуре от +5Сº до +50 Сº.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество изделий : РРГ10 или эквивалент - 2 шт; РРГ12 или эквивалент - 4 шт; ПК06 или эквивалент – 6 шт.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на изделие предоставляется на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и на цифровом носителе (компакт-диск) в одном экземпляре.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.