ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка датчиков давления

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к надежности

Подраздел 3.3 Требования к маркировке

Подраздел 3.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

# Комбинированный (инверсно-магнетронный + Пирани, "full-range") активный датчик Pfeiffer PKR251 или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в разделе 3.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, выпуска не ранее 2013 года

Подраздел 1.3 Код ОКДП

3313112

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В сухом помещении при температуре +10…+45ºС

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Комбинированный активный датчик Pfeiffer PKR251 или эквивалент: Диапазон измерений, мбар; 1 × 103 до 5 × 10-9. Материал анода; молибден. Материал нити терморезисторного преобразователя; вольфрам. Материал фланцев, корпуса; нерж.сталь. Выходной сигнал, В; 1.8-8.6. Погрешность измерений в диапазоне 100-10-8 мбар, %; ± 30. Воспроизводимость в диапазоне 10-8 – 100 мбар; ±5%. Напряжение питания (пост.), В; 15-30. Потребляемая мощность, Вт; 2. Внутренний объем, см3; 20. Максимальная температура прогрева, oC; 150. Максимальное избыточное давление, бар; 10. Диапазон рабочих температур окружающей среды, oC; 5 - 55. Фланец; DN40ISO-KF.

Подраздел 3.2. Требования к надежности

Ударопрочность - в соответствии с IEC 68-2-31(Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fс. Падение и опрокидывание) Виброустойчивость - ускорение до 1g, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6(Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)

Подраздел 3.3 Требования к маркировке

Изделие должно иметь заводскую маркировку.

Подраздел 3.4 Требования к упаковке

Изделие должно иметь заводскую упаковку, если предусмотрено производителем товара, в ином случае товар упаковывается в картонную коробку с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки коробка закрывается и запечатывается клеевой лентой. На упаковке нанесены надписи и символы, которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В сухом, отапливаемом помещении при температуре +10…+50ºС

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Датчик Pfeiffer PKR251 или эквивалент– 2 шт.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на изделие предоставляется на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе на компакт-диске.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.