акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

на право заключения договора на поставку модулей и коммутаторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

            Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Модуль Allied Telesis AT-SPLX10 или эквивалент
2. Модуль Allied Telesis AT-SPTX или эквивалент
3. Коммутатор Allied Telesis AT-X900-24XS-P-60 или эквивалент
4. Коммутатор Allied Telesis AT-x610-24Ts/X или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Интерфейсный  модуль AT-SPLX10 или эквивалент
Модуль должен быть полностью совместим с Allied telesis имеющими разъем.Форм-фактор SFP 1GE  для одномодового оптоволокна (10км),тип разъема LC,  длина волны 1310нм, поддерживающий горячую замену. Рабочий диапазон температур  от 0 до 70C
2. Интерфейсный  модуль AT-SPTX или эквивалент
Модуль должен быть полностью совместим с п1. Того же производителя, форм-фактор SFP 10/100/1000Мбитя/с  для медной витой пары (100м),тип разъема RJ-45,   поддерживающий горячую замену. Рабочий диапазон температур  от 0 до 70C
3. Коммутатор AT-X900-24XS-P-60 или эквивалент 

должны быть:
- не менее 2-х отсеков расширения с пропускной способностью не менее 60 Гбит/с 24 порта SFP 10/100/1000BASE-X

- коммутация и маршрутизация на уровнях 2 и 3 на скорости среды передачи;

- полноценная маршрутизация IPv4;

- опция маршрутизации IPv6;

-коммутирующая матрица с пропускной способностью не менее 168 Гбит/с, обеспечивающая пересылку не менее 71,4 млн. пакетов в секунду;

- возможность хранить до 256000 записей маршрута IPv4;

- поддержка не менее 4096 интерфейсов уровня 3;

- двойные теги виртуальных локальных сетей

- частные виртуальные локальные сети, обеспечивающие безопасность и изоляцию портов для различных заказчиков, пользующихся одной и той же виртуальной локальной сетью;

- поддержка кадров Jumbo размером до 10 Кбайт для нужд центров обработки данных и агрегации серверов;

- порты SFP Gigabit Ethernet поддерживают любое сочетание модулей SFP c портами 10/100/1000BASE-T, 100BASE-Х, 1000BASE-Х;

- расширенные возможности классификации трафика на скорости среды передачи для списков управления доступом (ACL) и управления качеством обслуживания (Qos);

- современные протоколы маршрутизации: OSPF, BGP-4, RIP, RIPv2, PIM-SM;

- DHCP, опция 82

- мультивещание на скорости среды передачи;

- широкие возможности настройки классификации трафика;

- опции множественной перемаркировки пакетов на выходе для всех портов посредством буферизации, с использованием до 8 выходных очередей для каждого порта;

- двухскоростная трёхцветная (зелёный, жёлтый, красный) классификация уровня пропускной способности;

- низкая задержка коммутации, имеющая существенное значение для передачи голоса поверх IP (VoIP) и приложений, использующих мультимедийные потоки в реальном времени;

- возможность объединения нескольких коммутаторов в стек;

- STP, RSTP, MSTP (802.1s);

- группирование портов (802.3ad LACP);

- VRRP;

- EPSR;

- порт 10/100/1000 для внеполосного управления и асинхронный порт управления; оба расположены на передней панели и легкодоступны;

- слот для карты памяти SD на передней панели, позволяющий сохранять резервные копии файлов версий ПО, конфигурационных и прочих файлов и переносить их для установки на другие коммутаторы;

- зеркальное дублирование портов;

- защищённое управление посредством протоколов SSH и SNMPv3$

- поддержка 802.1х;

- RMON (не менее 4 групп);

- не менее 2-х блоков питания (переменного тока или постоянного с напряжением -48 В) с возможностью горячей замены и распределения нагрузки, установленные в стоечные шасси высотой 1RU, 

- наличие сквозной вентиляции, прогоняющей потоки воздуха в направлении от передней к  задней стенке;

- до 16 000 МАС-адресов;

- до 4 000 мультивещательных групп уровня 2;

- до 1000 мультивещательных групп IPv4 уровня 3;

- не менее 4 000 виртуальных локальных сетей (VLAN);

- не менее 512 Мбайт памяти SDRAM;

- отдельная память буферизации пакетов;

- не менее 64 Мбайт флэш-памяти;

- среднее время наработки на отказ (MTBF): с одним блоком питания и 1 вентиляторным модулем: не менее 93700 часов; с 2 блоками питания: не менее 249400 часов;

- потребляемая мощность: с 1 блоком питания и 1 вентиляторным модулем не более 110 Вт; с 2 блоками питания и 2 модулями расширения – не более 191 ВТ;

- рабочий диапазон температур: не менее диапазона от 0ºС до 40ºС;

- диапазон температур при хранении: не менее диапазона от -25ºС до 70ºС;

- диапазон относительной влажности – при работе: не менее диапазона от 5% до 80% без конденсации;

- диапазон относительной влажности – при хранении: не менее диапазона от 5% до 95% без конденсации;

- высота над уровнем моря: не более 3050 метров;

- габариты (ВхШхГ):  44,5 мм х 440 мм х 440 мм (данное значение глубины не учитывает ручки источников питания); (величины фиксированы и не могут быть изменены)

- возможность монтажа в стойку в 19”, высота 1RU;

-вес: с 1 блоком питания и 1 вентиляторным модулем: не более 7,3 кг и не более 8,8 в упаковке; с 2 блоками питания и 2 блоками расширения – не более 9,3 кг и не более 10,8 в упаковке.

4. Коммутатор Allied Telesis AT-x610-24Ts/X или эквивалент
Тип устройства: коммутатор (switch) уровня 3 

       Возможность установки в стойку

       Объем оперативной памяти: не менее 512 Мб

       Объем флеш-памяти: не менее 64 Мб

       Количество портов коммутатора: не менее 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек

       Наличие не менее 4-х 1000BASE-X SFP комбо-порта

       Наличие не менее 2-х SFP+  портов

       Поддержка работы в  аппаратном стеке: наличие

       Работа в стеке не менее 8 устройств

       Поддержка функции VCStack – наличие

       Коммутационная матрица: не менее 136Гбит/с

       Размер таблицы MAC адресов: не менее 32 тыс.

       Предустановленная операционная система AlliedWare Plus: наличие

       Должны быть: 

-        Консольный порт
       Web-интерфейс
       Поддержка Telnet

       Поддержка SNMP

       Статическая маршрутизация

       Поддержка протоколов динамической маршрутизации: IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3, RIP v1, RIP v2, OSPFv3(до 32-х маршрутов): штатная лицензия;  BGPv4, OSPFv3(5000 маршрутов): открывается дополнительной лицензией

       Поддержка IPv6

       Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), EPSR (Ethernet Protection Switch Ring)

       Габариты модульного коммутатора:

o       Высота: не более 44  мм.

o       Ширина: не более  440 мм.

o       Глубина: не более 420 мм. 

o       Монтаж: Корпус высотой не более 1 RU

Гарантия от производителя (при регистрации продукта на сайте) – не менее 60 месяцев.

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

не ниже + 10 и не выше +40 °С
Влажность хранения

не менее 20 и не более  80%
Рабочая температура

не ниже +15 и не выше +32 °С
Рабочая влажность

не менее 20 и не более  80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяца


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1. Модуль Allied Telesis AT-SPLX10 или эквивалент
2. Модуль Allied Telesis AT-SPTX или эквивалент
3. Коммутатор Allied Telesis AT-X900-24XS-P-60 или эквивалент
4. Коммутатор Allied Telesis AT-x610-24Ts/X или эквивалент
40

20

1
3

шт.

шт.

шт.

шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – не позднее 8 недель  с момента подписания договора

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

Исполнитель                                  __________________________  И.И.Лисицына

