Описание -забор(препятствие)

Забор спортивный предназначен для проведения тренировок и соревнований по пожарно-прикладному виду спорта. Устанавливается на беговую дорожку как в помещение, так и вне его. Может эксплуатироваться в естественных климатических условиях при температурах ±40°С, и относительной влажности воздуха 90% при температуре + 27°С.

Габаритные и установочные размеры : высота макс. - 2м, ширина по габаритам стоек около – 2,1м, ширина деревянного щита не менее -1,7м . «Забор» состоит из несущего элемента – деревянного щита и двух стоек, крепящимися к нему. На лицевые стороны щита прикреплена с двух сторон резиновая накладка из материала «Регупол» (резиновый гранулят связанный холодной полиуритановой связкой, обладает большой стойкостью к физическим нагрузкам)  или аналог.

Конструкция «Забора» позволяет:

- менять высоту щита от уровня беговой дорожки до верхней точки в пределах от 2м до 1,7м, за счёт поворота его на осях, закреплённых на стойках,

- для удобства транспортировки «Забор» разбирается на элементы, размеры которых не превышают 1,7м х 1,8м х 0,6м,

- монтировать (крепить) два, три, четыре Забора в единое целое, присоединяя дополнительно к 1-ому «Забору» по одному щиту и одной стойки для каждого шага увеличения,
- заменять изношенные элементы щита (доски и резиновое покрытие).Нижняя часть стойки (опора) имеет горизонтальные выдвижные рычаги, для увеличения устойчивости «Забора». Время для подготовки и монтажа «Забора» не превышает 20 минут.

Требования к механическим и физическим свойствам:

Так как «Забор» может эксплуатироваться в атмосферных условиях, то все его металлические части должны быть защищены антикоррозионным, влагостойким покрытием: рама – оцинкована;

Деревянный щит имеет наружную поверхность с высоким коэффициентом стойкости к атмосферным воздействиям - обработан «Палубным лаком», не менее чем в два слоя.

Требования к надёжности:

Основные элементы «Забора» – стойки и каркас щита, гарантированный срок эксплуатации не менее 5-ти лет, деревянный щит – не менее 3 года, резиновое покрытие – не менее 2 года.

Элементы комплектации:

Левая стойка в сборе – 1шт.

Правая стойка в сборе – 1шт.

Щит деревянный в металлическом каркасе в сборе – 1шт.

Материал элементов конструкции:

Стойки изготавливаются из профильной металлической сварной трубы -70х70х3, и металлического бруса 60Х60,

Щит изготавливается из шпунтованной половой доски толщиной 50мм,

Металлический каркас щита изготовлен из швеллера №5

Резиновое покрытие на щита – покрытие «Регупол» или аналог.

Общий вес «Забора» в сборе- не более 160 кг. Объем в разобранном виде не более 2 м.куб.