Приложение № 1

К Спецификации

По Договору №___ от «__» _______20 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку токарно – винторезного  станка для ОСП «Далматовское»

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ и нарезания метрической, дюймовой и питчевой резьб. Особенности конструкции: станок с литым основанием и станиной, автоматическая централизованная смазка, пневматическое устройство для легкого перемещения задней бабки, электромагнитная муфта аварийного останова, опережающая смазка механизмов, закаленные направляющие. Количество - 2шт. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | - все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным - товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, год выпуска - 2012. |
| 2.1 | Обязательные документы согласно требованиям законодательства РФ | - инструкция по эксплуатации на станок на русском языке; - паспорт на станок; - каталог запасных частей на станок на русском языке; - сервисная книжка на русском языке; - сертификат соответствия ГОСТ Р, - гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования покупателю. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Модель станка - 16ВТ20П-22 (или эквивалент) 1. Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: - над станиной - 500мм - над суппортом - 275мм 2. Наибольшая длина обрабатываемой заготовки - 1500мм 3. Диаметр отверстия шпинделя - 55мм 4. Наибольшая высота резца, устанавливаемого на станке -25мм 5. Наибольшая длина перемещения резцовых салазок суппорта-150 мм 6. Наибольшая длина перемещения продольной (поперечной) каретки - 1435(285)мм 7. Наибольшее перемещение пиноли задней бабки - 150мм 8. Пределы частот вращения шпинделя - 12,5-1600 мин-1 9. Количество скоростей шпинделя прямого (обратного) вращения - 24 (12) 10. Пределы рабочих подач суппорта: - продольных - 0,05-2,8 мм/об. - поперечных - 0,025-1,4 мм/об. 11. Количество подач суппорта продольных (поперечных) - 24 (24) 12. Пределы шагов нарезаемых резьб: - метрических, мм - 0,5-112 - дюймовых, число ниток на 1” – 56-0,5 - модульных, модуль - 0,5-112 - питчевых, питч - 56-0,5 13. Скорость быстрых перемещений суппорта: - продольных - 3,8 м/мин - поперечных - 1,9 м/мин 14. Наибольший крутящий момент на шпинделе - 1кН∙м 15. Мощность привода главного движения - 11кВт 16. Габаритные размеры станка: - длина - 3300мм - ширина - 1265мм - высота - 1505мм 17. Масса станка - 3250кг 18. Класс точности станка по ГОСТ 8-82 - П Перечень сборочных единиц и деталей, поставляемых в комплекте со станком: Патрон 3-х кулачковый самоцентрирующийся Ø250мм - 1шт. Центр вращающийся с конусом Морзе 5 - 1шт. Центр с конусом Морзе 6 -1шт. Комплект ключей -1шт. Люнет подвижный 16ВТ20.93.000. (Ø20…100мм) - 1шт. Люнет неподвижный 16ВТ20.101.000. (Ø30…160мм) - 1шт. Патрон 4-х кулачковый Ø250мм - 1шт. |
| 4. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика | Упаковка должна защитить товар от климатических факторов (дождя, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки |
| 5. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | Гарантийный срок составляет 12 месяцев, но не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем. Продавец обеспечивает поставку Покупателю оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления. При поставке оборудования Продавец обязан провести комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования с целью обеспечения его проектных параметров и режимов. Продавец обеспечивает присутствие своего представителя на площадке Покупателя при выполнении пусконаладочных работ, либо разрешает проведение работ без участия своего представителя, при этом гарантийные обязательства Продавца остаются в силе. Гарантийный период наступает с момента выполнения пусконаладочных работ на площадке Покупателя. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |