Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«24» апреля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку датчиков давления, преобразователей давления.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
Приложение к Заявке на поставку датчиков давления и преобразователей давления

	11
	S-10
	0…250
	0,25%
	
	0..10V, 3-х

проводной
	10

	12
	S-10
	0…40
	'0,25%
	
	4…20 мА, 2-х

проводной
	1

	13
	М-11
	0…40
	'0,5%
	
	
	1

	14
	М-11
	0…160
	'0,5%
	
	
	1

	15
	М-11
	0…100
	'0,5%
	
	
	1

	16
	М-11
	0…25
	'0,5%
	
	
	1

	17
	S-10
	0…600
	0,5%
	
	0..10V, 3-х

проводной
	15

	18
	S-10
	0…600
	0,25%
	
	4…20 мА, 2-х

проводной
	1

	19
	S-10
	0…60
	0,25%
	
	4…20 мА, 2-х

проводной
	1

	20
	S-10
	0…1000
	0,25%
	
	4…20 мА, 2-х

проводной
	1

	21
	S-10
	0…40
	0,25%
	
	4…20 мА, 2-х

проводной
	1

	22
	DP-10
	0…1000мб

ар
	0,2 %
	М12х1,5
	
	4

	23
	S-10
	 0…100
	0,2%
	
	4…20 мА, 2-х

проводной
	1








1 Датчик давления, Тип S-10, промышленный
Типовой лист: PE 81.01

Диапазон: см таблицу

Класс точности:см таблицу

Корпус: нержавеющая сталь

Пылевлагозащита: IP65

Выходной сигнал:см таблицу

Питание:DC 10(14)…30V

Детали, соприкасающиеся с изм.средой: нерж. сталь

Электрический разъем: 4-pin L-разъем DIN EN 175301-803

Температура измер.cреды: -40...+125°С



Общие параметры

2



Преобразователь давления, МикроТроник

Тип М-11

Тип.лист РЕ 81.25

Диапазон:см таблицу

Выходной сигнал 4-20мА,2-х проводная схема

Питание: DC 10…36V

Электр.разъем М12х1, 4-pin

Корпус: нерж.сталь

Погрешность:0,5%

Пылевлагозащита:IP67

Детали,сопр.с изм.средой: нерж.сталь

Присоединение: G1|4В

Уплотнение: NRB

Темпер.изм.среды:-40...+100C

Темпер.окруж.среды:-40 ...+100C

3 Искробезопасный цифровой преобразователь давления

Тип IUT-10

для применений в опасных условиях

Типовой лист: PE 86.02

Диапазон:0…6 бар

Корпус: пластик (PBT)

Точность: 0,1%

Выходной сигнал: 4..20мА, 2-х проводная

Питание: DC10…30V

Присоединение к процессу:М20х1,5

Детали,соприкас.с изм.средой: нерж.сталь

Кабельный ввод: М20х1,5

Температура измер.среды:-30…+105°С

Взрывозащита: ЕEx ia IIC T4-Т6 с ATEX

Масса:0,7кг

4 Датчик давления

Модель DP-10

Типовой лист:РЕ 81.06

Температурный предел : +20..50

Присоединение к процессу :Два присоединения ∅ 6,6 x 11 для шланга

Електрическое присоедениние: кабельный ввод ( см таблицу)

Выходной сигнал: 4..20мА

Диапазон: 0….1000 мбар

Питание: DC12…30V

Класс точности: 0,2%

Температура измеряемой среды: -10…+50

Температура окружающей среды: -10…+50

Поставляемая продукция должна быть изготовлена в 2013-2014 году.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
№�
Тип�
Шкала,


бар�
Класс


точности�
Процес


присоединен


ия�
Выходной


сигнал�
Кол-во�
�
1�
IUT-10�
0…6�
0,1%�
�
�
1�
�
2�
S-10�
0…600�
0,5%�
�
4…20 мА, 2-х


проводной�
4�
�
3�
S-10�
0…160�
0,5%�
�
4…20 мА, 2-х


проводной�
2�
�
4�
S-10�
0…40�
0,5%�
�
4…20 мА, 2-х


проводной�
1�
�
5�
S-10�
0…60�
0,5%�
�
4…20 мА, 2-х


проводной�
2�
�
6�
S-10�
0…250�
0,5%�
�
4…20 мА, 2-х


проводной�
2�
�
7�
S-10�
0…1000�
0,5%�
�
4…20 мА, 2-х


проводной�
4�
�
8�
S-10�
0…100�
0,5%�
�
4…20 мА, 2-х


проводной�
2�
�
9�
S-10�
0…400�
0,5%�
�
4…20 мА, 2-х


проводной�
3�
�
10�
S-10�
0…250�
0,5%�
�
4…20 мА, 2-х


проводной�
2�
�















