«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: «Бронеколпак»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Бронеколпак - ТБП-М-2 (или эквивалент) Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКДП

Код ОКДП 2899430

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для: - защиты человека от поражения пулями стрелкового оружия; - осуществления наблюдения за контролируемым сектором и ведение ответного огня.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бронеколпак будет эксплуатироваться с предусмотренным в полу отверстием для ввода/вывода кабелей (d=20mm)

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Масса изделия не более 1300 кг; Габаритные размеры: - ширина: 2070 ± 10 мм; - длина: 1790±10 мм; - высота: 2060±10 мм; Площадь защиты башни не менее 12,8 м²

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Класс защиты по ГОСТ Р 50744 93: - боковая поверхность башни – 6 - крыша башни -5 - бронестекло – 5 Бронеколпак 5 класса защиты по пулестойкости Бронедверь 5 класса защиты по пулестойкости Блоки оконные 5 класса защиты по пулестойкости Бойница 5 класса защиты по пулестойкости Стены и полотно двери должны быть снабжены откидными окнами-бойницами. Двери должны открываться наружу

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Изделие должно сохранять стойкость к воздействию средств поражения после воздействия влаги (дождя, снега и т.п.) в температурном диапазоне от минус 40°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 100°С.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Бронеколпак должен: иметь возможность устанавливаться стационарно на земляное, деревянное, бетонное основание; обеспечивать наблюдение в секторе 360 градусов и дать возможность ведения круговой обороны. Должен быть оснащен смотровыми окнами с бронестеклами по 5 классу защиты с закрывающимися изнутри стальными заслонками, которые должны увеличивать защиту до 6 класса защиты по ГОСТ Р 50744-95 бойницами с открывающимися изнутри броневыми заслонками и дверью. Для вентиляции должна быть предусмотрена система вентиляции: воздушный купол – 2 шт. на крыше и целевые отверстия на основании.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Двери и корпус изделия производятся из листов спецстали.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не требуется

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

- поставляемое оборудование должно быть снабжено паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Подраздел 4.9 Требования к маркировке

В соответствии с ГОСТ 14192-96

Подраздел 4.10 Требования к упаковке

Упаковка по ГОСТ 26653-90. Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик полностью обязуется за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Товар должен быть поставлен в собранном виде. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия качества, количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- вид транспорта грузовой, крытый; - оборудование должно поставляться в собранном виде;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляемое оборудование должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Разовая поставка. Срок поставки – 15 февраля 2015г (возможна досрочная поставка)

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- необходимость услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке, шеф-наладке не требуется; - обучение поставщиком персонала заказчика по поставленному оборудованию на месте у заказчика и обеспечению методическими материалами не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Бронеколпак вибробезопасен по ГОСТ 12.1.012-2004

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать обязательствам изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сервисное обслуживание оборудования в процессе эксплуатации должно предусматривать замену или ремонт вышедшего из строя оборудования.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы. № п/п; Наименование товара, производитель; Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником; Единица измерения; Кол-во. Основные параметры и размеры Основные технико-экономические показатели Требования по надежности Требования к конструкции, монтажно-технические требования Требования к стабильности и комплектующим оборудования; Согласно подразделам 4.1.,4.2,4.3, 4.4, 4,5 Раздела 4 технического задания.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.