ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку средств обнаружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка средств обнаружения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным. 
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Кол-во
	Единица измерения

	 1
	Базовый комплект поставки -прибор «Дельфин-М»  ГКАЖ.425114.009-03 (без кабельного чувствительного элемента ) 
	Средство позволяет обнаруживать попытки преодоления заграждения: 

- через верх как с помощью подручных средств (приставная лестница, доска), так и без них; 

-  путем разрушения сигнализационного заграждения с помощью слесарных инструментов (кусачки, ножницы, зубило, молоток); 

-  путем подкопа под заграждением; 

-  посредством демонтажа кабельного чувствительного элемента; 

-  посредством вывода из строя кабельного чувствительного элемента (обрыв, закоротка). 

Принцип работы основан на регистрации кабельным чувствительным элементом, жестко закрепленным на сетчатом полотне заграждения, механических вибраций заграждения при попытках его преодоления нарушителем различными способами. Чувствительный элемент, вос-принимая механические колебания, преобразует их в электрические сигналы. Сигналы поступают в блок обработки, обеспечивающий их частотный, амплитудный и логический анализ.
Особенности: 

1. Высокая сигнализационная надежность: 

- вероятность обнаружения попыток преодоления заграждения – не менее 0.95. 

2. Высокая помехоустойчивость:

- среднее время наработки на ложное срабатывание – не менее 2500 часов. 

3. Экономичность:

- энергопотребление от сети постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 10 до 30 В - не более 120 МВт. 

4. Высокая эксплуатационная надежность: 

- наработка на отказ - не менее 30000 часов;

- непрерывный контроль исправности чувствительного элемента;

- защита входных и выходных цепей от перенапряжений, возникающих в протяженных кабельных линиях связи и питания. 

5. Функционирование в условиях сложной помеховой обстановки, обусловленной воздействием помеховых

 факторов как естественного (природного), так и промышленного происхождения: воздействие ветра, травы, кустарника, 

дождя, снега и града, посадки птиц на заграждение и их слет, электромагнитные и сейсмоакустические помехи при грозе, 

а также от работ промышленных установок, помехи от линий электропередач, радиостанций и радиотелефонов, электрических

 и акустических помех от машин и механизмов.
Краткие технические характеристики:

1. Вероятность обнаружения нарушителя, не менее - 0,95 

2. Среднее время наработки на ложное срабатывание, не менее, часов - 2 000 

3. Напряжение питания, В - 10..30

4. Потребляемая мощность, не более, Вт - 0,08 

5. Габаритные размеры блока обработки, не более мм - 220х200х80  

6. Диапазон рабочих температур,  °С - - 50..+50

Коплектация:

1. блок обработки -1 шт.;
 2. КМЧ в составе: 
- муфта оконечная - 4 шт.;

- муфта соодинительная - 4 шт.;

- муфта ремонтная - 1 шт.

3. жгут соединительный - 2 шт.

4. стяжки -1000 шт.

5. КИП в составе:

- жгут переходной

- заглушка
 
	6
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 30 дней со дня заключения договора.
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                                      Г.Б. Ручкина
