Приложение № 1

К Спецификации № _______

По Договору №___________

от «___» ___________201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вакуумной машины на базе автомобиля

- Общие требования

Вакуумная машина на базе трехосного автомобиля предназначается для перевозки глинистого раствора при ведении буровых работ в районах Забайкалья. Эксплуатация оборудования производится при температурных режимах от -40˚С до +40˚С.

- Обязательные документы:

- ПТС;

- инструкция по эксплуатации;

- каталог запасных частей;

- гарантийный талон;

- сервисная книжка;

- сертификат соответствия ГОСТ Р – требованиям Технического регламента / разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применяемом оборудовании на опасных производственных объектах

ОТТС (одобрение транспортного средства);

- гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.

- Требования к качеству

Оборудование должно быть новым, высокого качества, соответствовать требованиям  Технического регламента, установленного действующим законодательством РФ, год выпуска – не ранее 2011г

- Срок и объем гарантии:

12 месяцев не менее 2000 мото-часов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).

- Количество: - 1шт.

- Требования к функциональным, качественным характеристикам и комплектности

| #### Шасси |  |
| --- | --- |
| Колесная формула | 6x6 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21 000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Габаритные размеры(ДхШхВ) автомобиля, мм | 8980х2500х2740 |
| #### Цистерна |  |
| Тип/Описание | Цистерна цилиндрического сечения, цельносварная. Корпус цистерны однослойный, изготовлен из конструкционной стали с лакокрасочным покрытием. Внутренняя поверхность цистерны без покрытия. При работе в зимних условиях необходимо предусмотреть отопление емкости, отработанными газами. |
| Рабочая вместимость, м³ | 10 |
| Количество секций | 1 |
| Материал цистерны | углеродистая сталь |
| Вакуумный насос |  |
| Производительность, м³/ч | 310 |
| Глубина всасывания, м, не менее | 4 |
| Привод насоса | От дополнительного отбора мощности (ДОМ) |
| Время заполнения цистерны, мин | 8 |
| Максимальное разряжение, МПа | 0,085 |
| Рабочее давление, МПа | 0,06 |
| #### Кабина |  |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя. |
| #### Двигатель |  |
| Модель/Тип | Дизельный, четырехтактный с воспламенением от сжатия и турбонаддувом, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива, V-образный, соответствует стандарту "Евро-3" |
| Рабочий объем, л. | 11,15 |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): |  |
| - минимальный | 197 (145) |
| - при номинальной мощности | 230 (169) |
| Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент при 1100-1300 об/мин, Н▪мкгс/м | 882 (90) |
| Дополнительные опции | Наличие предпускового подогревателя двигателя напряжением 24В |
| #### Трансмиссия |  |
| Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Сцепление | Фрикционное, сухое, диафрагменное вытягиваемого типа. Диск ведомый диаметром 430 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с накладками фрикционными на безасбестовой основе. Муфта выключения с радиальным подшипником, при выключении перемещается от двигателя. |
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
| Передаточные числа коробки передач | 1- 5,22 2- 2,90 3- 1,52 4- 1,00 5- 0,66 Задний ход – 5,22 |
| Фланец крепления карданного вала к коробки передач | Гладкий, 8 болтов М10 на Ø155мм |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Карданная передача | Открытая, с четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| #### Электрооборудование |  |
| Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
| Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
| Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
| #### Подвеска |  |
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
| #### Тормозная система |  |
| Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
| #### Рама |  |
| Тип | Клепанная, удлиненная, состоит из двух штампованных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами. |
| Дополнительные требования | Грузоподъемность не менее 13 тонн. Материал подрамника усиленный с толщиной стенок не менее 5 мм. |
| #### Колеса |  |
| Тип | Дисковые |
| Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением |
| #### Дополнительные опции |  |
| - Освещение емкости, для контроля обслуживания цистерны в темное время суток. - Утеплитель решетки радиатора - Утеплитель кабины пенофолом. - Устройство подогрева насоса и узла слива-налива. - Подогрев цистерны отработанными газами. - Набор инструмента (отвертка, баллонный ключ, монтировка) - Домкрат гидравлический грузоподъемностью 20т - Аптечка автомобильная - Огнетушитель порошкового типа объемом не менее 2л. - Знак аварийного остановки |  |

- Прочие требования: Автотранспортное средство должно быть заправлено эксплуатационными жидкостями, предназначенными для зимнего периода эксплуатации.

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |