ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ «Капитальный ремонт крыши здания РГМ на ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ

ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ  ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ. РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт крыши здания РГМ на ПХРО.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Основание: в соответствии с положением МДС 13-14.2000, Актом осмотра, Дефектной ведомостью.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Разборка (демонтаж) кровельного покрытия из профилированного листа (100%), смена стропил частично (30%), обрешетки частично (50%), монтаж кровельного покрытии (100%-профлист б/у), подшивка свесов и обделки (карнизы, отливы), антисептирование.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3 км. восточнее п. Крутой

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

Разработать ППР до начала производства работ согласно существующих норм и правил. Особых требований нет.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: ремонтируемая крыша здания РГМ должна быть восстановлена (отремонтирована) в прежних геометрических размерах площадью 196,8м2. Конструкция неизменна: стропила, обрешетка, кровля (профлист). Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на ремонт: Календарный план производства работ. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые) Требования по технике безопасности. Пояснит записка с обоснованием решений по производству работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно- монтажных, строительства; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м; 100 м2 покрытия; 1,968 196,8/100. Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки; 100 м2 кровли; 0,984 196,8/100*50%. Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев; 100 м2 кровли; 0,70848 196,8/100*36%. Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов; 100 м2 кровли; 0,984 196,8/100*50%. Разборка фронтонов; 100 м2; 0,1505 8,6*3,5/2*2/100*50%. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный; т; 3,75. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I; т; 3,75. Установка стропил; 1 м3 древесины в конструкции; 2,34 6,5*36%. Устройство обрешетки; 100 м2; 0,984 196,8/100*50%. Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта; м3; 2,598 5,196*50%. Антисептирование водными растворами покрытий; 100 м2; 1,968 196,8/100. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (профлист ранее демонтированный- повторное использование); 100 м2 покрытия; 1,968 196,8/100. Кровельный саморез с увел. сверлом (15 мм) и прокладкой EPDM до 12,5 мм. Антикоррозийное покрытие Ruspert.; шт; 1180,8 196,8*6. Устройство фронтонов; 100 м2; 0,1505 8,6*3,5/2*2/100*50%. Установка элементов каркаса брусьев (под свесы); 1 м3 древесины в конструкции; 0,29. Подшивка каркаса свесов досками; 100 м2 потолка; 0,311 (22,5+8,6)*2*0,5/100. Обделка из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (карнизы на торцах); 100 м; 0,172 8,6*2/100.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу до их монтажа. Расчет потребности материалов согласно локальному сметному расчету Профлист - материал заказчика (б/у- демонтируемый)

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; ДВ; Дефектная ведомость; 1. 2; ЛСР; Локальный сметный расчет; 4.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуются

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – с момента подписания договора; дата окончания работ – два месяца с момента подписания договора

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам и стандартам. Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП II-26-76 «Кровли» (изд.2010г.)

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Нет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки эксплуатации после завершения работ установлен: - по объекту ремонта - не менее 2 (двух) лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП II-26-76 «Кровли» (изд.2010г.) - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется Заказчику в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей, в бумажном варианте - 4 экз., на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ. Ремонт необходим, так как наблюдается частичное разрушение (гниение) несущих конструктивных элементов крыши и обрешетки, необходима замена во избежание обрушения. В соответствии с положением МДС 13-14.2000 - ПОЛОЖЕНИЕ о проведение планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, Акта осмотра. РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации: - Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства в части выполнения работ (согласно Перечня видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства Приказ Минэкономразвития №624 от 30.09.2009 г.): 11. Монтаж деревянных конструкций 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 13. Устройство кровель 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 2. | РГМ | Ремонтноградуировочная мастерская |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость | 1 |
| 2. | Локальный сметный расчет | 2-5 |