Извещение 
о проведении открытого аукциона в электронной форме
1. Форма торгов: Открытый  аукцион в электронной форме.
2. Государственный заказчик: Министерство культуры Российской Федерации.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер., 7/6.
Телефон/факс: (495) 629-95-82.

Е-mail: serebrovskay@fakk.ru.
3. Предмет государственного контракта: выполнение работ по монтажу технических средств охранной и противопожарной сигнализации объектов Переславль-Залесского ГИАиХМЗ.
4. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

5. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ: оплата производится в российских рублях. Окончательный расчет производится  в течение 10 банковских дней после подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.

6. Срок выполнения работ: до 25 декабря 2008г.
7. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 400 000,00 рублей.
8. Сведения о включенных в цену работ расходах:
Все расходы должны быть включены в цену, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена должна быть указана в рублях.
9. Срок подписания победителем государственного контракта:

Государственный контракт с победителем аукциона будет заключен не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола результатов открытого аукциона в электронной форме и не позднее чем через 20 дней со дня подписания вышеуказанного протокола. 

10. Обеспечение государственного контракта: не требуется.
11. Сайт в сети «Интернет», на котором проводится открытый аукцион в электронном форме: http://www.A-K-D.ru.
12. Требования к участнику открытого аукциона в электронной форме:
При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение  работ, являющихся предметом контракта;

- соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального Закона №94 от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  №94-ФЗ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае выявления факта несоответствия участника размещения заказа указанным требованиям, Заказчик обязан отстранить такого участника от дальнейшего участия в аукционе на любом  этапе его  проведения.

13. Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: 02 декабря 2008 г. в 21-00 час. (время московское). 
14. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника аукциона заполняется на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в аукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Зарегистрированным на сайте участником размещения заказа может быть предоставлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
15. Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 

13 декабря 2008 г. в 21-00 час. (время московское).

16. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: 

в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта. В случае, если в нескольких предложениях указана одинаковая наиболее низкая цена контракта, победителем аукциона признается участник аукциона, предложение о цене контракта которого поступило ранее других предложений.
Приложение № 1. Техническое задание.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное учреждение культуры ЯО «Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», (Горицкий монастырь), Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер. Музейный, д.4. 
Краткая характеристика объекта: отдельно стоящее 2 этажное здание.
1.Объем выполняемых работ:

1. монтажные работы по системе технических средств пожарной сигнализации;

2. монтажные работы по системе оповещения людей о пожаре;

3. монтажные работы по сборке и установке оборудования, по прокладке, протяжке и монтажу кабелей, электрических проводов к оборудованию, включая проверку и испытание качества монтажа следующего оборудования и комплектующих:

2. Перечень материалов и оборудования.

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	БОКС
	ШТ.
	8

	2
	Выключатель автоматический
	ШТ.
	16

	3
	ИО 101-2(КНФ)
	ШТ.
	5

	4
	ИО 102-16/2
	ШТ.
	90

	5
	Короб ПХВ 15*10
	М
	150

	6
	Короб ПХВ 25*16
	М
	100

	7
	КС-4
	ШТ.
	25

	8
	МЕТАЛЛОРУКАВ д=10
	П.М.
	50

	9
	ПРОВОД многожильный 4*0,5
	М.
	300


	10
	ПРОВОД НВМ 4 0,35
	М
	200

	11
	ПРОВОД СИЛ. ШВВП 2*0,75
	М
	250

	12
	ЩИТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
	ШТ.
	8

	13
	АККМУЛЯТОР 12В,7А/Ч
	ШТ.
	4

	14
	АРГОН БВИ-8
	ШТ.
	1

	15
	АРГУС-2
	ШТ.
	3

	16
	АРГУС-3
	ШТ.
	2

	17
	БЛОК питания СКАТ 1200 Д.
	ШТ.
	4

	18
	СТРЕЛЕЦ АРФА-2Р
	ШТ.
	22

	19
	СТРЕЛЕЦ АВРОРА-ДР 
	ШТ.
	17

	20
	СТРЕЛЕЦ ИКАР-Р
	ШТ.
	7

	21
	СТРЕЛЕЦ ИКАР-Р исп.Б
	ШТ.
	21

	22
	СТРЕЛЕЦ ИПР-Р
	ШТ.
	4

	23
	СТРЕЛЕЦ РИГ
	ШТ.
	42

	24
	СТРЕЛЕЦ РРОП
	ШТ.
	6

	25
	СИРЕНА СВИРЕЛЬ
	ШТ.
	4

	26
	ТАБЛО СВЕТ. БЛИК «ВЫХОД»
	ШТ.
	5


1. Технические средства охраны

Техническими средствами охраны оборудовать помещения здания 1этаж: 8, 9, 12, 13-20.

Систему охранной сигнализации выполнить на базе ВОРС «Стрелец».  

Для передачи извещений на ПЦН использовать ПКП«Акорд»
Первым рубежом охранной сигнализации заблокировать:

· входные и запасные двери на «открывание» и «пролом»;

· оконные проемы на «открывание» и «разрушение»;

Вторым рубежом охранной сигнализации заблокировать:

· объем помещений на «проникновение» с помощью объемных извещателей;

· внутренние двери на «открывание». 

Систему технических средств пожарной сигнализации выполнить на базе ВОРС «Стрелец». Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения, за исключением помещений с мокрыми технологическими процессами. В качестве пожарных извещателей использовать дымовые оптико – электронные радиоканальные « Аврора ДР».

Ручными радиоканальными пожарными извещателями «ИПР-Р» оборудовать выходы из здания, лестничные площадки. 

Оповещение людей о пожаре осуществить подачей звукового сигнала с помощью звукового радиоканального оповещателя «Сирена-Р».

Система оповещения должна включать в себя систему автоматической пожарной защиты в здании, выполняющей задачу обнаружения пожара и формирования управленческих сигналов для системы оповещения.

Число оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. 

Охранно-пожарную сигнализацию вывести на ПЦН ОВО при Переславском ГОВД.

Монтажные работы технических средств охраны осуществлять в строгом соотвествии с требованиями РД 78.145 – 93.

Резервное питание должно обеспечивать работу приборов при пропадании основного электропитания в дежурном режиме 24 ч. и в режиме «тревога» не менее 3 ч.

Защитное заземление (зануление) электроборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов.

При монтаже систем охранной, пожарной, тревожной сигнализации и оповещения людей о пожаре следует руководствоваться следующими нормативными документами: 

· Федеральным законом о пожарной безопасности;

· ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; 

· ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88) “Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения”;

· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) “Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию”;

· ПУЭ-2002/7 “Правила устройства электроустановок”;

· СНиП 2.01.02-85 “Противопожарные нормы”;

· Бюллетень технических средств безопасности, рекомендованных к использованию подразделениями вневедомственной охраны и филиалами ФГУП «Охрана» от 21 мая 2007 года.

· РД 78.36.002-99 “Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем”;

· РД 78.145 – 93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ».

· Пособием к руководящему документу РД 78.145 – 93.

· Строительной документацией на здание;

· Технической документацией на изделия.

· НПБ-88-2001

· НПБ-104-03/105-03/110-03.

· РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования объектов от преступных посягательств»

5
1

