СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА

КОНТЕЙНЕР СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ТИПА ПУ-2

Содержание

1.  Основные технические данные.

2.  Комплектность

3.  Срок службы и хранение, гарантии изготовителя (поставщика)

4.  Указание мер безопасности

5.  Специальные требования эксплуатации

6.  Дополнительные документы

- Основные технические данные.

1.1 Контейнер специальный типа ПУ-2 предназначен для транспортирования и временного хранения твёрдых радиоактивных отходов (далее – ТРО) и объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ), размещённых в защитных контейнерах и оболочках на стадиях:

- сбора и промежуточного хранения ТРО на местах их образования;

- заполнения ПУ-2 радиоактивными отходами;

- транспортирования ПУ-2 с ТРО от места сбора до специализированной организации;

- временного хранения ПУ-2 с ТРО на открытых площадках;

- для хранения радиоактивных отходов в условиях, исключающих прямое воздействие на ПУ-2 грунтовых вод или каких-либо агрессивных сред.

1.2 Конструкция контейнера имеет усиленное днище, стены из толстолистовой стали, угловые фитинги и съёмную крышу. Крепление съёмной крыши осуществляется с помощью ручного механического затвора.  Поставляемый контейнер не имеет такелажных средств крепления груза внутри. Пол контейнера выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (08Х18Н10) или стали 09Г2С с полимерным покрытием в виде поддона.

1.3 Конструкция контейнера предусматривает его транспортирование автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, что подтверждено действующим сертификатом.

1.4 Схема окраски контейнера:

а) грунт, контейнер внутри и снаружи:

двухкомпонентный эпоксидный solvatic 2K-EP-Grundierung ZG15, светло-серый, фирма NOVATIC The Color Company;

б) краска, контейнер снаружи, полиуретановая solvatic 2K-AY-PUR-Decklack ZD23, цвет RAL5013, фирма NOVATIC The Color Company;

в) краска, контейнер внутри, полиуретановая solvatic 2K-AY-PUR-Decklack ZD23, цвет RAL7035, фирма NOVATIC The Color Company;

Общая толщина покрытия не менее 120 мкм.

1.5 Диапазон предельных температур эксплуатации контейнера от минус 40С до плюс 70С.

Основные технические данные контейнера представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические данные:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Наружные габаритные размеры контейнера: Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм | 6058-6 2438-5 2591-5 |
| Внутренние размеры контейнера: Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм | 5845-6 2238-5 2220-5 |
| Масса контейнера: Масса брутто, кг, не более Масса нетто, кг, не более | 30 600 4 700±50 |
| Размеры дверного проёма: Высота проёма, мм Ширина проёма, мм | 2271 2335 |
| Размеры проёма крыши: Длина проёма, мм Ширина проёма, мм | 5160 2298 |
| Внутренний объем, м3, не менее | 32,3 |
| Тип загрузки | Вертикальная |
| Конструкционные материалы контейнера: Материал контейнера Материал напольного покрытия | Сталь 09Г2С Сталь 08Х18Н10 |
| Крепление крыши | Внутреннее рычажное |
| Сварные соединения | ГОСТ 14771-76 ГОСТ 5264-80 |

2. Комплектность

2.1	Контейнер специальный……….……………...1 шт.

2.2       Паспорт ……………………………………………..1 экз.

2.3       Руководство по эксплуатации……………..1 экз.*

* Допускается выдача руководства по эксплуатации на партию контейнеров.

3. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества контейнера требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных конструкторской документацией.

3.2 Гарантийный срок качества контейнера – 12 календарных месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

3.3. Гарантийный срок полимерного покрытия поверхностей контейнера (при отсутствии механических повреждений) – 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента изготовления.

3.4. Гарантийный срок металлизированных наклеек и шильд на поверхности контейнера (при отсутствии механических повреждений)  – 84 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 90 месяцев с момента изготовления.

3.5 Гарантия не распространяется на ПУ-2:

– при истечении гарантийного срока эксплуатации;

– при наличии механических повреждений и несоблюдении правил эксплуатации и хранения;

– при предъявлении ПУ-2 на гарантийное обслуживание без паспорта.

3.6 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период гарантийного ремонта.

4.  Указание мер безопасности

4.1  При эксплуатации контейнера необходимо выполнять требования  инструкций и положений  по организации перевозок и безопасности труда для конкретного типа груза.

4.2  Подниматься на крышу можно только с использованием лесенки или мостков, обеспечивающих безопасную работу.

4.3	Подниматься на крышу и находиться внутри контейнера можно только в том случае, если контейнер стоит на всех четырёх фитингах и находится в устойчивом положении.

4.4	При перемещении контейнера  двери должны быть закрыты и заперты.

4.5	Подъём и перемещение гружёных и порожних контейнеров при захвате сверху как за верхние, так и за нижние угловые фитинги необходимо производить за четыре угловых фитинга.

4.6	Не допускается :

- подъём и перемещение гружёного контейнера за вилочные карманы;

- подъём контейнера вилами погрузчика за основание контейнера.

- резкий подъём гружёного контейнера (“рывком”).

4.7  При штабелировании между верхними и нижними угловыми фитингами, устанавливаемых друг на друга контейнеров, должен иметься полный контакт.

5. Специальные требования эксплуатации

5.1    Перед началом работы с ПУ-2 необходимо ознакомиться с описанием, принципом работы и правилами эксплуатации, изложенными в эксплуатационной документации.

5.2     При работе с ПУ-2   должны выполняться:

–  общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 20259;

–  требования безопасности в соответствии с НП-053-04 и СанПиН 2.6.1.1281 - 03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ).

5.3    При работе с источниками ионизирующих излучений необходимо руководствоваться требованиями НП-053-04, НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010. Радиационный контроль на всех этапах работ необходимо проводить в соответствии с разделом 6 НП-053-04.

5.3.1   При каждой загрузке и разгрузке НТРО в ПУ-2  необходимо контролировать мощность эквивалентной дозы (МЭД) на поверхности ПУ-2  на расстоянии 1,0  м от  его поверхности. Данные значения удовлетворяют требованиям СанПин 2.6.1.1281-03 , НРБ-99/20009 и ОСПОРБ-99/2010 для радиационных упаковок.

5.4    К работе с ПУ-2   должны допускаться только лица, достигшие 18 лет, изучившие руководство по эксплуатации СТК.217.00.00.00.РЭ, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с источниками ионизирующих излучений и ознакомившиеся с инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии.

5.5    Лица, производящие загрузку ТРО в ПУ-2, а также  осуществляющие погрузочно-разгрузочные работы в процессе эксплуатации ПУ-2, должны быть обучены правилам безопасности при проведении такелажных и погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с ГОСТ 12.0.004 и аттестованы на право проведения работ данного типа.

6. Дополнительные документы

Приложение 1 Чертёж контейнера специального типа ПУ-2