ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
заявки для размещения заказа на выполнение

ремонтно-строительных работ по: «Ремонту фасада, отмостки, кровли.
1. Краткое описание работ для ремонта объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

1.1. Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.Требования к исполнителю работ.
2.1. Опыт выполнения подобных работ.
2.2. Ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в здании.

2.3. Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца.

2.4. Наличие квалифицированного персонала, необходимого оборудования.
2.5. Перечень, вид материалов указанных в Приложении №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ») обязателен.

2.6. Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе работ, проводить силами подрядной организации.

3.Основные данные и принятые решения.

3.1. Общие положения.   

Здание действующее, размещается в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории                       ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
3.2. Архитектурно-строительные решения. 

Основной целью ремонта является  восстановление разрушенных и изношенных конструктивных элементов здания. 
Необходимо выполнить работы по:
- ремонту фасада;
- ремонту отмостки;

- ремонт кровли.
4.Особые условия.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.

Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851                              «О государственной тайне».

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г.                    № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).

5. Ведомость объемов работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объём

	фасад

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	5.35

	2
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	4.625

	3
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	4.625

	4
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.625

	5
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0.189

	6
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	2.8

	7
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	4.625

	8
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: акрил
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.625

	9
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.245

	Кровля

	10
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2 покрытий кровель
	5.454

	11
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0.378

	12
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.504

	13
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов
	100 м2
	5.454

	14
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	5.454

	15
	Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 с изм. 1
	м3
	27.27

	16
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой утепления плитами из пенопласта полистирольного добавлять к расценке 12-01-013-1
	100 м2 утепляемого покрытия
	5.454

	17
	Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 с изм. 1
	м3
	27.27

	18
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой утепления плитами из пенопласта полистирольного добавлять к расценке 12-01-013-1
	100 м2 утепляемого покрытия
	5.454

	19
	Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 с изм. 1
	м3
	27.27

	20
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой утепления плитами из пенопласта полистирольного добавлять к расценке 12-01-013-1
	100 м2 утепляемого покрытия
	5.454

	21
	Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 с изм. 1
	м3
	27.27

	22
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	5.454

	23
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов толщиной 10 мм
	100 м2 стяжек
	5.454

	24
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2
	5.454

	25
	Устройство кровель скатных рулонных трехслойных
	100 м2 кровли
	5.454

	26
	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый
	м2
	1199.88

	27
	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый
	м2
	627.21

	Отмостка

	28
	Разборка отмостки
	100 м2 покрытия
	1.26

	29
	Уплотнение грунта: щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	1.26

	30
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	12.6

	31
	Устройство отмостки
	1 м3 подстилающего слоя
	12.6

	32
	Бетон гидротехнический, класс: В15 (М200)
	м3
	12.85

	33
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	9

	34
	Перевозка: мусор строительный расстояние 15 км,
	т
	9

	35
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	9


Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе. 
В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
PAGE  
3

