Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования Tektronix (или эквивалент) | - Цифровой осциллограф MSO4104B - Число аналоговых каналов: 4 - Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ): 1 ГГц - Расчетное время нарастания 5 мВ/дел (типовое): 350 пс - Входнойимпеданс: 1 МОм ± 1 %, 50 Ом ± 1% - Вертикальное разрешение: 8 бит (11 бит в режиме высокого разрешения) - Максимальная частота дискретизации: 5 Гвыб/с - Максимальная длина записи: 20 млн. точек на канал - Максимальная продолжительность захвата с максимальной частотой дискретизации: 4 мс. - Диапазон скорости развертки: от 400 пс/дел до 1000 с/дел - Максимальная частота дискретизации цифровых каналов в режиме MagniVu: 16.5 Гвыб/с - Максимальная длина записи цифрового канала в режиме MagniVu: 10 тыс. точек на канал Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ. - Портативный осциллограф THS3024-TK - Количество каналов: 4 изолированных - Полоса пропускания: 200 МГц - Время нарастания: 1,7 нс - Входной импеданс: 1 МОм±1%, 14 пФ±2 пФ - Вертикальное разрешение: 8 бит - Максимальная частота дискретизации: 5 Гвыб/с - Максимальная глубина записи: 10 К - Погрешность горизонтальной развертки:±100 ppm + 0.04 дел - Цифровой осциллограф TPS2024B: - Количество каналов: 4 изолированных - Полоса пропускания: 200 МГц - Время нарастания:<2,1 нс - Входной импеданс: 1 МОм±2%, 20пФ±3пФ - Вертикальное разрешение: 8 бит - Максимальная частота дискретизации: 5 ГГц - Погрешность горизонтальной развертки: ± 50 ppm± 0,005 % Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ. - Цифровой осциллограф DPO3034 - Число аналоговых каналов: 4 - Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ): 300МГц - Расчетное время нарастания 5 мВ/дел (типовое): 1,17нс - Входнойимпеданс: 1 МОм ± 1 %, 75 Ом ±1 %, 50 Ом ±1 % - Вертикальное разрешение: 8 бит (11 бит в режиме высокого разрешения) - Максимальная частота дискретизации (все каналы): 2,5 Гвыб./с. - Максимальная длина записи (все каналы): 5 млн точек. Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ. - Генератор сигналов произвольной формы AFG3252 - Количество выходных каналов: 2 - Выход синхронизации уровня ТТЛ с вводимой задержкой относительно основного сигнала - Генерируемые сигналы: синус, меандр, импульсс перестраиваемым временем нарастания, пила, треугольник, sin(x)/x, нарастающая и спадающая экспонента, функцииГаусса, Функция Лоренца, функция Хевисайда, шум - диапазон частот: синус – от 1 мГц до 240 МГц, меандр - от 1 мГц до 120 МГц, произвольная форма - от1мГц до 120 МГц - Выходной уровень: от 50мВ до 5В (до 200 МГц) и 4В (свыше 200 МГц) - Частота дискретизации:до 2 ГГц - Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн; ИМ, ГКЧ - Прямоугольный сигнал: - Диапазон частот: 1 мГц – 120 МГц; - Время нарастания/спада: 2,5 нс; - Импульсный сигнал: - Диапазон частот: 1 мГц – 120 МГц; - Длительность импульса: 4,00 нс – 999,99 с; - Время нарастания фронта: 2,5 нс – 625 с; Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ. - Генератор сигналов произвольной формы AFG3022B - Количество выходных каналов: 2 - Выход синхронизации уровня ТТЛ с вводимой задержкой относительно основного сигнала - Генерируемыесигналы: синус, меандр, импульс с перестраиваемым временем нарастания, пила, треугольник, sin(x)/x, нарастающая и спадающая экспонента, функции Гаусса, Лоренца, функция Хевисайда, шум - Диапазон частот: синус – от 1 мГц до 25 МГц, меандр - от 1 мГц до 12,5 МГц, произвольная форма - от1мГц до 12,5 МГц - Выходной уровень: от 10мВ до 10В - виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ИМ, ГКЧ - Частота дискретизации:250 МГц - Прямоугольный сигнал: - Диапазон частот: 1 мГц – 12,5 МГц; - Время нарастания/спада: 18 нс; - Импульсный сигнал: - Диапазон частот: 1 мГц – 12,5 МГц; - Длительность импульса: 30 нс – 999 с; - Время нарастания фронта: 18 нс – 625 с; Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ. - Цифровой мультиметр DMM4050 - Диапазон измерений напряжения: 100 мВ – 1000 В - Разрешение по напряжению: 100 нВ - Диапазон измерений тока: 100 мкА – 10 А - Разрешение по току: 100 пА - Диапазон измерений сопротивления: 10 Ом – 1 ГОм - Диапазон измерений частоты: 3 Гц – 300 кГц - Разрешение по частоте: 0,001 Гц - Базовая погрешность: 0,0024% Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ. - Пробник пассивный высоковольтный P6015A с опциями С5 и D5 (аксессуар) - Коэффициент ослабления: 1000X - Полоса пропускания: 75 МГц - Время нарастания (типовое): 4 нс - Максимальное входное напряжение: 20 кВ (DCили RMS) - Пассивный пробник TPP0850 (аксессуар) - Коэффициент ослабления: 50X - Полоса пропускания: 800 МГц - Время нарастания (типовое): <525пс - Максимальное входное напряжение: 2,5 кВ (пиковое значение) / 1000 В(RMS) - Пассивный высоковольтный пробник P5122 (аксессуар) - Коэффициент ослабления: 100X - Полоса пропускания: 200 МГц - Время нарастания (типовое): 2,2нс - Максимальное входное напряжение: 1000 В(RMS) | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: в течение 10 недель от даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  6 872 626,00 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/