|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» августа 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на замену окон и ремонт стены на 5 этаже в помещении 610 корпуса 9А ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На замену окон и ремонт стены на 5 этаже в помещении 610 корпуса 9А ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

Раздел 1. Стены и колонны.

- Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов – 146,52 м2

- Обеспыливание поверхности – 146,52 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен - 146,52 м2

- Ремонт штукатурки внутренних стен – 29,304 м2

- Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания – 146,52 м2

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке – 146,52 м2

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей ребристых радиаторов и труб отопления за 2 раза – 58,75 м2

Раздел 2. Окна.

- Снятие подоконных деревянных досок – 15,956 м2

- Разборка деревянных заполнений оконных проемов– 107,58 м2

- Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали – 19,945 м2

- Установка оконных блоков из ПВХ профилей – 93,58 м2

- Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) – 14 м2

- Устройство отливов из листовой оцинкованной стали – 19,945 м2

- Установка подоконных досок из ПВХ – 42,64 м/п

- Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее – 23,484 м2

- Устройство пластикового уголка по периметру окна – 117,42 м

- Установка и крепление нащельников - 117,42 м

Раздел 3. Прочие работы.

- Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на высоту до 6м – 196,14 м2

- Укладка пленки полиэтиленовой – 260 м2

- Вывоз строительного мусора – 1,549 т

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости : -№ 14/14  от    22.07.2014 г