- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Утверждаю. Первый заместитель генерального директора - главный инженер ФГУП «Атомфлот». _________________ М. М. Кашка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт части здания склада материально-технического обеспечения с деревообрабатывающим цехом (разборка временной пристройки) ФГУП «Атомфлот» по адресу: Мурманск-17

г. Мурманск 26.03.2013г. - Краткое описание объемов работ № пп; Наименование работ и затрат; Ед. изм.; Кол-во. - Разборка 3-х этажной пристройки. Установка временного ограждения строительной площадки; м/п; 220. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32мм; м; 150. Демонтаж радиаторов весом до 80 кг; шт.; 39. Разборка покрытий полов дощатых; м2; 765. Разборка покрытий полов из линолеума; м2; 765. Разборка деревянных заполнений проёмов дверных и воротных; м2; 15. Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками; м2; 60. Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин; шт.; 6. Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров; шт.; 6. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов; м2; 270. Демонтаж металлических лестниц и площадок; т; 2. Демонтаж железобетонных лестничных площадок; шт.; 4. Демонтаж железобетонных лестничных маршей; шт.; 4. Разборка наружных кирпичных стен; м3; 210. Разборка внутренних перегородок; м2; 670. Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т; шт.; 121. Демонтаж железобетонных ригелей; шт.; 6. Демонтаж железобетонных перемычек; шт.; 43. Разборка конструкций фундаментов железобетонных; м3; 40,5. - Разборка подземных конструкций. Разработка грунта экскаваторами, группа грунтов 4; м3; 97. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 150 мм; м/п; 80. Разборка ворот распашных металлических; шт.; 1. Разборка монолитных перегородок железобетонных; м3; 73. Разборка плит перекрытий площадью до 5 м2; шт.; 145. Разборка металлических ограждений; т; 2,23. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 4; м3; 97. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4; м3; 97. - Прочие работы. Погрузка изделия из сборного железобетона, бетона, кирпича; т; 1125. Погрузка строительного мусора; т; 12. Перевозка грузов автомобилями бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели) - груз 2 класса; т; 1125. Вывоз строительного мусора - груз 2 класса; т; 12. - Сроки выполнения работ: Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора. Конечный срок выполнения работ – «15» июля 2013г. Примечания: - Демонтаж конструкций без сохранения материалов (за исключение железобетонных плит) - Вывоз строительных отходов: - лом кирпича, железобетонных конструкций – в отвал в районе 6-го причала территории ФГУП «Атомфлот». - металлический лом, ж/б плиты б/у – на площадку здания БВЦ ФГУП «Атомфлот». - строительный мусор (рубероид, доски, линолеум, дверные и оконных блоки и др.) – на горсвалку. Инженер ОКС; Ю.О. Медунецкая. СОГЛАСОВАНО:. Ведущий специалист ОКС; Д.Н.Шеленин. Начальник ОКС; А.Л.Коротких. Заместитель главного инженера – начальник Управления по базированию и строительству; С.Д.Попович.