- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личе- ство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стол радиомонтажника Типа СРМ- 1500 М или эквивалент | Предназначен для производства радиомонтажных работ, в том числе методом поверхностного монтажа. Технические характеристики: - габариты 1500х700х740 мм; - общая высота со светильником - 1660мм; - регулируемые ножки по высоте; - столешница (ДСП 22 мм. 1500х700 мм.), по периметру кромка ПВХ 2 мм, металлическая пластина (нержавейка 400х250 мм) для заземления инструмента; - индивидуальное заземление под антистатический браслет; - светильник пылевлагозащищённый (1200 мм, две лампы по 36 ВТ) на кронштейнах, выключатель света, розетка (двойная «евро»); - панель перфорированная; - блок питания БП-2; - полка ДСП – 22 мм 250х1400 мм – 2 шт; - вентпатрубок (гофрошланг ф-50мм, фланец для подсоединения ф-60 мм); - подкатная тумба (ящики – 2 шт. маленьких, 1 шт - большой); - опора для ног. | шт | 2 |
|  | Стол настройщика радиоаппаратуры Типа СРМ- 1500 или эквивалент | Предназначен для настройки и ремонтных работ радиоаппаратуры. Технические характеристики: - габариты 1500х1750х800 мм; - регулируемые ножки по высоте; - столешница (по периметру кромка ПВХ 1500х800х22 мм.); - полка 400х1500 мм. - 2 шт; - полка 300х1500 мм. - 1шт внизу; - светильник (1200 мм, две лампы по 36 Вт); - панель перфорированная (сетка); - подкатная тумба (ящики – 2 шт. маленьких, 1 шт - большой); - розетка Евро - 2 шт; - выключатель света. | шт | 6 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий, товарная накладная, товарно - транспортная накладная, счет, счет-фактура, схема сборки);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), год выпуска не ранее 2014г.;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;

другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).