Техническое задание

на поставку Агрегат насосный буровой АНБ 22

для объекта ОСП Далматовское

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или аналог».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Агрегат насосный буровой АНБ 22, чертеж АНБ 22.00.00.000 ПС (здесь и далее читать со словами «или аналог».)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: - Наличие паспорта, подтверждающим год выпуска. - Наличие таблички на корпусе насоса, указывающей наименование изделия, заводской номер и дату выпуска. - Внешний вид насоса – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации. Заглушки на патрубках.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Агрегат насосный предназначен для циркуляции промывочной жидкости при бурении геологоразведочных, гидрогеологических скважин различными видами породоразрушающих инструментов. Используется для цементировании обсадных колонн при креплении скважин.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Агрегат предназначен для работы в климатических условиях «УЗ», «ТЗ» по ГОСТ 15150-69 при температуре -45° до +45°. Работа насоса при температуре ниже 0° должна обеспечиваться техническими мерами, предотвращающими замерзание бурового раствора; - агрегат, на месте эксплуатации, монтируется на шасси буровой установки.

| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| - предельная масса единицы оборудования – 1400 кг; - предельные габаритные размеры – 1880*1306*750 (мм) - исполнение - с электродвигателем и пультом управления |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Тип насоса – горизонтальный, двухпоршневой, двухстороннего действия Подача, л/с Давление, МПа Диаметр втулок, мм Длина хода поршня, мм Способ регулирования подачи Мощность двигателя, кВт Коробка перемены передач – 3 скорости, обеспечивающие частоту двойных ходов поршня в минуту Подача насоса при давлении нагнетания 3,8 МПа, л/с Диаметр всасывающего рукава, мм Диаметр нагнетательного патрубка, мм В качестве промывочной жидкости применяются глинистые растворы, эмульсии и вода. Насос применяется для перекачки жидкостей с удельным весом (плотностью) до 2 г/см3; вязкостью до 35с по СПВ-5, содержанием песка и шлама до 4,5% (по весу). | 0,5÷5,5 6,3 90 160 коробка перемены передач (3 передачи) 22 79;42,5;24,7 4,3; 2,3; 1,4 75 40 |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| - срок службы не менее 5 лет; - назначенный ресурс не менее 25000 часов; - средний ресурс до капитального ремонта не менее 6700 часов. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Привод бурового насоса осуществляется клиноременной передачей от шкива коробки перемены передач. Привод коробки перемены передач выполняется с помощью клиноременной передачи от шкива электродвигателя. |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Состав агрегата: - линия всасывания - - рама - - насос двухпоршневой двухстороннего действия (гидравлическая часть АНБ 22.01.03.000) - - коробка перемены передач (три передачи) - -блок нагнетательный - -манометр давления газа в компенсаторе - -манометр на выходе из насоса - - электродвигатель 380 вольт, 22 кВт. - -клиновые ремни передачи «электродвигатель-коробка перемены передач» - - тип (Б) 1200Т по ГОСТ 1284,1-80 - 6 штук - -клиновые ремни передачи «коробка перемены передач-насос» тип (Б) 2500 по ГОСТ 1284,1-80 - 4 штуки - плита под электродвигатель - защитный кожух -пульт управления. Запасные части агрегата: - Клапан 11Г-3-4 – 8 шт. - Уплотнение 11Г3-19 – 8 шт. - Прокладка 11Г-3-14 – 8 шт. - Прокладка 11Г-3-12 – 8 шт - Пружина 11-3-17А -8 шт. - Седло клапана 11Г-3-13 – 8 шт. - Кольцо 110-120-58—2-2 ГОСТ9833-73 – 4 шт. - Шток поршня АНБ-22.01.03.001 – 4 шт. - Контргайка штока поршня НБ32.00.008 – 4 шт. - Кольцо НБ32.01.003 – 4 шт. - Манжета 11ГРИ.04.004 – 2 шт. - Поршень 90 мм. 11Г-3-55 – 6 шт. - Втулка 11Г-4-2 – 6 шт. Инструмент: - Крючок 11Г-10-1 – 1 шт. - Ключ 11Г-10-1-3 – 1 шт. - Ключи гаечные ХИМ.ОКС. Прм.по ГОСТ 2829-80, по 1 штуке: - 10*12; 17*19; 22*24; 13*14; 27*0; 32*36; 50*55; 65*70; 75*85. - Приспособление для цилиндровых стулок НБ 32,00,120 – 1 шт. Приспособление для седел НБ 32.00.110 – 1 шт. - Рукав с заделками АНБ 22.00.00.000 ПС -1 шт. - Эксплуатационная документация – 1 кт. Материалы, из которых изготовлены комплектующие изделия, должны соответствовать требованиям технической документации завода производителя насоса. |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Агрегат насосный буровой и его элементы должны обеспечивать его работу при указанных технических характеристиках (давление и производительность), в течение назначенного ресурса, при проведении ему рекомендованных заводом изготовителем технических обслуживаний. |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| - род тока – переменный; - напряжение 3-фазный 380 Вольт; - требования к классу электромагнитной совместимости по ГОСТ Р50746-2000 |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Не предъявляются |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| Буровой насос должен комплектоваться следующей документацией: - Комплектовочная ведомость - Паспорт завода изготовителя - Сертификация согласно техническому регламенту «Машины и оборудование» - Инструкция (руководство) по эксплуатации - Каталог запасных частей - Информация по межремонтным периодам и срокам проведения технического обслуживания. |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| - на корпусе агрегата устанавливается бирка с указанием завода производителя, наименования (модели) насоса, заводского номера насоса и года выпуска; - способ нанесения маркировки (гравировка, или травление краской); - на корпусе насоса должны быть установлены специальные захваты (рым-болт, коуши), обеспечивающие проведение монтажных работ. |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| - Упаковка бурового насоса – выполняется в соответствие с технической документацией завода изготовителя; упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия климатических влияний, безопасную транспортировку; на упаковке указывается места и способы строповки груза, его масса, положения груза при транспортировке и хранении. - Все сопроводительные документы упаковываются в герметичную упаковку и направляются Покупателю отдельно от насоса вместе с накладными документами. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

- Агрегат насосный буровой должен быть принят службой ОТК завода изготовителя, в соответствие с технической документацией завода изготовителя, о чем должна быть запись в паспорте.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Агрегат насосный буровой должен собранном в виде, готовым для эксплуатации, без дополнительно монтируемых узлов. - Упаковка бурового насоса должна обеспечивать защиту к воздействиям внешней среды.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- В случае длительного хранения агрегата, Поставщик выполняет консервацию оборудования в соответствие с требованиями завода изготовителя, о чем в паспорт насоса заносится информация (дата, консервационные материалы, длительность консервации, исполнитель, печать). - Требования к условиям хранения; - Требования к условиям складирования; - Специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию или наработка 6700 часов (что наступит раньше), но при этом не превышать объем гарантийных условий завода изготовителя.. - В гарантийный период, при возникновении гарантийного случая, Поставщик обязан в течение одного месяца выполнить гарантийные обязательства.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования к ремонтопригодности согласно ГОСТ 23660-79.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Расходы на эксплуатацию насоса должны указываться в руководстве по эксплуатации оборудования.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Агрегат насосный и его узлы, должны обеспечивать герметичность при его работе на заданных параметрах

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Требования по безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Наличие сертификатов качества.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Иных требований не предъявляется

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Количество – 1 единица. - Срок поставки – в течение 45(сорока пяти) рабочих дней с даты подписания договора. - Место поставки – Курганская область, село Уксянское, ОСП «Далматовское» ЗАО «РУСБУРМАШ»

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация на поставляемый буровой насос на русском языке.

Заказчик                                                                Поставщик

ЗАО «РУСБУРМАШ»

Генеральный директор

_________________/Савельев И.П                ________________/___________

М.П.                                                                                                                             М.П.