Приложение № 1
к Договору № 100-10-05/______
от «___»______________201__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
"Переоценка запасов Восточно-Урулюнгуйского месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения промузла ОАО «ППГХО» и г. Краснокаменск в 2012-2013 г.г."
1. Общие положения.

1.1. Название работы (предмет договора): «Переоценка запасов Восточно-Урулюнгуйского месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения промузла ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» и г. Краснокаменск».
1.2. Заказчик: ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
1.3. Сроки выполнения работы: 2 квартал 2012 г. - 2 квартал 2013 г.
2. Основание для проведения работ.

2.1.
Истек срок утверждения в ГКЗ балансовых эксплуатационных запасов Восточно-Урулюнгуйского месторождения подземных вод (Протокол № 7412 от 27.06.1975 г. на 25-летний срок эксплуатации).

2.2.
Продление лицензии в 2013 г. на добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения на Восточно-Урулюнгуйском месторождении подземных вод.

3. Цель выполняемых работ.

Основная цель работы: Провести переоценку запасов Восточно-Урулюнгуйского месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения промузла ОАО ППГХО и г. Краснокаменск.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

1. Оценка достоверности и оправдываемости предшествующей оценки запасов Восточно-Урулюнгуйского месторождения, выполненной в 1975 г.
2. Оценка изменений гидрогеологических и геокриологических условий Восточно-Урулюнгуйского месторождения за период эксплуатации водозабора.
3. Оценка величины естественного питания и разгрузки подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения.
4. Изучение гидродинамического и гидрохимического состояния подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения и влияния на них природных и техногенных факторов. 
5. Оценка качества подземных вод целевого водоносного горизонта.
6. Оценка фильтрационных и миграционных параметров целевого водоносного горизонта.
7. Разработка гидрогеологической модели месторождения.

8. Разработка численной геофильтрационной и геомиграционной модели месторождения.

9. Оценка запасов подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения методом численного моделирования.

4. Исходные данные для проведения работ.

Материалы ранее проведенных геологоразведочных работ, материалы подсчета запасов 1968 и 1975 г., данные эксплуатации действующего водозабора, материалы собственных полевых работ.

5. Этапы работ.

Этапы работ, их основное содержание и продолжительность:

	№ п/п
	Этапы работы и их основное содержание 
	Дата начала и окончания
	Форма отчетности

	2012 г.

	1.
	Этап 1
	04.2012-05.2012
	Информационный отчет с аналитической запиской о результатах работ.

Таблицы и карты фактического материала.

	1.1.
	Оценка достоверности и оправдываемости предшествующей оценки запасов Восточно-Урулюнгуйского месторождения, выполненной в 1975 г.,
в том числе:
	
	

	
	Предварительная оценка геофильтрационных параметров и величины естественного питания целевого водоносного горизонта на основе данных эксплуатации водозабора и мониторинга.  
	
	

	
	Предварительная оценка запасов аналитическим методом на основе данных эксплуатации водозабора и мониторинга.
	
	

	1.2.
	Оценка изменений гидрогеологических и геокриологических условий Восточно-Урулюнгуйского месторождения за период эксплуатации водозабора, 

в том числе:
	
	

	
	Наземные геофизические исследование методом ВЭЗ 
	
	

	
	Построение гидрогеологических и геокриологических разрезов. Оценка изменений гидрогеологических и геокриологических условий
	
	

	
	Режимные наблюдения за уровнем и химическим составом подземных вод.
	
	

	2.
	Этап 2
	05.2012-06.2012
	Информационный отчет с аналитической запиской о результатах работ. Паспорта буровых скважин. Таблицы и карты фактического материала.

	2.1.
	Оценка величины естественного питания и разгрузки подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения в 2012 г., в том числе:
	
	

	
	Гидрогеологические обследования участков разгрузки подземных вод
	
	

	
	Замеры донных температур и электрических сопротивлений поверхностных водотоков
	
	

	
	Топогеодезическое определение объемов наледей в начальный период их формирования на участках разгрузки
	
	

	
	Режимные наблюдения за уровнем и химическим составом подземных вод.
	
	

	2.2.
	Изучение гидродинамического и гидрохимического состояния подземных вод и влияния на них природных и техногенных факторов, в том числе:
	
	

	
	Бурение наблюдательных скважин.
	
	

	
	Геофизические исследования в скважинах.
	
	

	
	Опытно-фильтрационные работы (пробные откачки) 
	
	

	
	Оперативный анализ материалов разведочных работ
	
	

	
	Лабораторные химико-аналитические исследования 
	
	

	3.
	Этап 3
	06.2012-09.2012
	Информационный отчет с аналитической запиской о результатах работ. Паспорта буровых скважин. Таблицы и карты фактического материала.

	
	Оценка качества подземных вод. 
Оценка фильтрационных и миграционных параметров целевого водоносного горизонта,
в том числе:
	
	

	
	Бурение наблюдательных и разведочных скважин.
	
	

	
	Геофизические исследования в скважинах.
	
	

	
	Опытно-фильтрационные работы (пробные и опытные откачки, восстановления уровня) 
	
	

	
	Оперативный анализ материалов разведочных работ
	
	

	
	Лабораторные химико-аналитические исследования 
	
	

	4.
	Этап 4
	07.2012-12.2012
	Информационный отчет с аналитической запиской о результатах работ. Гидрогеологическая схема, разрезы, предварительная численная модель, общие главы геологического отчета.

	4.1.
	Разработка гидрогеологической модели месторождения.
	
	

	
	Построение гидрогеологических, геоэлектрических, гидрохимических карт и разрезов.
	
	

	
	Построение гидрогеологической модели месторождения – оценка гидрогеологических параметров, граничных условий, проведение гидрогеологической схематизации.
	
	

	4.2.
	Разработка предварительной численной геофильтрационной и геомиграционной модели месторождения.
	
	

	
	Построение численной стационарной модели геофильтрации.
	
	

	
	Калибровка модели решением обратных задач.
	
	

	4.3.
	Составление общеметодической части отчета.
	
	

	2013 г.

	5
	Этап 5
	01.2013 – 03.2013
	Информационный отчет с аналитической запиской о результатах работ. Численная модель месторождения. Результаты решения прогнозных задач.

	5.1.
	Оценка величины естественного питания и разгрузки подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения в 2013 г., в том числе:
	
	

	
	Топогеодезическое определение объемов наледей в конечный (максимальный) период их формирования на участках разгрузки
	
	

	
	Режимные наблюдения за уровнем и химическим составом подземных вод.
	
	

	
	Лабораторные химико-аналитические исследования 
	
	

	5.2.
	Разработка окончательной численной геофильтрационной и геомиграционной модели месторождения.
	
	

	
	Решение на модели эпигнозной задачи (воспроизведение опыта эксплуатации).
	
	

	
	Корректировка модельных параметров
	
	

	5.3.
	Оценка запасов подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения методом численного моделирования.
	
	

	
	Решение на численной модели прогнозных геофильтрационных и геомиграционных задач
	
	

	
	Выбор оптимальной схемы водозабора и оценка запасов подземных вод
	
	

	6.
	Этап 6
	03.2013 – 06.2013
	Геологический отчет с подсчетом запасом в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 и заключением государственной экспертизы ГКЗ РФ.



	
	Составление отчета с подсчетом запасов. Сопровождение отчета при прохождении государственной экспертизы.
	
	


6. Основные требования к проведению работ.
В результате работ должен быть подготовлен Отчет «Переоценка запасов Восточно-Урулюнгуйского месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения промузла ОАО «ППГХО» и г. Краснокаменск» в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009.
7. Требования к исполнителю работ.

1. Соответствие предмету конкурса основных видов деятельности Участника размещения заказа (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов).
2. Наличие в штате высококвалифицированных специалистов.
3. Наличие лицензий и разрешений на виды деятельности:
· лицензия УФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведе​ний, составляющих государственную тайну;

· лицензия Федерального агентства геодезии и картографии на осуществление карто​графической деятельности;

· свидетельство СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по инженерным изысканиям на виды работ:
выполнение работ по инженерно-геодезическим, по инженерно-геологическим, по инженерно-гидрометеорологическим, по инженерно-экологическим изысканиям;

· лицензия федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на обращение с радиоактивными отходами (в части выполнения работ и предос​тавления услуг эксплуатирующим организациям).

· лицензия федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на осуществление деятельности в области гидрометеорологии (определение гидрологических характеристик окружающей среды, определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов).

8. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ.

· Отчет «Переоценка запасов Восточно-Урулюнгуйского месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения промузла ОАО «ППГХО» и г. Краснокаменск» в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009.

· Положительное заключение государственной комиссии по оценке запасов (ГКЗ РФ).
9. Порядок рассмотрения и приемки работ.

Результат работы оформляются в виде отчета в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009. Сдача-приемка работы оформляется соответствующим актом сдачи-приемки, являющимся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

10. Требования к конфиденциальности.

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

	от «Подрядчика»:
	от «Заказчика»:

	
	Генеральный директор
ОАО «ППГХО»

	____________________ /___________ /

М.п.
	____________________ /В.С. Святецкий/

М.п.


Главный геолог ОАО "ППГХО"



_________________ С.И. Щукин
PAGE  
	
	



