# Приложение № 1

К Спецификации по Договору №____ от «____»_____2012г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бурового снаряда

для ОСП «Буровой участок Хиагда»

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Буровой снаряд состоит из: -8-ми дюймового пневмоударника -буровых ударных долот диаметром 254ммс 16-ти шлицевым хвостовиком Погружной пневмоударникприменяется для бурения эксплуатационных скважин ударно-вращательным способомглубиной до 250м и диаметром 254-305мм. Пневмоударник должен обладать следующими преимущественными особенностями: возможность эффективной очистки забоя, отсутствие заклиниваний в ходе бурения, простота смены используемого инструмента и прочие. Пневмоударник с такой характеристикой максимально соответствует требованиям, которые предъявляются к буровым установкам Т3W производства AtlasCopco. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | Качество материала должно соответствовать условиям для работыв породах со средней и высокой крепостью повышенной абразивности и трещиноватости. Качество инструмента подтверждается технологическим сопровождением поставщика.Поставщик, в лице специалиста,должен провести документальное сопровождение буровых работ на соответствие параметров режимов бурения заявленным заводом-изготовителем на поставленные пневмоударник и ударные долота. Наработкаинструмента подтверждается составленным актом выполненных работ. Проезд, проживание и питание специалиста входит в цену поставляемого товара. |
| 2.1 | Требования к количеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | Пневмоударник диаметров 8 дюймов– 1 шт. Долото Ø 254+ 5мм с 16-ти шлицевым хвостовиком - 3 шт. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Пневмоударник 8ʺ Внешний диаметр пневмоударника 181,1÷205мм Длина пневмоударника 1452,6÷1461мм Масса поршня - не менее 51кг Соединительная резьба -API 4 ½Reg (Pin) Крутящий момент - 10800Нм Максимальный расход сжатого воздуха - до 30м3/мин Рабочий диапазон давления воздуха - 10÷24бар Скорость вращения - 20÷40мин-1 Усилие подачи - 13000÷18000кН Неразъемный нижний патрон имеет 16 шлицов. Наличие твердосплавных штырей на верхней гайке пневмоударника в количестве 6 штук диаметром 19мм. Долото (коронка) 254мм Внешний диаметр 254+5мм.; Типповерхности (frontdesign): вогнутая поверхность(concavfront) (DGR)для 2-хдолот; плоская поверхность (flatfront) для 1-го долота; Конфигурациятвёрдосплавныхзубков (buttonconfiguration): сферическая (spherical); Количество шлицов - 16 (хвостовик типа QL-80,TD80, DHD80) Количество промывочных отверстий (flushinggroovers): 2÷3. |

| Покупатель |  | Поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |
| ______________ Риос Э.Д.Р. |  | __________________/_______________ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |